Техническое задание № 02-01-02-01-08/ТЗ/417

Общество: ОАО «Еланский элеватор»

Структурное подразделение____ Инженерная служба

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ _Симбулетов.М.А. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ | Генеральный_директор | ___________ |  |  | ___ Кузьмин С.А. |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

р.п. Елань 2022.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Открытое акционерное общество «Еланский элеватор». Сокращенное фирменное наименование:; ОАО «Еланский элеватор». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; Россия, 403731, Волгоградская обл., Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.. Почтовый адрес:; Россия, 403731, Волгоградская обл., Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.. Сведения о государственной регистрации:; Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Волгоградской области. ИНН; 3406001748. КПП; 340601001. Банковские реквизиты:; ОГРН:1023400507976, ОКПО: 00938025; ОКТМО: 18610151; ОКВЕД: 52.10.3 Расч. счет: 40702810011300100085 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8621 ПАО СБЕРБАНК Г.ВОЛГОГРАД, Кор. счет: 30101810100000000647, БИК 041806647. Телефоны:; 8-84452 генеральный директор – 5-76-72; главный инженер – 5-78-15; главный бухгалтер – 5-74-80. Электронная почта; E-mail. v.koshevaya@agroinvest.com. Сайт компании. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный инженер Симбулетов М.А., 8 927 500 48 94, m.simbuletov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Услуги по ремонту нории, замена самотечного оборудования

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.; Замена норийных труб норий Н II 175/60, №4 проходящих через бункера и силоса рабочей башни элеватора №1.; Нория Н II -175/60, №4 (производительность -175 т/ч, высота нории-60м, сечение нор. труб - 600 х 380 мм, длина нории проходящего через бункера-30м). Замена изношенных норийных труб с целью исключения смешивания различных культур, а также предотвращения возможных аварийных ситуаций (выполнение требований ПБ №560 от 21.11.2013г, п.45). (нория Н II 175 №4 инв. № 155. Рег. № 39-ТУ-18150-2016 от 07.12.2016.) 1. Демонтаж норийного ремня с ковшами 2. Демонтаж существующих норийных труб, проходящих через бункера (две ветви по 30м) 3.Изготовление бандажа: -выполнить из уголка 70х70х7 -на каждую секцию норийной трубы поставить два бандажа (расстояние между бандажами не должно быть более 670мм). 4.Монтаж норийных труб с бандажом. 5.Установка норийных болтов на новый норийный ремень. 6. Монтаж норийного ремня 7. Установка норийных ковшей. 8. Пуско – наладка нории. Материал Заказчика: - Нориийные трубы; - Норийный ремень; - Норийные болты; - Норийные ковши Материал Исполнителя: Уголок 70*70*7; 115 60 130 60 30 2000 115 500 1; м м м шт шт шт м шт усл.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) 3-5 лет

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Секции труб нории должны быть соосны. Отклонение отдельных секций норийных труб по вертикали не должно превышать 0,002 высоты секции нории, а общее отклонение не должно быть более 15мм. Фланцы труб не должны быть заделаны в перекрытиях. Необходимость проведения индивидуального испытания норий, после замены норийных труб, под нагрузкой.

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Отсутствуют

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Заказчик предоставляет точки подключения к инженерным сетям электроснабжения на объекте. Обеспечивает на время исполнения монтажных работ Подрядчика энергоресурсами, необходимыми для выполнения работ, водой и электроэнергией, включая общее освещение и напряжение 220/380 В. Предоставляет Подрядчику на период выполнения работ закрываемые помещения для организации раздевалок специалистов Подрядчика.

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют

- Требования к комплектности Отсутствуют

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Отсутствуют

- Требования к упаковке Отсутствуют

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* - Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять работу собственными силами, средствами и с использованием своих материалов, изделий, конструкций и оборудования. При выполнении газоопасных, огневых и ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться: - "Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" Приказ от 20 ноября 2017 года N 485; - Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2012, N 29, ст. 3997; 2013, N 27, ст. 3477); - Инструкциями Заказчика. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы работ. Обеспечивает в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности во время проведения работ.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Выполнение дополнительных работ согласовывается с Заказчиком и оформляется доп. Договором. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Отсутствуют

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) По завершении оказания Услуг Исполнитель подписывает и предоставляет заказчику Акт о выполненных работах.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Закрывающие документы согласно бух. учёта

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

3.1. ОАО «Еланский элеватор», 403731, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.

- Требования к хранению

Отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Своевременное устранение всех дефектов, недоделок, выявленных при производстве работ и в период гарантийной эксплуатации объекта (в течение 1 года).

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Работы должны быть выполнены до 30.11.2022 Период выполнения работ должен быть предварительно согласован с Заказчиком Срок выполнения работ – не более 30 рабочих дней

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Наличие у Исполнителя Выписки из реестра членов саморегулируемой организации, подтверждающее право выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и кап ремонт с указанием сведений об уровне ответственности Исполнителя. Наличие аттестованного Ростехнадзором персонала, имеющего разрешение на выполнение работ, согласно п 2.1.1. настоящего ТЗ, разрешающего работу на высоте.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Отсутствуют

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Отсутствуют

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Отсутствуют

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Приложение №1 - Фото нории №4 эл.1. Приложение №2 - Планы, разрезы норий элеватора. Приложение №3 – Расчёт норийных труб. Приложение №4 - Шаблон договора.

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

100 % постопалата по факту выполнения работ

- Требования к порядку определения цены

По результатам переговоров.

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

Отсутствуют

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»