Техническое задание на закупку оборудования

Общество: ООО «Руднянский Хлеб»

Структурное подразделение: Производственный участок.

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ Кривобоков Ю.Е. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ | Генеральный директор | ___________ |  |  | Кузнецов А.В. |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

Р.п. Рудня, 2023.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «Руднянский Хлеб». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «Руднянский Хлеб». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.. Почтовый адрес:; 403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.. Сведения о государственной регистрации:; 1133453000504. ИНН; 3453000477. КПП; 345301001. Банковские реквизиты:; р/с 407 028 106 110 0000 56 44 к/с 301 018 101 00 00000 06 47 в Отделении Сбербанка №8621 России г. Волгоград.. Телефоны:; 8(84453) 7-17-49; 7-13-52.. Электронная почта; info-rudel@agroinvest.com. Сайт компании; wwwagroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный инженер Кривобоков Юрий Евгеньевич; тел. 8-906-408-75-87; 8(84453) 7-16-19. e-mail: y.krivobokov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Услуги проведения текущего ремонта тепловоза ТГК-2 в объеме ТР-3 и дополнительные работы, в соответствии с актом об обследовании и техническом диагностировании.

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.; Услуги проведения текущего ремонта тепловоза ТГК-2 в соответствии с актом об обследовании и техническом диагностировании.; Текущий ремонт в объеме ТР-3; 1; Услуга.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) 3 года.

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют.

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Отсутствуют.

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Отсутствуют.

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют.

- Требования к комплектности Отсутствуют.

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Отсутствуют.

- Требования к упаковке Отсутствуют.

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Исполнитель должен своими силами и средствами выполнить , текущий ремонт в объеме ТР-3 и дополнительные работы, в соответствии с актом об обследовании и техническом диагностировании тепловоза ТГК-2 зав.№4713, принадлежащего ООО «Руднянский Хлеб»: - По дизелю: выполнить работы, предусмотренные техническим обслуживанием №5 согласно инструкции по эксплуатации дизеля. - По гидропередаче: снять питательно-откачивающий насос и произвести его ревизию. - По экипажной части: - проверить зубчатую передачу осевых редукторов, разобрав их; - отрегулировать люфт в конических роликоподшипниках осевого редуктора; - произвести освидетельствование колесных пар, при необходимости обточить их; - произвести ревизию всех карданов; - снять и разобрать реактивные тяги осевых редукторов, осмотреть резиновые амортизаторы и шарнирные подшипники ШС-35: при наличии дефектов – амортизаторы и подшипники заменить; - произвести осмотр и ревизию букс, буксовых челюстей и наличников, рессорного подвешивания, рычажной передачи тормоза и тормозного оборудования; - произвести ревизию автосцепок и фрикционных аппаратов. - По электрооборудованию: - снять с тепловоза все электрические машины, проверить, при необходимости – отремонтировать; - просушить якоря и катушки электрических машин и аппаратов; - вышедшие из строя подшипники заменить новыми и заправить смазкой; - при необходимости проточить коллекторы с последующей их шлифовкой; - смазать спидометр несколькими каплями приборного масла. - По вспомогательному оборудованию: снять, промыть и опрессовать масляные секции холодильника.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Заменить радиатор системы охлаждения двигателя.

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Отсутствуют.

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Приемка выполненных работ осуществляется на предприятии Заказчика, расположенного по адресу, указанному в п.2.3., настоящего ТЗ с подписанием первичной документации.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Закрывающие документы согласно бухучету; Акты на все выполненные работы; в формуляре тепловоза должна быть сделана ремонтным предприятием запись о ремонте и заверена печатью.

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют.

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Произвести работы на территории заказчика по адресу (403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34).

- Требования к хранению

Отсутствуют.

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы 3 года .

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Оказание услуг не позднее 01.07.2023г.

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Положительный опыт работы по оказанию услуг в области ремонта и обслуживания ж/д подвижного состава не менее 3 лет. Предоставление референт листа.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Отсутствуют

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Отражены в п.2.10. настоящего ТЗ

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Включить в договор пункт: Стороны обязуются в течение 5 лет с начала даты подписания договора, обеспечить охрану полученной друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по заключенному договору. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о её конфиденциальности.

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствует.

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

Предпочтительна отсрочка платежа в течение 15 календарных дней с даты оказания услуг, при этом Исполнитель в праве обозначить в коммерческом предложении свой вариант условий оплаты. Условия оплаты будут являться одним из критериев выбора Исполнителя.

- Требования к порядку определения цены

По результатам переговоров.

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

Отсутствуют.

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»

Форма непубликуемой документации

Непубликуемая документация

- Пороговая цена (общая стоимость с разбивкой по позициям, без учета налогов/сборов, с учётом выполнения заданных требований; на основании бюджетных, исторических данных о закупке и информации из открытых источников)

№ п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.; Ориентир. Цена за ед. (руб) в т.ч. НДС 20%; Ориентир. стоимость (руб) в т.ч. НДС 20%.

- Информация об известных потенциальных поставщиках/подрядчиках

№ п\п; Наименование организации (в том числе ИНН); Контактное лицо и телефон; Адрес сайта/электронная почта. 1.; ИП Вершацкий Денис Валерьевич; + 7 (910) 180-97-75.; teplovoz33@yandex.ru.

- Критерии отбора и оценки претендентов;

Основные критерии Критерии; Весовые коэффициенты. 0; 0,5 балла; 0,75 балла; 1 балл. Цена; Все последующие после второго предложения на убывание; Второе предложение на убывание после минимального; Минимальное предложение. Срок поставки/ выполнения работ / оказания услуг; Недопустимый срок; Допустимый срок; Соответствующий документации. Дополнительные критерии Критерии; Весовые коэффициенты. 0; 0,1 балл; 0,25 балла; 0,5 балла; 0,75 балла; 1 балл. Благонадежность Претендента; Имеются не значительные замечания по Претенденту; Нет претензий к Претенденту. Условия оплаты; 100% предоплата; Частичная предоплата или оплата перед отгрузкой; Оплата по факту поставки/ выполнения работ/оказания услуг; Отсрочка платежа на 30 дней или более. Отсутствие задолженности по налогам и сборам; При наличии задолженности по налогам и сборам; При отсутствии задолженности по налогам и сборам. Наличие у Претендента оборотных средств и возможности их пополнения; Отсутствие собственных оборотных средств в объеме менее 50% от пороговой цены; Наличие собственных оборотных средств в объеме более 50% от пороговой цены. Качество продукции; Качество продукции не соответствует заявленным требованиям; Неизвестный производитель, отсутствие сертификатов качества и соответствия; Малоизвестный производитель, вызывающие сомнения сертификаты качества и соответствия; Производитель имеет все необходимые сертификаты качества и соответствия; Производитель, положительно зарекомендовавший себя.. Опыт сотрудничества; Не сотрудничали ранее; Проходило несколько сделок (редко работали); Большой опыт сотрудничества с данным контрагентом. Гарантийные обязательства; Отсутствие гарантийных обязательств; Гарантийные обязательства менее 0,5 года; Гарантийные обязательства более 0,5 менее 1 года; Гарантийные обязательства 1 год; Гарантийные обязательства более 1-го года. Сервис; Отсутствие сервисной службы; Слаборазвитая сервисная сеть; Развитая сервисная сеть с высоким уровнем обслуживания. Дополнительные возможности Претендента; Нет дополнительных возможностей; Контрагент предоставляет дополнительные услуги, повышающие его конкурентное преимущество. Наличие техники и производственных баз в районе выполнения работ; Нет техники; Есть техника. Наличие основного и вспомогательного технического персонала для выполнения работ/ оказания услуг; Отсутствует вспомогательный персонал; Имеется вспомогательный персонал; укомплектован основным и вспомогательным персоналом; укомплектован основным и вспомогательным персоналом с большим опытом работы. Опыт по выполнению аналогичных работ/ оказания услуг; Претендент не имеет опыта; Претендент имеет некоторый опыт; Претендент в настоящий моменты выполняет подобные услуги/работы; Претендент имеет большой опыт выполнения подобных услуг/работы.

- Сведения о наличии запланированных денег в бюджете или ссылка на документ дополнительного согласования внебюджетных расходов

В бюджете 2023 года на данные работы запланировано средств на сумму 500 000 руб. с НДС.

- Дата окончания процедур выбора поставщика и получения Отделом сопровождения снабжения информации о результате процедур

15.04.2023г.

- Эксперт по потребности от централизованного функционального подразделения

Кривобоков Юрий Евгеньевич y.krivobokov@agroinvest.com 8-906-408-75-87.