# ПРОЕКТ

НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

# «ЕЛАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

| Генеральный директор ОАО «Еланский элеватор» | Голивец С. П. |
| --- | --- |
| Директор ООО «ЮЭП» | Лукьянсков А. С. |

Волгоград, 2018 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| ТОМ 1 | - | проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу (бумажный носитель) |
| --- | --- | --- |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-РАЗРАБОТЧИКЕ

| Полное наименование предприятия: | Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭкоПроект» |
| --- | --- |
| Краткое наименование предприятия: | ООО «ЮЭП» |
| Юридический адрес: | 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 8, п. 403 |
| Фактический адрес: | 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 8, п. 403 |
| Почтовый адрес: | 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 8, п. 403 |
| Телефон: | (8442)52-05-93, 8-927-259-09-93 |
| Эл. почта: | ooosep@list.ru |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| г. | - | город |
| --- | --- | --- |
| ж.-д. | - | железнодорожный |
| обл. | - | область |
| р. п. | - | районный посёлок |
| ул. | - | улица |
| АС | - | аспирационная система |
| ВС | - | вентиляционная система |
| ГСМ | - | горюче-смазочные материалы |
| ОАО | - | открытое акционерное общество |
| ПДВ | - | проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу |
| ПДК | - | предельно-допустимая концентрация |
| СЗЗ | - | санитарно-защитная зона |
| ТО | - | техническое обслуживание |
| ШРП | - | шкафной регуляторный пункт |
| ТРК | - | топливораздаточная колонка |

# РЕФЕРАТ

Проектом разработаны нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ОАО «Еланский элеватор».

Проект состоит из 1 тома: 292 страницы, 14 иллюстраций, 16 таблиц.

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу разработан на основании «Отчёта по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников».

Существующее положение

ОАО «Еланский элеватор» расположено на одной промышленной площадке по адресу: 403731, Российская Федерация, Волгоградская область, р. п. Елань, ул. Варшавская, 19.

Согласно проведенной инвентаризации, количество источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, на существующее положение, от технологического оборудования ОАО «Еланский элеватор» составляет 190, из них:

- 123 – организованные (65% - от общего количества источников), 2 из них законсервированы, 1 источник выброса ликвидирован;

- 67 – неорганизованные (35% - от общего количества источников), из них 4 законсервированы.

Деятельность предприятия сопровождается выбросом в атмосферу 28 наименований загрязняющих веществ, в том числе твёрдых – 10, жидких и газообразных – 18 и 3-х групп суммаций: 6043, 6204, 6205.

Валовый выброс загрязняющих веществ от ОАО «Еланский элеватор» составляет 40,405095 т/год, из них:

- твёрдые – 27,646495 т/год (68% от суммарного валового выброса);

- жидкие и газообразные – 12,758600 т/год (32% от суммарного валового выброса).

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников ОАО «Еланский элеватор» определены на основе инструментальных замеров, а также расчётным методом.

Инструментальные замеры выполнены специалистами испытательной лаборатории (центра) ООО ГК «Дом науки и Техники». Инструментальные замеры представлены протоколами измерений проб промышленных выбросов и воздуха рабочей зоны и актами отбора проб промышленных выбросов в приложении 4 (том 2 «Отчёта по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников»). Аттестат РОСС RU.0001.21АУ35 и область аккредитации испытательной лаборатории (центра) ООО ГК «Дом науки и Техники» представлены в приложении 6 (том 2 «Отчёта по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников»).

В Отчёте представлены инструментальные замеры:

- источников выброса (106 ед.), оснащённых газоочистным оборудованием (источники выброса №0002, 0003, 0006-0008, 0010-0023, 0025-0035, 0037-0044, 0047-0053, 0055-0064, 0067-0069, 0072, 0076, 0078-0086, 0090-0095, 0098-0102, 0105-0110, 0114-0119, 0125-0128, 0131, 0137, 0139-0141, 0143, 0145, 0153, 0157,0175). В протоколах и актах представлены данные по концентрации загрязняющих веществ и параметры газовоздушной смеси до и после установок очистки, а также фактическая эффективность работы газоочистных установок. Копии паспортов пылегазоочистного оборудования представлены в приложении 8 тома 3 «Отчёта по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников»;

- неорганизованных источников выброса №6133-6135, 6148-6151, 6159 (зерносклады №6-8, 10-14). В протоколе измерения проб воздуха рабочей зоны представлены данные по концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений (складов).

Специалистами испытательной лаборатории (центра) ООО ГК «Дом науки и Техники» также выполнены замеры аэродинамических характеристик местной вентиляционной системы поста сварки и газовой резки сварочного участка (источник выброса №0162). Акт замера аэродинамических характеристик представлен в приложении 4 «Отчёта по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников».

Выбросы расчётным методом определены согласно разделу 1.2 «Методы определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [11]. Величины выбросов загрязняющих веществ от предприятия рассчитаны теоретически на основании методик, утверждённых генеральным директором АО «НИИ Атмосфера» и вошедших в «Перечень методик, используемых в 2017 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утверждённый генеральным директором АО «НИИ Атмосфера» [13].

Расчёт загрязнения атмосферы на существующее положение проводился на ПЭВМ по унифицированной программе УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50, согласованной к применению в установленном порядке.

Результаты расчётов на существующее положение не выявили превышений ПДК ни по одному из загрязняющих веществ в контрольных точках и подтвердили соблюдение действующих гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками предприятия. Следовательно, выбросы от источников ОАО «Еланский элеватор» рекомендованы в качестве ПДВ с 2018 года.

В проекте установлены нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для вредных (загрязняющих) веществ, включённых в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [15], согласно постановлению Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (ред. от 14.07.2017 г.) «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» [14] и письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 03.10.2016 г. №12-44/26024 «О применении распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р» [16].

Нормативы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 3.7. Валовый выброс вредных (загрязняющих) веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, для ОАО «Еланский элеватор» составляет – 12,779429 т/год.

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (ред. от 14.07.2017 г.) «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» [14] нормативы предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) устанавливаются на 7 лет.

Определена категория предприятия по воздействию её выбросов на атмосферный воздух. На существующее положение ОАО «Еланский элеватор» относится к 3 категории по воздействию выбросов на атмосферный воздух.

План-график контроля за соблюдением установленных нормативов ПДВ разработан на основании категорийности источников выбросов в разрезе загрязняющих веществ, с учётом «Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды», утверждённого распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р [15].

Перспектива развития

В ближайшие семь лет ввода в эксплуатацию нового оборудования и изменения режима работы технологического оборудования на предприятии не предполагается.

Срок действия проекта нормативов ПДВ в атмосферу для ОАО «Еланский элеватор» соответствует сроку, на который установлены нормативы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при неизменном технологическом процессе, объёме производства, составе и видах используемого сырья и топлива.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |  | 9 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ |  | 11 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ |  | 14 |
| 2.1 | Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования |  | 14 |
| 2.1.1 | Расчеты показателей удельных технологических выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | 39 |
| 2.2 | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  | 40 |
| 2.3 | Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | 45 |
| 3 | РАСЧЕТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ |  | 94 |
| 3.1 | Предварительная оценка влияния выбросов вредных веществ источниками хозяйствующего субъекта на загрязнение приземного слоя воздуха |  | 94 |
| 3.1.1 | Оценка целесообразности проведения детальных расчётов |  | 95 |
| 3.2 | Детальные расчеты загрязнения приземного слоя воздуха |  | 97 |
| 3.3 | Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух и оценка их достаточности |  | 122 |
| 3.4 | Расчёты загрязнения атмосферы на перспективу |  | 122 |
| 3.5 | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | 122 |
| 4 | КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ ВЫБРОСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ |  | 130 |
| 5 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ) |  | 162 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |  | 165 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  | Генплан план ОАО «Еланский элеватор» с нанесением источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу | 167 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  | Ситуационный план ОАО «Еланский элеватор» с нанесением санитарно-защитной зоны | 169 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |  | Определение категории предприятия по воздействию его выбросов на атмосферный воздух | 170 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |  | Письмо филиала ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» о фоновых концентрациях | 175 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 |  | Копия санитарно-эпидемиологического заключения №34.12.00.000.Т.000042.10.08 от 02.10.2008 г. и экспертного заключения №142 от 16.09.2008 г. на «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны ОАО «Еланский элеватор» | 177 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 |  | Табуляграммы расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере | 183 |

ВВЕДЕНИЕ

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производится для каждого действующего, реконструируемого, строящегося или проектируемого предприятия, имеющего стационарные источники загрязнения атмосферы.

Разработка «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» проводится с целью:

- оценки степени негативного воздействия выбросов конкретного предприятия на атмосферный воздух, исходя из действующих критериев качества атмосферного воздуха;

- в зависимости от степени воздействия при превышении показателей воздействия над нормативами качества атмосферного воздуха, разработки мер по снижению этого воздействия и оценка их достаточности;

- разработки предложений по установлению нормативов предельно допустимых выбросов;

- разработки плана-графика контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов;

- разработки мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды прогноза неблагоприятных метеорологических условий.

При разработке проекта использовались следующие нормативные документы:

- ФЗ РФ от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- ФЗ РФ №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. с изменениями на 03.07.2016 г.;

- Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (ред. от 14.07.2017 г.) «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»;

- Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;

- Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 03.10.2016 г. №12-44/26024 «О применении распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р»;

- «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ, в атмосферном воздухе», утверждены приказом Минприроды России №273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»

- ГОСТ 17.2.1.04-77. «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения», М., изд. стандартов, 1977 г.;

- ГОСТ 17.2.3.02-2014. «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями», Москва, 2014 г.;

- РД 52.04.186-89. «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», М., 1991 г.;

- РД 52.04.52-85. «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»;

- РД 52.04.306-92. «Охрана природы. Атмосфера. Руководство по прогнозу загрязнения воздуха»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Новая редакция (с изменениями от 25.04.2014 г.);

- «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», изд. 10-ое, перераб. и доп., С.-Петербург, 2015 г.;

- «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия», М., 1989 г.;

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», доп. и перераб., С.-Петербург, 2012 г.

Нормативы ПДВ определяются для каждого источника выбросов вредных веществ в атмосферу и устанавливаются на уровне, при котором выбросы от данного источника и от совокупности источников, с учётом перспективы развития предприятия, не создадут концентраций в атмосферном воздухе населённого пункта, превышающих предельно-допустимое значение, установленное Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Выполненная работа по установлению норм предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу и установления контроля за их соблюдением, предназначена для предотвращения загрязнения и оценки состояния атмосферного воздуха в районе расположения предприятия.

Утверждение нормативов ПДВ осуществляет Управление Росприроднадзора по Волгоградской области, расположенное по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 30.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

| Полное наименование предприятия: | Открытое акционерное общество «Еланский элеватор» |
| --- | --- |
| Сокращённое наименование предприятия: | ОАО «Еланский элеватор» |
| Юридический адрес: | 403731, Российская Федерация, Волгоградская обл., р. п. Елань, ул. Варшавская, 19 |
| Почтовый адрес: | 403731, Российская Федерация, Волгоградская обл., р. п. Елань, ул. Варшавская, 19 |
| Фактический адрес: | 403731, Российская Федерация, Волгоградская обл., р. п. Елань, ул. Варшавская, 19 |
| Генеральный директор: | Голивец Сергей Петрович |
| Телефон / факс: | (84452) 5-76-72, 5-78-15, 5-73-30, 5-74-80, 5-73-80 |
| Электронная почта: | elanelevator@mail.ru |
| Сотрудник, ответственный за экологию: | Главный инженер – Симбулетов Мурат Асланович |
| Банковские реквизиты: | Р/счёт: 40702810011300100085 |
|  | Банк: Отделение № 8621 Сбербанка России г. Волгоград |
|  | Корр/счёт: 30101810100000000647 |
|  | БИК 041806647 |
| Идентификационные коды: | ОГРН 1023400507976 |
|  | ИНН 3406001748 |
|  | КПП 340601001 |
|  | ОКПО 00938025 |
|  | ОКТМО 18610151 |
|  | ОКФС 41 |
|  | ОКВЭД 63.12.3 |

Основной вид деятельности предприятия

ОАО «Еланский элеватор» осуществляет приём и хранение зерна, а также отпуск зерна в автомобильный и железнодорожный транспорт.

Мощность предприятия

Производительность элеватора составляет 90000 т/год зерна (элеватор №1 – 60000 т/год, элеватор №2 – 30000 т/год).

Структура предприятия

В состав предприятия входят: элеватор №1, элеватор №2, зерносклады (зерновые и материальные) и вспомогательное производство.

Генплан ОАО «Еланский элеватор» с нанесением источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении 1.

Санитарно-защитная зона

Для предприятия выполнен «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны ОАО «Еланский элеватор», соответствующий государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №34.12.00.000.Т.000042.10.08 от 02.10.2008 г. СЗЗ составляет:

- в северном направлении – 80 м;

- в северо-восточном направлении – 100 м;

- в восточном направлении – 100 м;

- в юго-восточном направлении – 40 м;

- в южном направлении – 60 м;

- в юго-западном направлении – 50 м;

- в западном направлении – 40 м;

- в северо-западном направлении – 54 м.

Копия санитарно-эпидемиологического заключения представлена в приложении 5.

Прилегающая территория

ОАО «Еланский элеватор» расположено в восточной части р. п. Елань Волгоградской области.

Описание прилегающей территории выполнено относительно центра расчётной площадки, за который принят угол силосного корпуса №1 элеватора №2.

С северной, северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон в непосредственной близости от предприятия расположена ж.-д. ветка Юго-Восточной железной дороги. Минимальное расстояние до ж.-д. путей составляет 10 м. Станция Елань-Камышинская находится на севере на расстоянии около 200 м от границы предприятия. За ж.-д. путями находится промзона и далее частная жилая застройка по ул. Площадная, расстояние до которой составляет от 270 м и далее. На востоке к границе предприятия максимально приближен жилой дом по ул. Площадная, д.79, расстояние до него 20 м. На северо-востоке расположен еще один жилой дом – ул. Площадная, д. 80, расстояние до которого составляет 40 м.

На юго-востоке расположена ул. Телеграфная. Минимальное расстояние до жилого дома – ул. Телеграфная д. 80, составляет около 30 м.

На юге на расстоянии от 6 м до 100 м находятся частные жилые дома: ул. Варшавская, д. 15, 17, 19, 21, 23.

На юге, юго-западе, западе и северо-западе непосредственно к забору предприятия примыкает автодорога (ул. Варшавская), за которой находится частный жилой массив (ул. Варшавская и ул. Элеваторская). Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии от 45 м и далее.

В северо-западном направлении предприятие имеет общий забор с промышленным предприятием, расположенным по адресу ул. Вокзальная, 42 и 44. Далее расположены частные жилые дома по ул. Варшавская. Расстояние до жилого дома по ул. Варщавская, д. 7 составляет 50 м.

Ситуационный план ОАО «Еланский элеватор» с нанесением санитарно-защитной зоны представлен в приложении 2.

Категория предприятия

Определена категория предприятия по воздействию его выбросов на атмосферный воздух (приложение 3 данного проекта). ОАО «Еланский элеватор» относятся к 3 категории по воздействию выбросов на атмосферный воздух.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования.

В состав предприятия входят: элеватор №1, элеватор №2,зерносклады (зерновые и материальные) и вспомогательное производство.

ЭЛЕВАТОР №1

Мощность элеватора составляет 60000 т/год зерна.

Прием растительного сырья с автотранспорта.

Прием зерна с автотранспорта осуществляется на устройстве приема зерна с автотранспорта на три проезда. При ссыпке зерна с автотранспорта в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6001).

Автотранспорт, доставляющий зерно на элеватор, после лабораторного анализа проб сырья и взвешивания «брутто» на автомобильных весах, направляется на приемное устройство зерна с автотранспорта, разгружается в приёмные бункеры указанного приемного устройства и возвращается на автомобильные весы для взвешивания «тара».

В первом проезде приемного устройства, оборудованного автомобилеразгрузчиком У15-УРВС, автотранспорт разгружается в приемный бункер первого проезда. Из приемного бункера первого проезда зерно поступает на конвейер №26, а с него – на норию №9. С выхода нории зерно подается на конвейер №24, а с него, через перекидной клапан, в норию №3 или в норию №4.

Во втором проезде приемного устройства, оборудованного автомобилеразгрузчиком У15-УРВС, автотранспорт разгружается в приемный бункер второго проезда. Из приемного бункера второго проезда зерно поступает на конвейер №27, а с него – на норию №10. С выхода нории зерно подается на конвейер №25, а с него, через перекидной клапан, на норию №4 или №5.

Технологическое оборудование приёма растительного сырья с автотранспорта оснащено ПГУ:

- головка нории №9, башмак нории №9, насыпные лотки ленточного конвейера №26, сбрасывающая коробка ленточного конвейера №24 – циклон ЦОЛ-6 (АС-52), эффективность работы которого составляет 94,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0002);

- приёмные бункеры - циклоном ЦОЛ-6 (АС-54), эффективность работы которого составляет 94,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0003).

Уловленная в ПГУ (АС-52, АС-54) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6004).

Прием растительного сырья с ж.-д. транспорта.

Прием зерна с ж.-д. транспорта осуществляется на приемно-отпускном устройстве зерна с ж.-д. транспорта элеватора №1. При ссыпке зерна с ж.-д. транспорта в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6005).

Ж.-д. транспорт, доставляющий зерно на элеватор, после лабораторного анализа проб сырья и взвешивания «брутто» на вагонных весах, направляется на приемное устройство зерна с ж.-д. транспорта.

На позиции разгрузки приемно-отпускного устройства зерна с ж.-д. транспорта зерно из вагона через его разгрузочные люки подается в приемный бункер приемно-отпускного устройства. Из приемного бункера зерно поступает на конвейеры №20 и №21, а с них, двумя потоками, в норию №8. С выхода нории зерно направляется на конвейер №18А, а с него – на реверсивный ленточный конвейер №18. В режиме прямого хода зерно с конвейера через перекидной клапан может быть направленно на норию №1 или норию №2 элеватора №1. В режиме реверса зерно с конвейера №18 поступает в норию №2 элеватора №2. На конвейер №18 может быть также подано зерно из бункера №13 элеватора №2, которое, при работе конвейера №18 на прямом ходу, может быть направленно в норию №1 или №2 элеватора №1.

Отпуск растительного сырья в автотранспорт.

Задействованный в отпуске зерна из элеватора №1 порожний автотранспорт следует на автовесы для взвешивания «тара», затем направляется к одному из четырех отпускных устройств элеватора, где загружается, после чего вновь следует на автовесы для взвешивания «брутто».

Отпуск зерна в автотранспорт осуществляется из силосных корпусов №1, 3, 4. Отпускные устройства в силосах представляют собой самотечные патрубки, вмонтированные в днища силосов. Отпускные устройства оборудованы реечными задвижками с ручным приводом и аспирируемыми насыпными лотками. Из отпускных устройств зерно поступает в передвижное погрузочное оборудование, которое обеспечивает непосредственную загрузку автотранспорта.

При отпуске зерна в автотранспорт из силосных корпусов №1, 3, 4 в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованные источники выброса №6036, 6046, 6066).

Отпуск растительного сырья в ж.-д. транспорт.

Задействованный в отпуске зерна из элеватора №1 порожний ж.-д. транспорт следует на вагонные весы для взвешивания «тара», затем направляется к одному из двух отпускных устройств СК1 элеватора. Загруженный ж.-д. транспорт вновь следует на вагонные весы для взвешивания «брутто».

В состав отпускного устройства на ж.-д. транспорт №1 входят верхние зоны силосов 10103, 10104, 10203, 10204, отделенные от нижних зон, указанных силосов, подвесными днищами, и самотечная трасса, обеспечивающая подачу зерна из силосов в вагон, через его верхние люки. Самотечная трасса оборудована четырьмя телескопическими трубами, двумя отсечными электроуправляемыми задвижками и четырьмя распределительными шиберными задвижками с ручным приводом.

В состав отпускного устройства на ж.-д. транспорт №2 входят верхние зоны силосов 10108, 10109, 10208, 10209, отделенные от нижних зон, указанных силосов, подвесными днищами, и самотечная трасса, обеспечивающая подачу зерна из силосов в вагон, через его верхние люки. Самотечная трасса оборудована четырьмя телескопическими трубами, двумя отсечными электроуправляемыми задвижками и четырьмя распределительными шиберными задвижками с ручным приводом.

Конструкция отпускных устройств №1 и №2 обеспечивает возможность предварительного накопления партии зерна для отпуска на ж.-д. транспорт и позволяет загружать вагоны за одну установку.

Загрузка силосов отпускных устройств на ж.-д. транспорт №1, №2, осуществляется с конвейера №9, через любой из пяти норийных маршрутов.

При отпуске зерна в ж.-д. транспорт в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6071).

Головка нории №8, башмак нории №8, насыпные лотки ленточных конвейеров №20, 21 оборудованы ПГУ – циклоном 4БЦШ-500 (АС-51), эффективность работы которого составляет 95,1%. После очистки в атмосферу сбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0072).

Уловленная в ПГУ (АС-51) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6073).

Перемещение и хранение растительного сырья.

Основным элементом транспортной системы элеватора являются нории №1, №2, №3, №4, №5 на основе которых, в зависимости от производственного задания, формируются транспортные маршруты различного состава и назначения.

Загрузка указанных норий элеватора осуществляется либо из оперативных бункеров РБ – по самотечным трассам, либо из силосов силосных корпусов – по подсилосным конвейерам №1…№8, либо от приемного устройства зерна с автотранспорта на 3 проезда – по конвейерам №24, №25, либо от приемно-отпускного устройства зерна с ж.-д. транспорта – по конвейеру №18.

Загрузка нории №1 может производиться с конвейеров №1, №5, №18 и из бункеров Б24, Б26, НБ23, НБ33:

- нории №2 – с конвейеров №1, №2, №5, №6, №18 и из бункеров Б46, НБ33, НБ42;

- нории №3 – с конвейеров №2, №3, №6, №7, №24 и из бункеров НБ53, НБ6;

- нории №4 – с конвейеров №3, №4, №7, №8, №24, №25 и из бункеров Б76, НБ83, НБ9;

- нории №5 – с конвейеров №4, №8, №25 и из бункеров Б96, Б104, НБ83, НБ93.

Из норий №1, №2, №3, №4, №5 зерно поступает в надвесовые бункеры №1-5, затем взвешивается (по мере необходимости) в автоматических порционных весах №1-5 и через подвесовые бункеры №1-5 поступает в поворотные трубы №1-5.

Подача зерна с поворотных труб №1-5 в оперативные бункеры РБ осуществляется по самотечным трассам, в силосы СК – по надсилосным конвейерам №9-14. Кроме того, зерно из любой поворотной трубы может быть подано на реверсивный поперечный конвейер №15, который обеспечивает загрузку конвейеров №9, №11, №12, №14 или бункеров Б25, Б104А, ВБ13Ж.

Через поворотную трубу №1 норийного маршрута №1 зерно может быть направленно на надсилосные конвейеры №9, №12, на поперечный конвейер №15, в бункеры Б21, Б31, ВБ12Ж, ВБ52, ВБ22, ВБ23, ВБ33, Б25, Б24, ВБ13Ж. Выходы поворотной трубы №1 в бункеры Б21, Б31, ВБ12Ж, ВБ22, ВБ23, ВБ13Ж перекрыты, но самотечные трассы исправны. При необходимости подача в указанные бункеры может быть возобновлена.

Через поворотную трубу №2 норийного маршрута №2 зерно может быть направленно на надсилосные конвейеры №9, №10, №12, №13, на поперечный конвейер №15, в бункеры ВБ12Ж, Б30, Б41, ВБ53, Б35, ВБ33, ВБ22, ВБ23. Выходы поворотной трубы №2 в бункеры ВБ12Ж, Б30, Б41, ВБ22, ВБ23 перекрыты, но самотечные трассы исправны. При необходимости подача в указанные бункеры может быть возобновлена.

Через поворотную трубу №3 норийного маршрута №3 зерно может быть направленно на надсилосные конвейеры №10, №13, на поперечный конвейер №15, в бункеры ВБ42, Б50, Б51, Б60, Б61, Б71, ВБ72, ВБ73, ВБ74, ВБ83, Б65, Б55, ВБ53, ВБ62, ВБ63, ВБ64. Выходы поворотной трубы №3 в бункеры Б50, Б51, Б60, Б61, Б71 перекрыты, но самотечные трассы исправны. При необходимости подача в указанные бункеры может быть возобновлена.

Через поворотную трубу №4 норийного маршрута №4 зерно может быть направленно на надсилосные конвейеры №10, №11, №13, №14, на поперечный конвейер №15, в бункеры ВБ62, Б80, Б81, Б91, Б94, Б105а, Б85, Б75, ВБ72, ВБ73, ВБ74, ВБ83. Выходы поворотной трубы №4 в бункеры Б80, Б81, Б91, Б105а перекрыты, но самотечные трассы исправны. При необходимости подача в указанные бункеры может быть возобновлена.

Через поворотную трубу №5 норийного маршрута №5 зерно может быть направленно на надсилосные конвейеры №11, №14, на поперечный конвейер №15, в бункеры ВБ62, Б90, Б100а, Б101а, ВБ92, Б104а, Б105а, Б95, Б94, Б82. Выходы поворотной трубы №5 в бункеры Б100а, Б104а, Б105а перекрыты, но самотечные трассы исправны. При необходимости подача в указанные бункеры может быть возобновлена.

Таким образом, основная транспортная система элеватора, построенная на пяти норийных маршрутах №1-5, дает возможность осуществить перемещение зерна из любого силоса в любой силос, разместить в любом из силосов зерно, поступающее с ж.-д. или автотранспорта, осуществить отпуск зерна в авто- и ж.-д. транспорт из любого силоса, а также направить зерно из любого силоса на сушку или очистку.

Надсилосные конвейеры №9-14 оборудованы разгрузочными тележками. Для контроля положения (позиции) тележек на конвейерах схемой предусмотрены датчики положения, установленные вдоль рельсового пути тележек. Тележки оборудованы перекидными клапанами, позволяющими направить поток зерна в правый или левый самотек тележки для загрузки правого или левого ряда силосов соответственно. Самотеки тележек оборудованы датчиками подпора, при срабатывании которых происходит мгновенный останов маршрута. Схемой предусмотрено оснащение всех оперативных бункеров датчиками верхнего и нижнего уровня. Силосы СК оснащены датчиками верхнего уровня.

Надсилосный конвейер №9 обеспечивает загрузку силосов первого, второго, третьего и четвертого рядов силосов в СК №1, №3.

Надсилосный конвейер №10 обеспечивает загрузку силосов пятого, шестого, седьмого и восьмого рядов силосов в СК №1, №3.

Надсилосный конвейер №11 обеспечивает загрузку силосов девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого рядов силосов в СК №1, №3.

Надсилосный конвейер №12 обеспечивает загрузку силосов первого, второго, третьего и четвертого рядов силосов в СК №2, №4, а также бункеров Б1, Б2, Б3 РБ элеватора.

Надсилосный конвейер №13 обеспечивает загрузку силосов пятого, шестого, седьмого и восьмого рядов силосов в СК №2, №4, а также бункеров Б4, Б5, Б6, Б7 РБ элеватора.

Надсилосный конвейер №14 обеспечивает загрузку силосов девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого рядов силосов в СК №2, №4, а также бункеров Б8, Б9, Б10а РБ элеватора.

Подработка растительного сырья.

Очистка зерна на элеваторе осуществляется в двух аэродинамических сепараторах САД-50 №1 и №2, в двух воздушно-решетных зерноочистительных сепараторах А1-БЛС-150 №1 и №2.

Подача зерна на сепаратор САД-50 №1 осуществляется по самотечной трассе из надсепараторных бункеров ВБ32, ВБ33. Фракция очищенного зерна из сепаратора поступает в подсепараторные бункеры НБ23, НБ33, НБ32, НБ52. Фракция зерна, предназначенная для дальнейшей очистки, поступает в бункер НБ42.

Подача зерна на сепаратор САД-50 №2 осуществляется по самотечной трассе из надсепараторных бункеров ВБ42, ВБ43. Фракция очищенного зерна из сепаратора поступает в подсепараторные бункеры НБ23, НБ43, НБ32, НБ52. Фракция зерна, предназначенная для дальнейшей очистки, поступает в бункер НБ42.

Очищенное зерно из бункера НБ23 направляется в норию №1, из бункеров НБ32, НБ33, НБ43 – в нории №1 или №2, из бункера НБ52 – в норию №3, из бункера НБ42 – в норию №2.

Тяжелая и легкая фракции зерноотходов из сепараторов поступают в сборный конвейер зерноотходов №16.

Сепараторы САД-50 оборудованы встроенной системой очистки воздуха. Аспирационные относы из циклонов сепараторов, стоящие в основном из легкой фракции зерноотходов, подхватываются аспирационной сетью элеватора.

Подача зерна на сепаратор А1-БЛС-150 №1 осуществляется по самотечной трассе из надсепараторных бункеров ВБ52, ВБ53, ВБ62, ВБ63. Очищенное зерно из сепаратора поступает в подсепараторные бункеры НБ52, НБ53, НБ62, НБ63. Отходы из сепаратора поступают в сборный конвейер зерноотходов №16.

Очищенное зерно из бункеров НБ52, НБ53, НБ62, НБ63 направляется в норию №3.

Подача зерна на сепаратор А1-БЛС-150 №2 осуществляется по самотечной трассе из надсепараторных бункеров ВБ72, ВБ73, ВБ82, ВБ83. В самотечной трассе предусмотрена линия обводки сепаратора. По ней сырье из бункеров ВБ72, ВБ73 может быть перемещено в бункер НБ72, а из бункеров ВБ82, ВБ83 может быть перемещено в бункер НБ82. Очищенное зерно из сепаратора поступает в сообщающиеся между собой подсепараторные бункеры НБ72, НБ73, НБ82, НБ83. Отходы из сепаратора поступают в сборный конвейер зерноотходов №16.

Очищенное зерно из бункеров НБ72, НБ73, НБ82, НБ83 может быть направленно в норию №4 или норию №5.

Сборный закрытый цепной конвейер №16 транспортирует зерноотходы от сепараторов в расположенный в наружной не взрывоопасной зоне бункер отходов №2.

При отпуске зерноотходов в автотранспорт в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6024).

Сушка растительного сырья.

Зерносушилка РД2х25-70. Сушка растительного сырья осуществляется на зерносушильном агрегате рециркуляционного типа РД-2х25-70 №1.

Предназначенное для сушки в зерносушильном агрегате №1 сырое зерно, размещается в сообщающихся между собой бункерах РБ Б15, Б16, Б25, Б26, Б35, Б36 (бункеры сырого зерна). Через выпуск бункера Б26 зерно по самотечной трассе поступает в норию №11. Из нории №11 зерно поступает в зерносушилку, из которой после прохождения цикла сушки возвращается в норию №11. По достижении заданной влажности часть зерна отбирается из циркулирующего потока и по конвейеру №32 и нории №13 подается в сообщающиеся между собой бункеры РБ Б45, Б46, Б55, Б56 (бункеры сухого зерна). Отбор сухого зерна из циркулирующего потока компенсируется подачей зерна из бункеров сырого зерна в норию №11. Из нории №13 зерно при необходимости может быть возвращено в зерносушилку. Из бункеров сухого зерна просушенное зерно через выпуск бункера Б46 по самотечной трассе направляется в норию №2.

Зерносушильный агрегат №1 используется также для активного вентилирования зерна. В этом режиме в зерносушилку подается холодный воздух, а прошедшее цикл вентилирования зерно подается не на конвейер №32, для размещения в бункерах сухого зерна, а на подсилосный конвейер №2 для размещения в СК по норийным маршрутам №2 или №3. При этом обеспечивается более высокая производительность, чем при сушке. Бункеры сырого зерна при необходимости могут быть использованы в качестве оперативных. В этом случае зерно через выпуск бункера Б26 по самотечной трассе направляется в норию №1.

В качестве топлива для зерносушилки РД2х25-70 используется природный газ. Продукты сгорания топлива (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен), вместе с пылью зерновой (по массе) (по грибам хранения), через трубы циклонов ЦОЛ-18 (2 ед.) удаляются в атмосферу (источники выброса №0025, 0026). Эффективность работы ПГУ: АС-90 – 90,5%, АС-91 – 91,2%.

Уловленная в ПГУ (АС-90, АС-91) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6009).

Зерносушилка ЛСО-50. Сушка растительного сырья осуществляется в прямоточной шахтной зерносушилке ЛСО-50 №1.

Предназначенное для сушки сырое зерно, размещается в силосах №30701-30711 СК3. Через выпуск силосов зерно по самотечной трассе поступает в конвейер цепной №190. Из конвейера зерно поступает норию №15 и далее через перекидной клапан либо в норию №17 или в цепной конвейер №191.

Нория №17 подает зерно в первую секцию зерносушилки, из которой после прохождения цикла сушки зерно попадает по самотечной трассе на ленточный конвейер №194 и далее в норию №16. Нория №16 подает зерно в конвейер цепной №192. Из конвейера зерно поступает в силосы №30901-30911 СК3.

Цепной конвейер №191 направляет зерно в норию №18. Нория №18 подает зерно во вторую секцию зерносушилки, из которой после прохождения цикла сушки зерно попадает по самотечной трассе на ленточный конвейер №194 и далее в норию №16. Нория №16 подает зерно в конвейер цепной №192. Из конвейера зерно поступает в силосы №30901-30911 СК3.

Башмаки норий №10, 11, 15, 16 насыпной лоток и сбрасывающие коробки ленточного конвейера оборудованы ПГУ – циклоном 4БЦШ-350 (АС-50), эффективность работы которого составляет 95,4%. После очистки в атмосферу сбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0067).

В качестве топлива для зерносушилки ЛСО-50 используется природный газ. Продукты сгорания топлива (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через одну дымовую трубу (источник выброса №0190). Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения), через трубы циклонов 4БЦШ-300 (2 ед.) также удаляется в атмосферу (источники выброса №0068, 0069). Эффективность работы ПГУ: АС-93 – 94,1%, АС-94 – 93,6%.

Уловленная в ПГУ (АС-50, АС-93, АС-94) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6070).

Аспирационные установки.

Аспирация является одним из основных средств взрывопредотвращения на взрывоопасных производственных объектах категории «Б». Аспирация создает разряжение в корпусах оборудования и технологических емкостях и препятствует проникновению взрывоопасных пылевоздушных смесей в производственные помещения и наружные зоны.

Технологическое оборудование рабочей башни оснащено ПГУ:

- сепараторы АI-БИС-100 – 2 ед., циклоны сепараторов САД50 – 2 ед., корпус и сбрасывающие коробки конвейера "волокуша" – двумя группами пылеуловителей ПВ ВЗП-600 (АС-25), эффективность работы которых составляет 99,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0006);

- сепараторы АI-БИС-100 и АI-БЛС-150  – 2 ед., корпус и сбрасывающие коробки конвейера «волокуша» – двумя циклонами 4БЦШ-450 (АС-24), эффективность работы которых составляет 99,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0007);

- башмаки норий №11, 13, сбрасывающие коробки и насыпные лотки ленточного конвейера №32 – циклоном 4БЦШ-400 (АС-30), эффективность работы которого составляет 92,6%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0008);

- головка нории №1, весы ДН-2000, подвесовой бункер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-1.1), эффективность работы которого составляет 92,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0010);

- головка нории №2, весы ДН-2000, подвесовой бункер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-2.1), эффективность работы которого составляет 92,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0011);

- головка нории №3, весы ДН-2000, подвесовой бункер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-3.1), эффективность работы которого составляет 94,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0012);

- головка нории №4, весы ДН-2000, подвесовой бункер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-4.1), эффективность работы которого составляет 92,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0013);

- головка нории №5, весы ДН-2000, подвесовой бункер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-5.1), эффективность работы которого составляет 93,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0014);

- циклоны источников 0001 – 0006 – циклоном ЦОЛ-9 (АС-7.1), эффективность работы которого составляет 91,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0015);

- насыпные лотки поворотных кругов №3-5, сбрасывающая коробка ленточного конвейера №15 – циклоном ЦОЛ-6 (АС-11.1), эффективность работы которого составляет 93,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0016);

- поворотные круги №1-5 – циклоном ЦОЛ-9 (АС-9.1), эффективность работы которого составляет 91,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0017);

- насыпные лотки поворотных кругов №1-3, сбрасывающая коробка ленточного конвейера №15 – циклоном 4БЦШ-525 (АС-10), эффективность работы которого составляет 93,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0018);

- башмаки норий №4, 5 – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-28), эффективность работы которого составляет 93,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0019);

- башмаки норий №1, 2 – циклоном 4БЦШ-400 (АС-26), эффективность работы которого составляет 93,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0020);

- башмак нории №3, сбрасывающие коробки ленточных конвейера №18 – двумя циклонами ЦОЛ-4,5 (АС-27), эффективность работы которых составляет 93,5%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0021);

- головка нории №10, башмак нории №10, насыпной лоток ленточного конвейера №27, сбрасывающая коробка ленточного конвейера №25 – циклоном ЦОЛ-6 (АС-53), эффективность работы которого составляет 93,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0022);

- сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №1-8 – циклоном ЦОЛ-6 (АС-29), эффективность работы которого составляет 90,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0023).

Уловленная в ПГУ (АС-25, АС-24, АС-30, АС-1.1, АС-2.1, АС-3.1, АС-4.1, АС-5.1, АС-7.1, АС-11.1, АС-9.1, АС-10, АС-28, АС-26, АС-27, АС-53, АС-29) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6009).

Технологическое оборудование силосного корпуса №1 оснащено ПГУ:

- насыпные лотки ленточных конвейеров №9-11 – циклоном 4БЦШ-350 (АС-6.1), эффективность работы которого составляет 92,6%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0027);

- насыпные лотки ленточных конвейеров №12-14 – циклоном 4БЦШ-525 (АС-8.1), эффективность работы которого составляет 92,5%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0028);

- насыпные лотки ленточного конвейера №1 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-31), эффективность работы которого составляет 93,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0029);

- насыпные лотки ленточного  конвейера №3 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-33), эффективность работы которого составляет 93,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0030);

- насыпные лотки ленточного конвейера №4 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-34), эффективность работы которого составляет 95,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0031);

- аспирационные клапаны сбрасывающей тележки ленточного конвейера №9 – 11 ед. – циклоном 4БЦШ-300 (АС-12.1), эффективность работы которого составляет 95,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0032);

- аспирационные клапаны сбрасывающей тележки ленточного конвейера №10 – 11 ед. – циклоном 4БЦШ-300 (АС-13.1), эффективность работы которого составляет 92,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0033);

- аспирационные клапаны сбрасывающей тележки ленточного конвейера №11 – 11 ед. – циклоном 4БЦШ-300 (АС-14), эффективность работы которого составляет 95,5%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0034);

- насыпные лотки ленточного конвейера №2 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-32), эффективность работы которого составляет 93,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0035).

Технологическое оборудование силосных корпусов №1, 3 оснащено ПГУ:

- свипер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-39), эффективность работы которого составляет 94,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0037).

Технологическое оборудование силосного корпуса №3 оснащено ПГУ:

- аспирационные клапаны сбрасывающей тележки ленточного конвейера №9 – 11 ед. – циклоном 4БЦШ-300 (АС-15), эффективность работы которого составляет 95,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0038);

- аспирационные клапаны сбрасывающей тележки ленточного конвейера №10 и цепного транспортёра – 11 ед. – циклоном 4БЦШ-300 (АС-16), эффективность работы которого составляет 96,6%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0039);

- аспирационные клапаны сбрасывающей тележки ленточного конвейера №11 и цепного транспортёра – 11 ед. – циклоном 4БЦШ-300 (АС-17), эффективность работы которого составляет 96,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0040);

- насыпные лотки ленточного конвейера №1 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-35), эффективность работы которого составляет 94,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0041);

- насыпные лотки ленточного конвейера №2 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-36), эффективность работы которого составляет 94,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0042);

- насыпные лотки ленточного конвейера №3, цепного транспортёра, зерносушилки ЛСО-50 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-37), эффективность работы которого составляет 95,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0043);

- насыпные лотки ленточного конвейера №4 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-38), эффективность работы которого составляет 93,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0044).

Уловленная в ПГУ (АС-6.1, АС-8.1, АС-31, АС-33, АС-34, АС-12.1, АС-13.1, АС-14, АС-32, АС-39, АС-15, АС-16, АС-17, АС-35, АС-36, АС-37, АС-38) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6045).

Технологическое оборудование силосного корпуса №2 оснащено ПГУ:

- щелевая аспирация ленточного конвейера №12 и сбрасывающей тележки – циклоном 4БЦШ-300 (АС-18), эффективность работы которого составляет 94,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0047);

- щелевая аспирация ленточного конвейера №14 и сбрасывающей тележки – циклоном 4БЦШ-300 (АС-20), эффективность работы которого составляет 94,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0048);

- щелевая аспирация ленточного конвейера №13 и сбрасывающей тележки – циклоном 4БЦШ-300 (АС-19), эффективность работы которого составляет 95,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0049);

- насыпной лоток ленточного конвейера №8 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-43), эффективность работы которого составляет 92,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0050);

- насыпной лоток ленточного конвейера №6 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-41), эффективность работы которого составляет 95,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0051);

- насыпной лоток ленточного конвейера №5– циклоном 4БЦШ-350 (АС-40), эффективность работы которого составляет 95,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0052);

- свипер – циклоном 4БЦШ-300 (АС-44), эффективность работы которого составляет 94,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0053);

- сбрасывающая коробка ленточного конвейера №2 – циклоном ЦОЛ-6 (АС-92), эффективность работы которого составляет 92,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0055);

- насыпные лотки ленточного конвейера №7 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-42), эффективность работы которого составляет 95,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0056).

Уловленная в ПГУ (АС-18, АС-20, АС-19, АС-43, АС-41, АС-40, АС-44, АС-92, АС-42) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6054).

Технологическое оборудование силосного корпуса №4 оснащено ПГУ:

- щелевая аспирация ленточного конвейера №12 и сбрасывающей тележки – циклоном 4БЦШ-300 (АС-21) эффективность работы которого составляет 93,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0057);

- щелевая аспирация ленточного конвейера №13 и сбрасывающей тележки – циклоном 4БЦШ-300 (АС-22), эффективность работы которого составляет 94,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0058);

- щелевая аспирация ленточного конвейера №14 и сбрасывающей тележки – циклоном 4БЦШ-300 (АС-23), эффективность работы которого составляет 93,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0059);

- насыпной лоток ленточного конвейера №8 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-48), эффективность работы которого составляет 92,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0060);

- насыпной лоток ленточного конвейера №5 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-45), эффективность работы которого составляет 95,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0061);

- насыпной лоток ленточного конвейера №6 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-46), эффективность работы которого составляет 94,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0062);

- насыпной лоток ленточного конвейера №7 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-47), эффективность работы которого составляет 94,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0063);

- свипер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-49), эффективность работы которого составляет 94,6%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0064).

Уловленная в ПГУ (АС-21, АС-22, АС-23, АС-48, АС-45, АС-46, АС-47, АС-49) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6065).

Сварочный участок.

Сварочный пост расположен на улице. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются вредные для окружающей среды соединения: оксид железа (в пересчёте на железо), марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид), фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) и пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (источник выброса №6074).

ЭЛЕВАТОР №2

Мощность элеватора составляет 30000 т/год зерна.

Прием растительного сырья с автотранспорта.

Прием зерна с автотранспорта осуществляется на устройстве приема зерна с автотранспорта на четыре проезда. При ссыпке зерна с автотранспорта в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6075).

Автотранспорт, доставляющий зерно на элеватор, после лабораторного анализа проб сырья и взвешивания «брутто» на автомобильных весах, направляется на приемное устройство зерна с автотранспорта, разгружается в приемные бункеры указанного приемного устройства и возвращается на автомобильные весы для взвешивания «тара».

Из приемных бункеров приемного устройства зерно по конвейерам №1, №2 поступает в рабочее здание элеватора (РБ). С конвейера №1 зерно через перекидной клапан подается в норию №1 или норию №2. С конвейера №2 зерно через перекидной клапан подается в норию №2 или норию №3.

Насыпные лотки ленточных конвейеров №1, 2 оснащены ПГУ – циклон ЦОЛ-9 (АС-86), эффективность работы которого составляет 93,6%. После очистки в атмосферу сбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0076);

Уловленная в ПГУ (АС-86) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6077).

Прием растительного сырья с ж.-д. транспорта.

Прием зерна с ж.-д. транспорта осуществляется на приемно-отпускном устройстве зерна с ж.-д. транспорта элеватора №1.

Ж.-д. транспорт, доставляющий зерно на элеватор, после лабораторного анализа проб сырья и взвешивания «брутто» на вагонных весах, направляется на приемное устройство зерна с ж.-д. транспорта. Через транспортную систему приемно-отпускного устройства зерно из ж.-д. вагона поступает на реверсивный ленточный конвейер №18 элеватора №1, который подает зерно на норию №2 элеватора №2. После разгрузки ж.-д. транспорт направляется на вагонные весы для взвешивания «тара».

Отпуск растительного сырья в автотранспорт.

Задействованный в отпуске зерна из элеватора №2 порожний автотранспорт следует на автовесы для взвешивания «тара», затем направляется к одному из четырех отпускных устройств элеватора, где загружается, после чего вновь следует на автовесы для взвешивания «брутто».

Отпуск зерна на автотранспорт осуществляется из силосов 1108, 2101, 3101, 4101 силосных корпусов №1-4 соответственно. Отпускные устройства представляют собой самотечные патрубки, вмонтированные в днища силосов. Отпускные устройства оборудованы реечными задвижками с ручным приводом и аспирируемыми насыпными лотками. Из отпускных устройств зерно поступает в передвижное погрузочное оборудование, которое обеспечивает непосредственную загрузку автотранспорта.

При отпуске зерна в автотранспорт из силосных корпусов №1, 2, 3 в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованные источники выброса №6104, 6112, 6113).

Отпускное устройство зерна в автотранспорт из РБ законсервировано (неорганизованный источник выброса №6121).

Отпуск растительного сырья в ж.-д. транспорт.

Задействованный в отпуске зерна из элеватора №2 порожний ж.-д. транспорт следует на вагонные весы для взвешивания «тара», затем направляется к одному из двух отпускных устройств РБ элеватора. Загруженный ж.-д. транспорт вновь следует на вагонные весы для взвешивания «брутто».

При отпуске зерна на ж.-д. транспорт через отпускное устройство №1 зерно по норийным маршрутам №2 или №3 поступает в оперативный бункер Б13. Из бункера зерно по самотечной трассе, оборудованной четырьмя телескопическими трубами, поступает в ж.-д. вагон через его верхние загрузочные люки. Из бункера Б13 зерно может быть также направленно либо на реверсивный ленточный конвейер №18 элеватора №1 для отпуска на элеватор №1, либо возвращено на норию №2 элеватора №2.

При отпуске зерна на ж.-д. транспорт через отпускное устройство №2 зерно по норийным маршрутам №1 или №2 поступает в сообщающиеся между собой оперативные бункеры Б23 или Б24. Из бункеров зерно по идентичным по устройству самотечным трассам, оборудованным двумя телескопическими трубами каждая, поступает в ж.-д. вагон через его верхние загрузочные люки. Из бункеров Б23, Б24 зерно по самотечной трассе может быть возвращено в норию №2 элеватора №2.

При отпуске зерна в ж.-д. транспорт в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6122).

Перемещение и хранение растительного сырья.

Основным элементом транспортной системы элеватора являются нории №1-3, на основе которых, в зависимости от производственного задания, формируются транспортные маршруты различного состава и назначения.

Загрузка норий элеватора осуществляется либо из оперативных бункеров РБ – по самотечным трассам, либо из силосов силосных корпусов – по подсилосным конвейерам №4-7, либо от приемного устройства зерна с автотранспорта на 4 проезда – по конвейерам №1, №2, либо от приемно-отпускного устройства зерна с ж.-д. транспорта элеватора №1 – по конвейеру №18 элеватора №1.

Загрузка нории №1 может производиться с конвейеров №1, №4 или №5, нории №3 – с конвейеров №2, №6, №7. На норию №2 зерно может быть подано с конвейеров №1-7.

Из норий №1-3 зерно поступает в надвесовые бункеры №1-3, затем взвешивается в бункерных весах №1-3 и из весов поступает в поворотные трубы №1-3.

Подача зерна с поворотных труб №1-3 в оперативные бункеры РБ осуществляется по самотечным трассам, в силосы СК – по надсилосным конвейерам №8-11.

Через поворотную трубу №1 норийного маршрута №1 зерно может быть направленно либо на надсилосные конвейеры №8, №9 для размещения в СК №1, либо в бункеры Б23, Б24 для отпуска на ж.-д. транспорт через отпускное устройство №2, либо в надсушильный бункер Б10 для сушки во встроенной зерносушилке ДСП-32, либо в надсепараторный бункер Б12 для последующей очистки в зерноочистительном сепараторе А1-БИС-100, либо в надсепараторный бункер Б11 для последующей очистки в зерноочистительном сепараторе А1-БИС-100.

Через поворотную трубу №2 норийного маршрута №2 зерно может быть направленно либо на надсилосные конвейеры №8, №9 для размещения в СК №1, либо на надсилосные конвейеры №10, №11 для размещения в СК №2, №3, №4, либо в бункер Б24, для отпуска на ж.-д. транспорт через отпускное устройство №2, либо в бункер Б13, для отпуска на ж.-д. транспорт через отпускное устройство №1, либо в надсушильный бункер Б10 для сушки во встроенной зерносушилке ДСП-32, либо в надсепараторный бункер Б12 для последующей очистки в зерноочистительном сепараторе А1-БИС-100.

Через поворотную трубу №3 норийного маршрута №3 зерно может быть направленно либо на надсилосные конвейеры №10, №11 для размещения в СК №2, №3, №4, либо в бункер Б13, для отпуска на ж.-д. транспорт через отпускное устройство №1, либо в надсушильный бункер Б10 для сушки во встроенной зерносушилке ДСП-32, либо в надсепараторный бункер Б12 для последующей очистки в зерноочистительном сепараторе А1-БИС-100, либо в надсепараторный бункер Б11 для последующей очистки в зерноочистительном сепараторе А1-БИС-100.

Таким образом, основная транспортная система элеватора, построенная на трёх норийных маршрутах, дает возможность осуществить перемещение зерна из любого силоса в любой силос, разместить в любом из силосов зерно, поступающее с ж.-д. или автотранспорта, осуществить отпуск зерна на авто- и ж.-д. транспорт из любого силоса, а также направить зерно из любого силоса на сушку или очистку.

Надсилосные конвейеры №8-11, а также надсилосные конвейеры №10А и №11А оборудованы разгрузочными тележками. Тележки оборудованы перекидными клапанами, позволяющими направить поток зерна в правый или левый самотек тележки для загрузки правого или левого ряда силосов соответственно. Разгрузочные тележки конвейеров №10 и №11 позволяют также вернуть поток зерна на конвейер для дальнейшего перемещения.

Надсилосный конвейер №8 обеспечивает загрузку силосов четвертого и пятого рядов СК №1. Надсилосный конвейер №9 обеспечивает загрузку силосов первого, второго и третьего рядов СК №1. Надсилосный конвейер №10 обеспечивает загрузку силосов первого и второго рядов СК №2 и №3. Надсилосный конвейер №11 обеспечивает загрузку силосов третьего, четвертого и пятого рядов СК №2 и №3. Надсилосный конвейер №10А обеспечивает загрузку силосов первого и второго рядов СК №4. Надсилосный конвейер №11А обеспечивает загрузку силосов третьего, четвертого и пятого рядов СК №4.

При загрузке силосов СК №4 зерно из РБ следует по конвейерам №10 и №11, затем, через сбрасывающие коробки, перегружается на конвейеры №10А и №11А соответственно.

Подработка растительного сырья.

Очистка зерна на элеваторе осуществляется в сепараторах А1-БИС-100. Подача зерна на сепаратор осуществляется из надсепараторного бункера Б12 и Б11. Очищенное зерно из сепаратора поступает в подсепараторный бункер Б2 и Б3. Из бункера Б2 и Б3 зерно может быть подано по самотечным трассам в нории №2, №3.

Отходы из сепараторов поступают в сборный винтовой конвейер №1В (№3). Конвейер транспортирует отходы в расположенный в наружной не взрывоопасной зоне бункер зерновых отходов №1.

При отпуске зерноотходов в автотранспорт в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6097).

Сушка растительного сырья.

Сушка растительного сырья осуществляется во встроенной в РБ элеватора прямоточной шахтной зерносушилке ДСП-32. Зерно в сушилку поступает из надсушильного бункера Б10. Прошедшее цикл сушки зерно из сушилки поступает в подсушильный бункер Б1. Из бункера зерно может быть подано по самотечным трассам в нории №1 и №2. В качестве топлива для зерносушилки используется природный газ. Продукты сгорания топлива (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен), вместе с пылью зерновой (по массе) (по грибам хранения), через щелевые отверстия удаляются в атмосферу (неорганизованный источник выброса №6088). ПГУ от зерносушилки ДСП-32 – циклон 4БЦШ-300 (АС-95), также выгрузка уловленной пыли из бункера АС-95 законсервированы (источник выброса №0087, неорганизованный источник выброса №6089).

Аспирационные установки.

Аспирация является одним из основных средств взрывопредотвращения на взрывоопасных производственных объектах категории «Б». Аспирация создает разряжение в корпусах оборудования и технологических емкостях и препятствует проникновению взрывоопасных пылевоздушных смесей в производственные помещения и наружные зоны.

Технологическое оборудование рабочей башни оснащено ПГУ:

- головка нории №1, весы ДН-2000 №1, подвесовой бункер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-55), эффективность работы которого составляет 94,6%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0078);

- головка нории №2, весы ДН-2000 №2, подвесовой бункер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-56), эффективность работы которого составляет 93,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0079);

- головка нории №3, весы ДН-2000 №3, подвесовой бункер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-57), эффективность работы которого составляет 94,6%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0080);

- надвесовой бункер весов №1 – циклоном 4БЦШ-350 (АС-58), эффективность работы которого составляет 93,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0081);

- надвесовой бункер весов №2 – циклоном 4БЦШ-350 (АС-59), эффективность работы которого составляет 94,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0082);

- надвесовой бункер весов №3 – циклоном 4БЦШ-350 (АС-60), эффективность работы которого составляет 93,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0083);

- башмаки норий №1-3, насыпной лоток ленточного конвейера №3 – циклоном ЦОЛ-12 (АС-84), эффективность работы которого составляет 94,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0084);

- сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №1, 2 – циклоном ЦОЛ-12 (АС-85), эффективность работы которого составляет 93,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0085);

- свипер – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-87), эффективность работы которого составляет 93,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0086);

- поворотные круги №2, 3 – циклоном ЦОЛ-3 (АС-61), эффективность работы которого составляет 93,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0090);

- поворотный круг №1 – циклоном ЦОЛ-3 (АС-62), эффективность работы которого составляет 93,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0091);

- сепаратор АI-БИС-100, конвейер винтовой – циклоном ЦОЛ-9 (АС-72), эффективность работы которого составляет 95,5%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0092);

- сепаратор АI-БИС-100, конвейер винтовой – циклоном ЦОЛ-9 (АС-73), эффективность работы которого составляет 96,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0093);

- сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №6, 7 – циклоном ЦОЛ-6 (АС-77), эффективность работы которого составляет 93,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0094);

- свипер, башмак нории №4 – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-78), эффективность работы которого составляет 95,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0095);

- насыпные лотки ленточных конвейеров №8-11– циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-63), эффективность работы которого составляет 94,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0100).

Уловленная в ПГУ (АС-55, АС-56, АС-57, АС-58, АС-59, АС-60, АС-84, АС-85, АС-87, АС-95, АС-61, АС-62, АС-73, АС-77, АС-78, АС-63) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6097).

Технологическое оборудование силосного корпуса №1 оснащено ПГУ:

- разгрузочная тележка ленточного конвейера №8 – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-64), эффективность работы которого составляет 93,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0098);

- разгрузочная тележка ленточного конвейера №9 – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-65), эффективность работы которого составляет 93,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0099);

- насыпные лотки ленточного конвейера №5, сбрасывающая коробка ленточного конвейера №5 – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-75), эффективность работы которого составляет 94,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0101);

- насыпные лотки ленточного конвейера №4, сбрасывающая коробка ленточного конвейера №4 – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-74), эффективность работы которого составляет 94,3%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0102).

Уловленная в ПГУ (АС-64, АС-65, АС-75, АС-74) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6103).

Технологическое оборудование силосных корпусов №2, 3 оснащено ПГУ:

- разгрузочная тележка ленточного конвейера №10 – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-66), эффективность работы которого составляет 95,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0105);

- разгрузочная тележка ленточного конвейера №11 – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-67), эффективность работы которого составляет 95,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0106);

- свипер – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-81), эффективность работы которого составляет 93,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0107);

- насыпные лотки ленточного конвейера №6 – циклоном ЦОЛ-6 (АС-79), эффективность работы которого составляет 93,7%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0108);

- насыпные лотки ленточного конвейера №7 – циклоном ЦОЛ-6 (АС-80), эффективность работы которого составляет 93,6%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0109);

- свипер – циклоном ЦОЛ-3 (АС-76), эффективность работы которого составляет 93,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0110).

Уловленная в ПГУ (АС-66, АС-67, АС-81, АС-79, АС-80, АС-76) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6111).

Технологическое оборудование силосного корпуса №4 оснащено ПГУ:

- свипер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-68), эффективность работы которого составляет 94,4%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0114);

- насыпные лотки ленточного конвейера №6 – циклоном ЦОЛ-3 (АС-82), эффективность работы которого составляет 92,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0115);

- насыпные лотки ленточного конвейера №7 – циклоном ЦОЛ-3 (АС-83), эффективность работы которого составляет 93,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0116);

- сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №10, разгрузочной тележки 10а – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-69), эффективность работы которого составляет 95,5%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0117);

- сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №11, разгрузочной тележки 11а – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-70), эффективность работы которого составляет 95,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0118);

- свипер – циклоном 4БЦШ-350 (АС-71), эффективность работы которого составляет 94,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0119);

Уловленная в ПГУ (АС-68, АС-82, АС-83, АС-69, АС-70) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6111).

Уловленная в ПГУ (АС-71) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6120).

Сварочный участок.

Сварочный пост расположен на улице. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются вредные для окружающей среды соединения: оксид железа (в пересчёте на железо), марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) и пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (источник выброса №6123).

ЗЕРНОСКЛАДЫ

На предприятии расположены склады:

- материальные: №1-5, 9;

- зерновые: №6-8, 10-14.

Зерносклады №6-8

В склады №6-8 зерно поступает автотранспортом через отдельно стоящее приемно-отпускное устройство на один проезд с автомобилеразгрузчиком ГУАР-30. При ссыпке зерна с автотранспорта в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6124). Сырье из автотранспорта при разгрузке поступает в ларь №1, из которого по конвейеру К1 перемещается в норию Н1, либо в норию Н2 приемно-очистительной башни (ПОБ).

С выхода нории Н1 сырье направляется либо на конвейер К4 зерносклада №6, оснащенный разгрузочной тележкой ТЗР2, либо в оперативный бункер №1 (надсепараторный), находящийся в приемно-очистительной башне ПОБ.

Также в башне ПОБ размещена зерноочистительная машина А1-БИС-100 С1 производительностью 100 т/час, которая загружается сырьем из оперативного бункера №1. Зерноотходы из зерноочистительной машины С1 норией Н3 направляются в бункер зерноотходов №1, и далее в автотранспорт. Очищенное сырье из зерноочистительной машины С1 направляется в норию Н2.

С выхода нории Н2 сырье направляется, либо на конвейер К4 зерносклада №6, либо на конвейер К2 надземной галереи, связывающей приемно-очистительную башню и отдельно стоящее приемно-отпускное устройство на ж.-д. транспорт.

Конвейер К2, либо загружает автотранспорт с помощью разгрузочной тележки ТЗР1, либо перемещает сырье на конвейер К3, который самотеком загружает бункеры №1, №2, №3, №4 приемно-отпускного устройства на ж.-д. транспорте. Гравитационной разгрузкой бункеров №1, №2, №3, №4 загружаются ж.-д. вагоны.

Конвейер К4 зерносклада №6 может с помощью разгрузочной тележки ТЗР2 загружать зерносклад №6, либо перемещать сырье на конвейер К5 зерносклада №7. Конвейер К5 зерносклада №7 может с помощью разгрузочной тележки ТЗР3 загружать зерносклад №7, либо перемещать сырье на конвейер К6 зерносклада №8. Конвейер К6 зерносклада №8 с помощью разгрузочной тележки ТЗР4 загружает зерносклад №8.

Зерносклады №6-8 они имеют верхние и нижние проходные галереи, оборудованные стационарными ленточными конвейерами.

Подача сырья из зерносклада №8 осуществляется на конвейер К7 через выпускные горловины, оборудованные реечными задвижками с ручным приводом и насыпными лотками. Конвейер К7 перемещает сырье на конвейер К8 зерносклада №7.

Подача сырья из зерносклада №7 осуществляется на конвейер К8 через выпускные горловины, оборудованные реечными задвижками с ручным приводом и насыпными лотками. Конвейер К8 перемещает сырье на конвейер К9 зерносклада №6.

Подача сырья из зерносклада №6 осуществляется на конвейер К9 через выпускные горловины, оборудованные реечными задвижками с ручным приводом и насыпными лотками. Конвейером К9 сырье направляется либо в норию Н1, либо в норию Н2.

Технологическое оборудование ПОБ зерноскладов №6-8 оснащено ПГУ:

- башмаки норий №1-3 – циклоном 4БЦШ-500 (АС-1.2), эффективность работы которого составляет 91,6%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0125);

- насыпные лотки транспортера №6, сбрасывающая коробка транспортёра автоприема – циклоном 4БЦШ-275 (АС-2.2), эффективность работы которого составляет 88,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0126);

- сепаратор А1-БИС-100 – двумя циклонами ЦОЛ-9 (АС-3.2), эффективность работы которых составляет 93,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0127);

- головки норий №1, 2, надсепараторный бункер – циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-4.2), эффективность работы которого составляет 87,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0128);

- свипер (законсервирован) – циклоном ЦОЛ-3 (АС-6.2) (источник выброса №0129).

Уловленная в ПГУ (АС-1.2, АС-2.2, АС-3.2, АС-4.2, АС-6.2) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6130).

Насыпные лотки ленточных конвейеров №7, 8 оснащены циклоном ЦОЛ-3 (АС-5.2), эффективность работы которого составляет 89,2%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0131). Уловленная в ПГУ (АС-5.2) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6132).

Через неплотности в ограждении складов №6-8 в атмосферу выбивается пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованные источники выброса №6133-6135).

С зерноскладов №6-8 сырьё отпускается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6160) и в ж.-д. транспорт (неорганизованный источник выброса №6161).

Зерносклады №10-13

В склады №10-13 зерно поступает автотранспортом через приемное устройство на один проезд с автомобилеразгрузчиком У15-УРВС. При ссыпке зерна с автотранспорта в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6136). Сырье из автотранспорта при разгрузке поступает в ларь №2 и ларь №3, из которых по конвейеру К11 перемещается в одну из секций Н5/1 или Н5/2 спаренной нории Н5 механизированной башни (МБ). Башмак нории №5, насыпные лотки и сбрасывающая коробка ленточного конвейера оснащены циклоном ЦОЛ-4.5 (АС-9.2), эффективность работы которого составляет 88,1%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0137). Уловленная в ПГУ (АС-9.2) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6138).

С выхода секции нории Н5/1 сырье направляется, либо на конвейер К12 зерносклада №10, оснащенный разгрузочной тележкой ТЗР6, либо на конвейер К10 оснащенный разгрузочной тележкой ТЗР5, надземной галереи, связывающей механизированную башню и приемно-очистительную башню.

Конвейер К10, либо загружает автотранспорт посредством разгрузочной тележки ТЗР5, либо перемещает сырье на конвейер К2, либо в норию Н1, либо на норию Н2 приемно-очистительной башни.

С выхода секции нории Н5/2 сырье направляется либо на норию Н6 механизированной башни, либо в секцию нории Н5/1.

С выхода нории Н6 сырье направляется, либо на очистку в Петкус, расположенный в механизированной башне (МБ), либо на норию Н7 отдельно стоящего зерносушильного участка ДСП-32ОТ, либо на норию Н8 приёмо-очистительной башни.

Зерноотходы из Петкуса норией Н9 направляются в бункер отходов №5, и далее в автотранспорт. Очищенное сырье из Петкуса направляется на норию Н8 механизированной башни.

С выхода нории Н7 сырье направляется на сушку в первую шахту зерносушилки ДСП-32/1. Пройдя через первую шахту зерносушилки, сырьё конвейером К19 направляется в норию Н10 отдельно стоящего зерносушильного участка ДСП-32ОТ. С выхода нории Н10 сырье направляется на сушку во вторую шахту зерносушилки ДСП-32/2. Из-под сушильного бункера зерносушилки ДСП-32ОТ просушенное сырье поступает на конвейер К20, который направляет сырье на норию Н8 механизированной башни. В качестве топлива для зерносушилки используется природный газ. Продукты сгорания топлива (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен), вместе с пылью зерновой (по массе) (по грибам хранения), через щелевые отверстия удаляются в атмосферу (неорганизованный источник выброса №6147).

С выхода нории Н8 сырье направляется, либо на конвейер К12 зерносклада №10, либо на конвейер К10 надземной галереи.

Конвейер К12 зерносклада №10 может с помощью разгрузочной тележки ТЗР6 загружать зерносклад №10, либо перемещать сырье на конвейер К13 зерносклада №11.

Конвейер К13 зерносклада №11 может с помощью разгрузочной тележки ТЗР7 загружать зерносклад №11, либо перемещать сырье на конвейер К14 зерносклада №12.

Конвейер К14 зерносклада №12 может с помощью разгрузочной тележки ТЗР8 загружать зерносклад №12, либо перемещать сырье на конвейер К15 зерносклада №13.

Конвейер К15 зерносклада №13 с помощью разгрузочной тележки ТЗР9 загружает зерносклад №13.

Подача сырья из зерносклада №13 осуществляется на конвейер К16 через выпускные горловины, оборудованные реечными задвижками с ручным приводом и насыпными лотками. Конвейер К16 перемещает сырье на конвейер К17 зерносклада №12.

Подача сырья из зерносклада №12 осуществляется на конвейер К17 через выпускные горловины, оборудованные реечными задвижками с ручным приводом и насыпными лотками. Конвейер К17 перемещает сырье на конвейер К18 зерносклада №11 и №10.

Подача сырья из зерносклада №11 и №10 осуществляется на конвейер К18 через выпускные горловины, оборудованные реечными задвижками с ручным приводом и насыпными лотками. Конвейером К18 сырье направляется либо в секцию нории Н5/1, либо в секцию нории Н5/2.

Технологическое оборудование МБ зерноскладов №10-13 оснащено ПГУ:

- петкус – двумя циклонами ЦОЛ-6 (АС-96), эффективность работы которых составляет 92,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0139);

- башмаки норий №3, 4 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-8.2), эффективность работы которого составляет 91,05%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0140);

- башмаки норий №1, 2 – циклоном 4БЦШ-300 (АС-7.2), эффективность работы которого составляет 91,5%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0141).

Уловленная в ПГУ (АС-96, АС-8.2, АС-7.2) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6142).

Насыпные лотки ленточных конвейеров №10, 11 оснащены циклоном ЦОЛ-3 (АС-11.2), эффективность работы которого составляет 88,0%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0143). Уловленная в ПГУ (АС-11.2) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6144).

Насыпные лотки ленточных конвейеров №12, 13 оснащены циклоном ЦОЛ-3 (АС-12.2), эффективность работы которого составляет 88,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0145). Уловленная в ПГУ (АС-12.2) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6146).

Через неплотности в ограждении складов №10-13 в атмосферу выбивается пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованные источники выброса №6148-6151).

С зерноскладов №10-13 сырьё отпускается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6160) и в ж.-д. транспорт (неорганизованный источник выброса №6161).

Зерносклад №14

В склад №14 зерно поступает автотранспортом через отдельно стоящее приемно-отпускное устройство на один проезд с автомобилеразгрузчиком У15-УРАГ. При ссыпке зерна с автотранспорта в атмосферу выделяется пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованный источник выброса №6152). Сырье из автотранспорта при разгрузке поступает в ларь №4, ларь №5, ларь №6, ларь №7.

Из ларя №6 и ларя №7 сырьё по конвейеру К21 перемещается на конвейер К22. Из ларя №4 и ларя №5 сырьё перемещается на конвейер К22. Сырьё по конвейеру К22 перемещается на конвейер К23. По конвейеру К23 сырье перемещается в одну из секций Н11/1 или Н11/2 спаренной нории Н11 норийной вышки зерносклада №14. Головка нории, насыпные лотки ленточного конвейера №14 оснащены циклоном ЦОЛ-3 (АС-13.2), эффективность работы которого составляет 89,9%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0153). Уловленная в ПГУ (АС-13.2) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6154).

С выхода секции нории Н11/1 сырье направляется, либо на конвейер К25 зерносклада №14, оснащенный разгрузочной тележкой ТЗР11, либо на конвейер К24 оснащенный разгрузочной тележкой ТЗР10, надземной галереи, связывающей склад бестарного напольного хранения №14 и склады бестарного напольного хранения №10-13, либо на конвейер К31, надземной галереи, связывающей склад бестарного напольного хранения №14-16 и приемно-очистительную башню ЗАВ-40.

Конвейер К24, либо загружает автотранспорт при помощи разгрузочной тележки ТЗР10, либо перемещает сырье на конвейер К18 зерносклада №10 и №11. Конвейер К31 надземной галереи сырьем загружает оперативный бункер №2 (надсепараторный), находящийся в приемно-очистительной башне ЗАВ-40.

С выхода секции нории Н11/2 сырье направляется, либо на конвейер К25 зерносклада №14, оснащенный разгрузочной тележкой ТЗР11, либо на конвейер К24 оснащенный разгрузочной тележкой ТЗР10, надземной галереи, связывающей склад бестарного напольного хранения №14-16 и склад бестарного напольного хранения №10-13.

В приемно-очистительной башне ЗАВ-40 размещен зерноочистительный сепаратор А1-БИС-100 С3 производительностью 100 т/час, который загружается сырьем из оперативного бункера №2 (источник выброса №0155 – законсервирован). Зерноотходы из зерноочистительной машины С3 направляются в бункер зерноотходов №2, и далее в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6156 – законсервирован). Очищенное сырье из зерноочистительной машины С3 направляется в оперативный бункер №3 (подсепараторный). Из оперативного бункера №3 сырье гравитационной разгрузкой направляется на конвейер К23.

Конвейер К25 зерносклада №14 может с помощью разгрузочной тележки ТЗР11 загружать зерносклад №14, либо перемещает сырье на конвейер К26 зерносклада №15.

Подача сырья из зерносклада №14 осуществляется на конвейер К30 через выпускные горловины, оборудованные реечными задвижками с ручным приводом и насыпными лотками. Конвейером К30 сырье направляется либо в секцию нории Н11/1, либо в секцию нории Н11/2.

Насыпные лотки ленточных конвейеров оснащены циклоном ЦОЛ-4.5 (АС-98), эффективность работы которого составляет 88,8%. После очистки в атмосферу выбрасывается воздух с остаточным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0157). Уловленная в ПГУ (АС-98) пыль собирается в специальный бункер, откуда периодически отгружается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6158).

Через неплотности в ограждении склада №14 в атмосферу выбивается пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (неорганизованные источники выброса №6159).

С зерносклада №14 сырьё отпускается в автотранспорт (неорганизованный источник выброса №6160) и в ж.-д. транспорт (неорганизованный источник выброса №6161).

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сварочный участок. Пост сварки и газовой резки оборудован местной вытяжной вентиляцией, через трубу которой в атмосферу удаляются вредные для окружающей среды соединения: оксид железа (в пересчёте на железо), марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) и пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (источник выброса №0162).

Токарный цех. В цехе установлены металлообрабатывающие станки: токарные, сверлильные и заточные, при работе которых в атмосферу, через неплотности в ограждении помещения (окна), выбивается незначительное количество пыли металлической (оксид железа (в пересчёте на железо)) и пыли абразивной (неорганизованный источник выброса №6163). Отопление помещения цеха в холодный период года осуществляется водогрейными котлами KONORD. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовую трубу (источник выброса №0179).

Открытая стоянка. Источниками выделения загрязняющих веществ на стоянке являются двигатели транспорта, работающие при прогреве, на холостом ходу, при пробеге по территории и т. д., при этом в атмосферу выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода и керосин (неорганизованный источник выброса №6164).

Старая весовая. В помещении находятся бочки с отработанным маслом. При наливе масла в бочки в атмосферу удаляются пары масла минерального нефтяного (неорганизованный источник выброса №6165).

Подсобные помещения №1, №2. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются водогрейные котлы KONORD, работающие только в холодный период года. В качестве топлива используется природный газ. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовые трубы (источники выброса №0166, 0168).

Лаборатория приёма зерна. Лаборатория оборудована пневматическим пробоотборником. Через трубу в атмосферу сбрасывается воздух с незначительным содержанием пыли зерновой (по массе) (по грибам хранения) (источник выброса №0172). Отопление помещения лаборатории в холодный период года осуществляется водогрейным котлом KONORD. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовую трубу (источник выброса №0171). В лаборатории также установлен водонагреватель Ariston, работающий круглый год. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовую трубу (источник выброса №0167).

Административное здание. Отопление помещений административного здания в холодный период года осуществляется водогрейными котлами KONORD. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовую трубу (источник выброса №0174). В лаборатории также установлен водонагреватель Neva-Tranzit, работающий круглый год. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовую трубу (источник выброса №0169).

Весовая. Проезд въезжающего на предприятие автотранспорта осуществляется через автовесы. При работе двигателей автотранспорта при въезде и выезде в атмосферу выделяются выхлопные газы, содержащие диоксид азота, оксид азота, сажу, диоксид серы, оксид углерода и керосин (неорганизованный источник выброса №6183). Отопление помещения весовой в холодный период года осуществляется водогрейным котлом МИМАКС. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовую трубу (источник выброса №0170).

Столярный цех. Деревообрабатывающие станки оснащены циклоном ЦОЛ-4,5 (АС-88), эффективность работы которых составляет 94,1%. Пылевоздушный поток, пройдя очистку, удаляется в атмосферу с небольшим количеством пыли древесной (источник выброса №0175). Уловленная в циклоне пыль периодически выгружается в тару (неорганизованный источник выброса №6176).

Пожарное депо. В гараже хранится пожарная машина. При работе двигателя в атмосферу, через ворота гаража, удаляются выхлопные газы, содержащие диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) (неорганизованный источник выброса №6178). Отопление помещения депо в холодный период года осуществляется водогрейным котлом KONORD. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовую трубу (источник выброса №0177).

Ж.-д. депо. Отопление помещения депо в холодный период года осуществляется водогрейным котлом КСТГ-31,5. Продукты сгорания природного газа (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен) удаляются в атмосферу через дымовую трубу (источник выброса №0180).

Территория предприятия. На предприятии работают тепловозы. При маневрировании тепловозов в атмосферу удаляются продукты сгорания топлива: диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода и керосин (неорганизованный источник выброса №6181). При проведении окрасочных работ в атмосферу происходит выброс паров используемых лакокрасочных материалов, в состав которых входят: толуол, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, этилцеллозольв, бутилацетат, ацетон и взвешенные вещества (неорганизованный источник выброса №6182). При проезде автопогрузчиков по территории предприятия в атмосферу выделяются выхлопные газы, содержащие диоксид азота, оксид азота, сажу, диоксид серы, оксид углерода и керосин (неорганизованный источник выброса №6184). Для текущих ремонтных работ на предприятии установлена бетономешалка. При приготовлении цементного раствора в атмосферу выделяется пыль цемента (по пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния) и пыль щебня (по пыли неорганической: ниже 20% двуокиси кремния) (неорганизованный источник выброса №6185). Песок не является источником выделения пыли, так как его влажность составляет более 3%.

Гараж. При работе двигателей автотранспорта в атмосферу выделяются выхлопные газы, содержащие диоксид азота, оксид азота, сажу, диоксид серы, оксид углерода, бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) и керосин (неорганизованный источник выброса №6186).

Склад ГСМ. На территории склада ГСМ расположены: ёмкости с дизельным топливом и пост заправки топливом погрузчиков и тепловозов. Нефтепродукты (дизельное топливо) поступают на склад бензовозами и сливаются в ёмкости. Через люки ёмкостей с дизельным топливом в атмосферу удаляются пары топлива (по сероводороду и углеводородам предельным С12-С19 (в пересчёте на суммарный органический углерод)) (неорганизованный источник выброса №6187). При заправке топливом погрузчиков и тепловозов в атмосферу удаляются пары нефтепродуктов (сероводород и углеводороды предельные С12-С19 (в пересчёте на суммарный органический углерод)) (неорганизованный источник выброса №6188).

ШРП. Для дополнительной очистки газа от механических примесей, снижения давления газа после газораспределительной станции и поддержании его на заданном значении с последующей бесперебойной и безаварийной подачей на предприятие предусмотрено ШРП. При работе сбросных свечей в атмосферу удаляется природный газ (метан и смесь природных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан)) (источник выброса №0189 – залповый).

2.1.1 Расчеты показателей удельных технологических выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Для оценки уровня «экологичности» применяемой технологии и технологического оборудования приведены показатели удельных технологических выбросов (УТВ) в разрезе выбрасываемых загрязняющих веществ данным предприятием. Под УТВ понимается валовый выброс вредных веществ (т/год), отнесенный к единице выпускаемой (производимой) продукции, сырья и других показателей (в тоннах и т.д.).

Значения удельных технологических выбросов (УТВ) приведены в таблице 2.1 настоящего проекта.

Удельные выбросы рассчитываются с использованием результатов инвентаризации выбросов, в ходе которой оценивается величина выбросов (выделений) загрязняющих веществ на основных стадиях процесса, а также основные материальные показатели этого процесса (количество произведенной продукции, являющейся конечной целью процесса или его отдельной стадии).

- Таблица 2.1 Значения удельных технологических выбросов (УТВ)

- Существующее положение: 2018 год

| - Подраз-деление (цех, учас-ток) | - Тех-ноло-гичес-кий про-цесс (агре-гат) | - Продукция (нормирующий показатель) |  |  | - Загрязняющее вещество | - Удельные выбросы, кг/ед. продукции, сырья и. п. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - наи-мено-вание | - раз-мер-ность | - коли-чест-во |  | - сущест-вующие | - перспек-тивные |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - - | - хране-ние зерна | - зерно | - т/год | - 90000 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,3042 | 0,3042 |

- 2.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

В проекте представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками ОАО «Еланский элеватор» на существующее положение – таблица 2.2.

ПДК для ингредиентов, присутствующих в выбросах предприятия, их классы опасности приняты по «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух», изд. 10-ое, перераб. и доп., С.-Петербург, 2015 г.

Таблица 2.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Существующее положение: 2018 год

| Вещество |  | Исполь-зуемый критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опас-ности | Суммарный выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/сек | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железа оксид (в пе-ресчёте на железо) | ПДК с/с | 0,04000 | 3 | 0,011774 | 0,033239 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пере-счёте на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,000370 | 0,000391 |
| 0301 | Диоксид азота | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 1,897478 | 2,237747 |
| 0304 | Оксид азота | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,309338 | 0,363635 |
| 0328 | Сажа | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,064841 | 0,021350 |
| 0330 | Диоксид серы | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,245257 | 0,398859 |
| 0333 | Сероводород | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 0,000016 | 0,000007 |
| 0337 | Оксид углерода | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 2,828102 | 7,566483 |
| 0342 | Фтористые газооб-разные соединения (в пересчёте на фтор) | ПДК м/р | 0,02000 | 2 | 0,000141 | 0,000047 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,00000 |  | 0,136040 | 0,000002 |
| 0621 | Толуол | ПДК м/р | 0,60000 | 3 | 0,045139 | 0,097500 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 2,12e-07 | 0,000002 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | ПДК м/р | 0,10000 | 3 | 0,009375 | 0,020250 |
| 1061 | Спирт этиловый | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,013194 | 0,028500 |
| 1119 | Этилцеллозольв | ОБУВ | 0,70000 |  | 0,007222 | 0,015600 |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,10000 | 4 | 0,008333 | 0,018000 |
| 1401 | Ацетон | ПДК м/р | 0,35000 | 4 | 0,006319 | 0,013650 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пересчёте на этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,00005 | 3 | 0,000007 | 7,50e-12 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,003810 | 0,002008 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 1,104928 | 1,993642 |
| 2735 | Масло минераль-ное нефтяное | ОБУВ | 0,05000 |  | 0,000001 | 2,20e-07 |

продолжение таблицы 2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды пре-дельные C12-C19 (в пересчёте на сум-марный органичес-кий углерод) | ПДК м/р | 1,00000 | 4 | 0,005754 | 0,002670 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,028572 | 0,036000 |
| 2908 | Пыль неорганичес-кая: 70-20% двуокиси кремния | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,000062 | 0,000031 |
| 2909 | Пыль неорганичес-кая: ниже 20% двуокиси кремния | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,000008 | 0,000005 |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04000 |  | 0,001500 | 0,007920 |
| 2936 | Пыль древесная | ОБУВ | 0,50000 |  | 0,115281 | 0,165057 |
| 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 11,004272 | 27,382500 |
| Всего веществ : 28 |  |  |  |  | 17,847134 | 40,405095 |
| в том числе твердых : 10 |  |  |  |  | 11,226680 | 27,646495 |
| жидких/газообразных : 18 |  |  |  |  | 6,620454 | 12,758600 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6205 | (2) 330 342 |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (ред. от 14.07.2017 г.) «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» [14] и письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 03.10.2016 г. №12-44/26024 «О применении распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р» [16], в проекте установлены нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для вредных (загрязняющих) веществ, включённых в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [15].

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в отношении которых применяются меры государственного регулирования, представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в отношении которых применяются меры государственного регулирования

Существующее положение: 2018 год

| Вещество |  | Исполь-зуемый критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опас-ности | Суммарный выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/сек | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пере-счёте на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,000370 | 0,000391 |
| 0301 | Диоксид азота | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 1,897478 | 2,237747 |
| 0304 | Оксид азота | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,309338 | 0,363635 |
| 0330 | Диоксид серы | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,245257 | 0,398859 |
| 0333 | Сероводород | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 0,000016 | 0,000007 |
| 0337 | Оксид углерода | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 2,828102 | 7,566483 |
| 0342 | Фтористые газооб-разные соединения (в пересчёте на фтор) | ПДК м/р | 0,02000 | 2 | 0,000141 | 0,000047 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,00000 |  | 0,136040 | 0,000002 |
| 0621 | Толуол | ПДК м/р | 0,60000 | 3 | 0,045139 | 0,097500 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 2,12e-07 | 0,000002 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | ПДК м/р | 0,10000 | 3 | 0,009375 | 0,020250 |
| 1061 | Спирт этиловый | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,013194 | 0,028500 |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,10000 | 4 | 0,008333 | 0,018000 |
| 1401 | Ацетон | ПДК м/р | 0,35000 | 4 | 0,006319 | 0,013650 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пересчёте на этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,00005 | 3 | 0,000007 | 7,50e-12 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,003810 | 0,002008 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 1,104928 | 1,993642 |
| 2735 | Масло минераль-ное нефтяное | ОБУВ | 0,05000 |  | 0,000001 | 2,20e-07 |
| 2754 | Углеводороды пре-дельные C12-C19 (в пересчёте на сум-марный органичес-кий углерод) | ПДК м/р | 1,00000 | 4 | 0,005754 | 0,002670 |

продолжение таблицы 2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,028572 | 0,036000 |
| 2908 | Пыль неорганичес-кая: 70-20% двуокиси кремния | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,000062 | 0,000031 |
| 2909 | Пыль неорганичес-кая: ниже 20% двуокиси кремния | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,000008 | 0,000005 |
| Всего веществ : 22 |  |  |  |  | 6,642244 | 12,779429 |
| в том числе твердых : 5 |  |  |  |  | 0,029012 | 0,036429 |
| жидких/газообразных : 17 |  |  |  |  | 6,613232 | 12,743000 |

К залповым выбросам относятся выбросы в атмосферу от свечей продувки ШРП (источник выброса №0189). Залповые выбросы сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 Залповые выбросы

Существующее положение: 2018 год

| № ис-точ-ника выб-роса | Наименование вещества | Выброс веществ, г/сек |  | Перио-дич-ность, раз/год | Продол-житель-ность выброса, час/год | Годовая величина залповых выбросов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по регла-менту | залповый выброс |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |  |  |
| ШРП |  |  |  |  |  |  |
| 0189 | Метан | - | 0,136040 | 1 | 30 сек | 0,000002 |
|  | Смесь природных меркаптанов (в пересчёте на этилмеркаптан) | - | 0,000007 |  |  | 7,50e-12 |

Аварийные выбросы:

Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ не регламентирует учёт и оценку аварийных выбросов.

Оценка их воздействия на окружающую природную среду (и на атмосферный воздух, в частности) в рамках работ по нормированию выбросов для действующих объектов не производится.

Аварийные выбросы учитываются и включаются в форму ежегодной статотчётности №2-ТП (воздух) (согласно п.2.6 [11]).

2.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчёта загрязнения атмосферы сведены в таблицу 2.5 данного проекта. В графе 25 таблицы 2.5 указывается значение концентрации загрязняющих веществ в мг/м3 при нормальных условиях (н. у.), определённая на основе инструментальных замеров. Для источников, выбросы из которых определялись расчётным методом, графа 25 не заполняется.

Данные о выбросах вредных веществ в атмосферу, представленные таблице 2.5, приняты по материалам инвентаризации, проведенной на предприятии в 2017 году.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников ОАО «Еланский элеватор» определены инструментальными замерами, а также выполнены инструментально-расчетным и расчётным методами.

Данные о расходуемых материалах, сырье, режиме работы технологического оборудования, а также результаты определения выбросов загрязняющих веществ от технологического оборудования предприятия приведены в «Отчёте по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников».

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.1 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.2 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.3 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.4 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.5 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.6 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.7 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.8 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.9 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.10 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.11 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.12 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.13 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.14 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.15 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.16 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.17 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.18 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.19 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.20 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.21 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.22 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.23 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.24 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.25 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.26 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.27 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.28 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.29 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.30 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.31 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.32 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.33 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.34 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.35 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.36 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.37 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.38 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.39 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.40 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.41 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.42 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.43 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.44 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.45 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.46 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.47 ИЗ 48

ТАБЛИЦА 2.5 - ПАРАМЕТРЫ. СТР.48 ИЗ 48

3. РАСЧЕТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Предварительная оценка влияния выбросов вредных веществ источниками хозяйствующего субъекта на загрязнение приземного слоя воздуха

Расчёт рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах ОАО «Еланский элеватор», выполнен в программе УПРЗА «Эколог» версия 4.50, разработанной фирмой «Интеграл», г. Санкт-Петербург.

Программа УПРЗА «Эколог» версия 4.50 реализует «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ, в атмосферном воздухе», утверждённые приказом Минприроды России №273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Результаты расчета представлены таблицами концентраций вредных веществ в узловых точках расчетного прямоугольника территории в зависимости от условий рассеивания вредных веществ.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы района расположения предприятия, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200,0 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, оС | 28,4 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, оС | -11,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| ## С | 11 |
| СВ | 13 |
| В | 18 |
| ЮВ | 8 |
| Ю | 8 |
| ЮЗ | 8 |
| З | 21 |
| СЗ | 12 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/сек | 9 |

Примечание:

- Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается согласно приложению 2 [3];

- Значение коэффициента рельефа местности в городе принимается равным 1, в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км (п.7.1 [3]).

3.1.1 Оценка целесообразности проведения детальных расчётов

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности расчетов в соответствии с [11], согласно которому детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении условия:

| ∑ | Смi | ≤ ε, |
| --- | --- | --- |
|  | ПДК |  |

| где | ∑Смi | - | сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от совокупности источников данного предприятия, мг/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПДК | - | предельно допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м3; |
|  | ε | - | коэффициент целесообразности расчета; рекомендуется принимать, равным 0,1, что позволяет с одной стороны избегать ненужных расчетов, а с другой – уточнить перечень вредных веществ, для которых требуется при детальных расчетах учитывать фоновое загрязнение атмосферы. |

Принятие количественного значения ε равным 0,1 позволяет:

- определить перечень загрязняющих веществ, для которых нет необходимости выполнять детальные расчеты загрязнения атмосферы (при ε ≤ 0,1);

- определить перечень загрязняющих веществ, для которых выполняются детальные расчеты загрязнения атмосферы (при ε > 0,1);

- определить перечень загрязняющих веществ, для которых надо учитывать фоновое загрязнение атмосферы (при ε > 0,1);

- определить группы веществ, обладающих комбинированным вредным действием, по которым не проводятся расчёты загрязнения атмосферы (при ε ≤ 0,1 по одному или нескольким веществам, входящим в группу (согласно п.16 раздела 2.1 [11]).

Результаты оценки целесообразности расчетов приведены в таблицах 3.2-3.4 (отдельно для каждой площадки), в которую включаются все вещества (и группы веществ, обладающих комбинированным вредным действием), для которых выполняется вышеприведенное условие с указанием рассчитанного параметра ε.

Для вредных веществ, у которых параметр ε>0,1, проводятся детальные расчеты загрязнения атмосферы. Для веществ, параметр ε у которых менее или равен 0,1, детальные расчеты не проводятся.

Таблица 3.2 Оценка целесообразности проведения детальных расчётов

Существующее положение: 2018 год

| № п/п | Вещество (группа веществ) |  | Сумма (См)/ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |
| 1 | 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) | 1,90549 |
| 2 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0,57728 |
| 3 | 0301 | Диоксид азота | 33,86937 |
| 4 | 0304 | Оксид азота | 2,75244 |
| 5 | 0328 | Сажа | 1,82186 |
| 6 | 0330 | Диоксид серы | 2,07032 |
| 7 | 0333 | Сероводород | 0,07143 |
| 8 | 0337 | Оксид углерода | 1,08148 |
| 9 | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) | 0,03386 |
| 10 | 0410 | Метан | 0,01928 |
| 11 | 0621 | Толуол | 2,68701 |
| 12 | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,01174 |
| 13 | 1042 | Спирт н-бутиловый | 3,34842 |
| 14 | 1061 | Спирт этиловый | 0,09425 |
| 15 | 1119 | Этилцеллозольв | 0,36849 |
| 16 | 1210 | Бутилацетат | 2,97626 |
| 17 | 1401 | Ацетон | 0,64484 |
| 18 | 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пересчёте на этилмеркаптан) | 0,99219 |
| 19 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | 0,02510 |
| 20 | 2732 | Керосин | 3,88041 |
| 21 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,00071 |
| 22 | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчёте на суммарный органический углерод) | 0,20551 |
| 23 | 2902 | Взвешенные вещества | 6,12296 |
| 24 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00389 |
| 25 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,00171 |
| 26 | 2930 | Пыль абразивная | 4,01811 |
| 27 | 2936 | Пыль древесная | 2,08462 |
| 28 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 11,67572 |
|  |  | Группы веществ |  |
| 29 | 6043 | Группа сумм. (2) 330 333 | 2,14175 |
| 30 | 6204 | Группа сумм. (2) 301 330 | 22,46231 |
| 31 | 6205 | Группа сумм. (2) 330 342 | 1,16899 |

Для вредных веществ, у которых параметр ε>0,1, проводятся детальные расчёты загрязнения атмосферы. Для веществ, параметр ε у которых менее или равен 0,1, детальные расчеты не проводятся.

В соответствии с полученными результатами составлен перечень веществ и групп суммаций – таблица 3.3, для которых выполняется условие (параметр ε<0,1), следовательно, детальные расчеты не требуются, т. е. не рассчитывается всё поле концентраций в заданном расчётном прямоугольнике.

Таблица 3.3 Перечень веществ и групп суммации, для которых не требуется проведение детальных расчетов загрязнения атмосферы

Существующее положение: 2018 год

| № п/п | Вещество (группа веществ) |  | Сумма (См)/ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |
| 1 | 0333 | Сероводород | 0,07143 |
| 2 | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) | 0,03386 |
| 3 | 0410 | Метан | 0,01928 |
| 4 | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,01174 |
| 5 | 1061 | Спирт этиловый | 0,09425 |
| 6 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | 0,02510 |
| 7 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,00071 |
| 8 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00389 |
| 9 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,00171 |

3.2 Детальные расчеты загрязнения приземного слоя воздуха

Для проведения детальных расчётов задаются размеры расчётного прямоугольника и шаг расчётной сетки.

Размеры расчётного прямоугольника выбираются таким образом, чтобы изолиния концентраций 0,05ПДК, характеризующая зону влияния выбросов предприятия, не выходила за границу этого прямоугольника, что соответствует требованиям [3].

Для площадки определён расчётный прямоугольник размером 3000 м * 3000 м, с шагом 6 м (минимальное расстояние до жилой зоны) по осям Х и Y.

При проведении расчёта использован предустановленный программой УПРЗА «Эколог» набор метеопараметров – «автомат», обеспечивающий более точный расчёт нахождения максимальных концентраций. В этом блоке направления ветра перебираются с интервалом 1о во всем диапазоне (0о-360о). В соответствии п.4.6 [3] расчёты концентраций проводились при скорости ветра от 0,5 м/сек до U* (максимальная расчётная скорость ветра, превышаемая в рассматриваемой местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев).

Для анализа расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере заданы контрольные точки. Координаты и местоположение контрольных точек для расчёта рассеивания представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Контрольные точки для расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Место рас-положения точки | № конт-рольной точки | Координаты |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |
| СЗЗ | 1 | -12 | 389 | СЗЗ согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №34.12.00.000.Т.000042.10.08 от 02.10.2008 г. |
|  | 2 | 71 | 293 |  |
|  | 3 | 167 | 144 |  |
|  | 4 | 231 | 20 |  |
| СЗЗ, жилая зона | 5 | 200 | -45 | ул. Площадная, д. 79 (20 м) |
|  | 6 | 256 | -161 | ул. Площадная, д. 80 (40 м) |
|  | 7 | 199 | -201 | ул. Телеграфная, д. 80 (30 м) |
| СЗЗ | 8 | 149 | -254 | // = // = // |
| СЗЗ, жилая зона | 9 | 66 | -242 | ул. Варшавская, д. 15 (6 м) |
|  | 10 | 37 | -210 | ул. Варшавская, д. 17 (35 м) |
|  | 11 | -53 | -190 | ул. Варшавская, д. 28 (45 м) |
|  | 12 | -178 | -56 | ул. Элеваторская, д. 47 (40 м) |
|  | 13 | -304 | 79 | ул. Варшавская, д. 14 (55 м) |
| СЗЗ | 14 | -291 | 193 | // = // = // |
|  | 15 | -261 | 247 |  |
|  | 16 | -183 | 282 |  |
|  | 17 | -114 | 392 |  |

Результаты расчетов приземных концентраций вредных веществ сведены в таблицы табуляграмм и представлены картами рассеивания с изолиниями концентраций загрязняющих веществ. Изолинии карт рассеивания показывают распространение вредностей внутри рассматриваемого прямоугольника. Цифры на изолиниях карт показывают концентрации в долях ПДК.

Полный комплект расчетов, включающий таблицы концентраций вредных веществ в контрольных точках, том 2 «Табуляграммы расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере» (электронный носитель).

Согласно п. 16 раздела 2.1 [11], если какое-либо вещество, входящее в группу, отсутствует в выбросах предприятия или приземные концентрации, формируемые выбросами этого вещества, равны или менее 0,1ПДК за пределами промышленной площадки (в том числе на границе СЗЗ и (или) в жилой зоне и зонах, к которым предъявляются повышенные экологические требования), то расчёты загрязнения атмосферы по этой группе не проводятся.

При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определенным предприятием необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, т. е. загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемому предприятию. Такой учет обязателен для всех предприятий, всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:

qм,прj > 0.1,

| где | qм,прj | - | величина наибольшей приземной концентрации j-го загрязняющего вещества (без учёта фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки (доли ПДК). |
| --- | --- | --- | --- |

Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие qм,прj > 0,1 не выполняется, то при нормировании выбросов такого вещества учёт фонового загрязнения воздуха не требуется - в соответствии с [11].

Учёт фона по группе веществ, обладающих комбинированным вредным воздействием, выполняется в случаях, когда все вещества, входящие в группу, присутствуют в выбросах предприятия.

Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1ПДК, то учёт фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не рассматриваются.

Данные о фоновых концентрациях представлены в приложении 4.

Расчет рассеивания выполнен по двум режимам работы. Необходимость расчёта рассеивания по двум режимам работы обусловлена неодновременностью работы технологического оборудования элеваторов, зерноскладов и вспомогательного производства, а также наличием отопительного оборудования предприятия, работающего в разные периоды года.

- 1 режим работы – тёплый период года

На каждом элеваторе определена максимальная одновременная работа технологического оборудования. В результате выявлены все источники с максимальным разовым выбросом (г/сек), которые работают одновременно. При этом также учтено, что в основном два элеватора работают одновременно, но не всё оборудование задействовано в процессе какой-либо операции.

На зерноскладах три цепочки приёма и перемещения зерна (зерносклады №6-8, 10-13 и 14). Каждая технологическая цепочка абсолютно независима. Это и было учтено при определении одновременности работы.

Всего на элеваторах и зерноскладах четыре зерносушилки. Одновременно может работать только одна из 4-х сушилок. Так как максимальный разовый выброс (г/сек) поступает в атмосферу от сушилки ЛСО-50 элеватора №1 (источники выброса №0068, 0069 и 0190), следовательно, эти источники участвуют в расчёте рассеивания.

Вспомогательное производство:

- на предприятии несколько сварочных постов (источники выброса №6074, 6123, 0162), расположенных в разных местах. Одновременно могут выполняться работы только на одном из них;

- в тёплый период года газовые котлы не работают (источники выброса №0166, 0168, 0170, 0171, 0174, 0177, 0179, 0180). Газ подаётся только на водонагреватели (источники выброса №0167 и 0169). По источникам выброса №0167, 0169 максимально-разовые выбросы учтены на тёплый период года.

Расчёт выполнен при условии одновременной работы источников:

- элеватор №1: 6001, 0002, 0003, 6004, 6005, 0006, 0008, 0010, 0015, 0017, 0018, 0020, 0022, 0023, 6024, 6036, 0048, 0050, 0055, 0059, 0060, 0064, 0067, 0068, 0069, 0190, 6071, 0072;

- элеватор №2: 6075,0076, 6077, 0078, 0081, 0084, 0085, 0086, 0091, 0092, 0094, 0095, 6097, 0098, 0100, 0109, 0118, 0119, 6122;

- зерносклады №6-8, 10-14: 6133, 6134, 6135, 6136, 0137, 0139, 0140, 0141, 0143, 0145, 6148, 6149, 6150, 6151, 6159, 6160, 6161;

- вспомогательное производство: 0162, 6163, 6164, 6165, 0167, 0169, 0172, 0175, 6176, 6178, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 0189.

Расчет рассеивания с учётом фоновой концентрации проводился только по диоксиду азота. По остальным веществам максимальные приземные концентрации в контрольных точках составляют менее 0,1ПДК.

Расчёт рассеивания по группам суммаций не проводился, так как все входящие в них вещества имеют максимальную концентрацию менее 0,1ПДК (п. 16 раздела 2.1 методического пособия [11]).

Максимальные приземные концентраций, определённые по результату расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в данном режиме работы, представлены в таблице 3.5.

- 2 режим работы – холодный период года

При расчёте рассеивания учитывалась указанная выше одновременность работ сушилок, сварочных постов и отопительного оборудования предприятия.

Расчёт рассеивания проводился по загрязняющим веществам, которые присутствуют в выбросах от отопительного оборудования предприятия (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз/а/пирен). По источникам выброса №0167, 0169 максимально-разовые выбросы учтены на холодный период года.

Расчет рассеивания с учётом фоновой концентрации проводился только по диоксиду азота. По остальным веществам максимальные приземные концентрации в контрольных точках составляют менее 0,1ПДК.

Максимальные приземные концентраций, определённые по результату расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в данном режиме работы, представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Максимальные приземные концентраций по результатам расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Существующее положение: 2018 год

| Загрязняющее вещество | Код | Максимальные концентрации (С) на границе СЗЗ / жилой зоне |  | ПДК / ОБУВ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доли ПДК | мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |
| 1 режим работы – тёплый период года |  |  |  |  |
| Железа оксид (в пересчёте на железо) | 0123 | 0,07 (на СЗЗ) | 0,0280 | 0,04* |
|  |  | 0,24 (в жилой зоне) | 0,1600 |  |
| Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0143 | 0,05 (на СЗЗ) | 0,0005 | 0,01 |
|  |  | 0,21 (в жилой зоне) | 0,0021 |  |
| Диоксид азота (с учётом фона) | 0301 | 0,46 (на СЗЗ) | 0,0920 | 0,20 |
|  |  | 0,49 (в жилой зоне) | 0,0980 |  |
| Толуол | 0621 | 0,15 (на СЗЗ) | 0,0090 | 0,60 |
|  |  | 0,14 (в жилой зоне) | 0,0840 |  |
| Спирт н-бутиловый | 1042 | 0,19 (на СЗЗ) | 0,0190 | 0,10 |
|  |  | 0,18 (в жилой зоне) | 0,0180 |  |
| Бутилацетат | 1210 | 0,17 (на СЗЗ) | 0,0170 | 0,10 |
|  |  | 0,16 (в жилой зоне) | 0,0160 |  |
| Смесь природных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан) | 1716 | 0,44 (на СЗЗ) | 2,2*10-5 | 0,00005 |
|  |  | 0,48 (в жилой зоне) | 2,4*10-5 |  |
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,14 (на СЗЗ) | 0,0700 | 0,50 |
|  |  | 0,13 (в жилой зоне) | 0,0650 |  |

продолжение таблицы 3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль абразивная | 2930 | 0,16 (на СЗЗ) | 0,0064 | 0,04 |
|  |  | 0,53 (в жилой зоне) | 0,0212 |  |
| Пыль древесная | 2936 | 0,18 (на СЗЗ) | 0,0900 | 0,50 |
|  |  | 0,84 (в жилой зоне) | 0,4200 |  |
| Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2937 | 0,91 (на СЗЗ) | 0,4550 | 0,50 |
|  |  | 0,98 (в жилой зоне) | 0,4900 |  |
| По остальным веществам и группам суммаций максимальные концентрации <0,10ПДК |  |  |  |  |
| 2 режим работы – холодный период года |  |  |  |  |
| Диоксид азота (с учётом фона) | 0301 | 0,46 (на СЗЗ) | 0,0920 | 0,20 |
|  |  | 0,49 (в жилой зоне) | 0,0980 |  |

Примечание: в таблице в графе 3 расчётная максимальная приземная концентрация определена в мг/м3. При пересчёте долей ПДК в мг/м3 учитывается следующее: для веществ, для которых гигиенические критерии установлены только относительно среднесуточных предельно-допустимых концентраций (ПДКс.с.)* при определении приземной концентрации (С, мг/м3) руководствуются соотношением: С загр. в-во = 10 * ПДКс.с.

Анализ расчёта рассеивания для ОАО «Еланский элеватор» представлен в таблице 3.6 «Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы».

Таблица 3.6 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

| Загрязняющее вещество |  | № контрольной точки | Допустимый вклад Сд в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК | Источники, дающие наибольший вклад |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № ис-точ-ников на карте-схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 режим работы – тёплый период года |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,07 | 6163 | 92,1 | Токарный цех: станки |
|  |  |  |  |  | 0162 | 7,9 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
| 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,24 | 6163 | 87,3 | Токарный цех: станки |
|  |  |  |  |  | 0162 | 12,7 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
| 0143 | Марганец и его соеди-нения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,05 | 0162 | 100,0 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
| 0143 | Марганец и его соеди-нения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,21 | 0162 | 100,0 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
| 0301 | Диоксид азота (с учётом фона) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,46 | - | 84,8 | фон |
|  |  |  |  |  | 6164 | 9,3 | Открытая стоянка |
|  |  |  |  |  | 0162 | 3,7 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
|  |  |  |  |  | 6186 | 1,1 | Гараж |
| 0301 | Диоксид азота (с учётом фона) (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,49 | - | 73,4 | фон |
|  |  |  |  |  | 6164 | 17,4 | Открытая стоянка |
|  |  |  |  |  | 0162 | 7,6 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
|  |  |  |  |  | 6186 | 1,1 | Гараж |
| 0304 | Оксид азота | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0328 | Сажа | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 | Диоксид серы | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0337 | Оксид углерода | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газооб-разные соединения (в пересчёте на фтор) | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0621 | Толуол (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,15 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 0621 | Толуол (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,14 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 0703 | Бенз/а/пирен | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 1042 | Спирт н-бутиловый (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,19 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 1042 | Спирт н-бутиловый (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,18 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 1061 | Спирт этиловый | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 1119 | Этилцеллозольв | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,17 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 1210 | Бутилацетат (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,16 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 1401 | Ацетон | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пере-счёте на этилмеркап-тан) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,44 | 0189 | 100,0 | ШРП – технологическое оборудование |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пере-счёте на этилмеркап-тан) (в жилой зоне) | 9 | 0,0 | 0,48 | 0189 | 100,0 | ШРП – технологическое оборудование |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2754 | Углеводороды пре-дельные C12-C19 (в пересчёте на сум-марный органичес-кий углерод) | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,14 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 2902 | Взвешенные вещества (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,13 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 2908 | Пыль неорганичес-кая: 70-20% двуокиси кремния | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,16 | 6163 | 100,0 | Токарный цех: станки |
| 2930 | Пыль абразивная (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,53 | 6163 | 100,0 | Токарный цех: станки |
| 2936 | Пыль древесная (на границе СЗЗ) | 8 | 0,0 | 0,18 | 0175 | 99,3 | Столярный цех: станки |
|  |  |  |  |  | 6176 | 0,7 | Столярный цех: выгрузка пыли |
| 2936 | Пыль древесная (в жилой зоне) | 11 | 0,0 | 0,84 | 0175 | 99,1 | Столярный цех: станки |
|  |  |  |  |  | 6176 | 0,9 | Столярный цех: выгрузка пыли |
| 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,91 | 0068 | 18,7 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0069 | 18,5 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0067 | 7,3 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0139 | 5,9 | Зерносклады №10-13 (МБ) – петкус |
|  |  |  |  |  | 0060 | 5,5 | Элеватор №1 (с. к. №4) – насыпной лоток ленточного конвейера №8 |
|  |  |  |  |  | 0064 | 5,5 | Элеватор №1 (с. к. №4) – свипер |
|  |  |  |  |  | 0048 | 5,0 | Элеватор №1 (с. к. №4) – щелевая ас-пирация ленточно-го конвейера №14 и сбрасывающей тележки |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2937 | продолжение Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (на границе СЗЗ) | - | - | - | 6076 | 4,4 | Элеватор №2 (авто-приём) – насыпные лотки ленточных конвейеров №1, 2 |
|  |  |  |  |  | 0141 | 3,9 | Зерносклады №10-13 (МБ) – башмаки норий №1, 2 |
|  |  |  |  |  | 0140 | 3,8 | Зерносклады №10-13 (МБ) – башмаки норий №3, 4 |
|  |  |  |  |  | 0095 | 3,5 | Элеватор №2 (РБ) – свипер, башмак нории №4 |
|  |  |  |  |  | 0094 | 2,8 | Элеватор №2 (РБ) – сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №6, 7 |
|  |  |  |  |  | 0072 | 2,0 | Элеватор №1 (ж.-д. отпуск) – головка нории №8, башмак нории №8, насып-ные лотки ленточ-ных конвейеров №20, 21 |
|  |  |  |  |  | 0085 | 1,6 | Элеватор №2 (РБ) – сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №1, 2 |
|  |  |  |  |  | 0137 | 1,5 | Зерносклады №10-13 (автоприём) – башмак нории №5, насыпные лотки ленточного конвей-ера, сбрасывающая коробка ленточного конвейера |
|  |  |  |  |  | 0098 | 1,1 | Элеватор №2 (с. к. №1) – разгрузочная тележка ленточ-ного конвейера №8 |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (в жилой зоне) | 12 | 0,0 | 0,98 | 0139 | 15,4 | Зерносклады №10-13 (МБ) – петкус |
|  |  |  |  |  | 0069 | 11,4 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0068 | 11,4 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0141 | 10,4 | Зерносклады №10-13 (МБ) – башмаки норий №1, 2 |
|  |  |  |  |  | 0140 | 9,6 | Зерносклады №10-13 (МБ) – башмаки норий №3, 4 |
|  |  |  |  |  | 0137 | 4,8 | Зерносклады №10-13 (автоприём) – башмак нории №5, насыпные лотки ленточного конвей-ера, сбрасывающая коробка ленточного конвейера |
|  |  |  |  |  | 0067 | 4,6 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0064 | 4,0 | Элеватор №1 (с. к. №4) – свипер |
|  |  |  |  |  | 0060 | 3,9 | Элеватор №1 (с. к. №4) – насыпной лоток ленточного конвейера №8 |
|  |  |  |  |  | 0048 | 3,3 | Элеватор №1 (с. к. №4) – щелевая ас-пирация ленточно-го конвейера №14 и сбрасывающей тележки |
|  |  |  |  |  | 0095 | 2,6 | Элеватор №2 (РБ) – свипер, башмак нории №4 |
|  |  |  |  |  | 3 | 2,0 | Элеватор №1 (автоприём) – приёмные бункеры |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2937 | продолжение Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (в жилой зоне) | - | - | - | 0072 | 1,9 | Элеватор №1 (ж.-д. отпуск) – головка нории №8, башмак нории №8, насып-ные лотки ленточ-ных конвейеров №20, 21 |
|  |  |  |  |  | 0094 | 1,6 | Элеватор №2 (РБ) – сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №6, 7 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | Элеватор №1 (авто-приём) – головка нории №9, башмак нории №9, насып-ные лотки ленточ-ного конвейера №26, сбрасываю-щая коробка лен-точного конвейера №24 |
|  |  |  |  |  | 0055 | 1,2 | Элеватор №2 (с. к. №2) – сбрасываю-щая коробка лен-точного конвейера №2 |
| - | Группа суммации 6043 (0330, 0333) | Данная суммация не рассматривалась, так как все входящие в неё вещества имеют максимальную концентрацию менее 0,1 ПДК (п.2.4 [11]) |  |  |  |  |  |
| - | Группа суммации 6204 (0301, 0330) | Данная суммация не рассматривалась, так как все входящие в неё вещества имеют максимальную концентрацию менее 0,1 ПДК (п.2.4 [11]) |  |  |  |  |  |
|  | Группа суммации 6205 (0330, 0342) | Данная суммация не рассматривалась, так как все входящие в неё вещества имеют максимальную концентрацию менее 0,1 ПДК (п.2.4 [11]) |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 режим работы – холодный период года |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Диоксид азота (с учётом фона) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,46 | - | 82,6 | фон |
|  |  |  |  |  | 6164 | 8,9 | Открытая стоянка |
|  |  |  |  |  | 0162 | 2,9 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
|  |  |  |  |  | 0166 | 1,9 | Подсобное поме-щение №1: котлы |
|  |  |  |  |  | 6186 | 1,1 | Гараж |
|  |  |  |  |  | 0167 | 0,6 | Лаборатория: водонагреватель |
|  |  |  |  |  | 0170 | 0,6 | Весовая: котёл |
|  |  |  |  |  | 0174 | 0,4 | Административное здание: котлы |
|  |  |  |  |  | 0169 | 0,2 | Административное здание: водонагреватель |
|  |  |  |  |  | 0177 | 0,2 | Пожарное депо: котёл |
|  |  |  |  |  | 0171 | 0,1 | Лаборатория приёма зерна: котёл |
| 0301 | Диоксид азота (с учётом фона) (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,49 | - | 75,5 | фон |
|  |  |  |  |  | 6164 | 17,0 | Открытая стоянка |
|  |  |  |  |  | 0162 | 3,5 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
|  |  |  |  |  | 6186 | 1,6 | Гараж |
|  |  |  |  |  | 0166 | 0,7 | Подсобное поме-щение №1: котлы |
|  |  |  |  |  | 0170 | 0,5 | Весовая: котёл |
|  |  |  |  |  | 0177 | 0,4 | Пожарное депо: котёл |
|  |  |  |  |  | 0174 | 0,3 | Административное здание: котлы |
|  |  |  |  |  | 0178 | 0,3 | Пожарное депо: автотранспорт |
|  |  |  |  |  | 0168 | 0,2 | Подсобное поме-щение №2: котлы |
|  |  |  |  |  | 0169 | 0,2 | Административное здание: водонагреватель |
| 0304 | Оксид азота | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0337 | Оксид углерода | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.1 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.2 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.3 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.4 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.5 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.6 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.7 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.8 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.9 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.10 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.11 ИЗ 12)

КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ (СТР.12 ИЗ 12)

3.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух и оценка их достаточности

По результатам расчетов загрязнения атмосферы не были выявлены вредные вещества с превышением действующих критериев качества атмосферного воздуха. Поэтому план мероприятий на существующее положение по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не разрабатывался.

3.4 Расчёты загрязнения атмосферы на перспективу

Так как в ближайшие семь лет ввода в эксплуатацию нового оборудования и изменения режима работы технологического оборудования на предприятии не предполагается, то и расчёты рассеивания проводить не надо.

3.5 Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Согласно ФЗ РФ №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. с изменениями на 03.07.2016 г [2], нормативы допустимых выбросов – нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объём или масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными источниками.

При разработке нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух применяются методы определения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (ред. от 14.07.2017 г.) «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» [14] и письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 03.10.2016 г. №12-44/26024 «О применении распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р» [16], нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух определяются в отношении вредных (загрязняющих) веществ, включённых в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [15].

Суммарные нормативы выбросов загрязняющих веществ сведены в таблицу 3.7.

Таблица 3.7 Нормативы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

| Код | Наименование вещества | Выброс веществ на сущ. положение 2018 год |  | ПДВ |  | Год ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год |  |
|  |  | г/сек | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пере-счёте на марганца (IV) оксид) | 0,000370 | 0,000391 | 0,000370 | 0,000391 | 2018 |
| 0301 | Диоксид азота | 1,897478 | 2,237747 | 1,897478 | 2,237747 | 2018 |
| 0304 | Оксид азота | 0,309338 | 0,363635 | 0,309338 | 0,363635 | 2018 |
| 0330 | Диоксид серы | 0,245257 | 0,398859 | 0,245257 | 0,398859 | 2018 |
| 0333 | Сероводород | 0,000016 | 0,000007 | 0,000016 | 0,000007 | 2018 |
| 0337 | Оксид углерода | 2,828102 | 7,566483 | 2,828102 | 7,566483 | 2018 |
| 0342 | Фтористые газооб-разные соединения (в пересчёте на фтор) | 0,000141 | 0,000047 | 0,000141 | 0,000047 | 2018 |
| 0410 | Метан | 0,136040 | 0,000002 | 0,136040 | 0,000002 | 2018 |
| 0621 | Толуол | 0,045139 | 0,097500 | 0,045139 | 0,097500 | 2018 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 2,12e-07 | 0,000002 | 2,12e-07 | 0,000002 | 2018 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 0,009375 | 0,020250 | 0,009375 | 0,020250 | 2018 |
| 1061 | Спирт этиловый | 0,013194 | 0,028500 | 0,013194 | 0,028500 | 2018 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,008333 | 0,018000 | 0,008333 | 0,018000 | 2018 |
| 1401 | Ацетон | 0,006319 | 0,013650 | 0,006319 | 0,013650 | 2018 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пересчёте на этилмеркаптан) | 0,000007 | 7,50e-12 | 0,000007 | 7,50e-12 | 2018 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | 0,003810 | 0,002008 | 0,003810 | 0,002008 | 2018 |
| 2732 | Керосин | 1,104928 | 1,993642 | 1,104928 | 1,993642 | 2018 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000001 | 2,20e-07 | 0,000001 | 2,20e-07 | 2018 |
| 2754 | Углеводороды пре-дельные C12-C19 (в пересчёте на сум-марный органичес-кий углерод) | 0,005754 | 0,002670 | 0,005754 | 0,002670 | 2018 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,028572 | 0,036000 | 0,028572 | 0,036000 | 2018 |

продолжение таблицы 3.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганичес-кая: 70-20% двуокиси кремния | 0,000062 | 0,000031 | 0,000062 | 0,000031 | 2018 |
| 2909 | Пыль неорганичес-кая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,000008 | 0,000005 | 0,000008 | 0,000005 | 2018 |
| Всего веществ : 22 |  | 6,642244 | 12,779429 | 6,642244 | 12,779429 |  |
| в том числе твердых : 5 |  | 0,029012 | 0,036429 | 0,029012 | 0,036429 |  |
| жидких/газообразных : 17 |  | 6,613232 | 12,743000 | 6,613232 | 12,743000 |  |

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам на существующее положение и срок достижения ПДВ для ОАО «Еланский элеватор» представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам

| Площ | Цех | Название цеха | Ис-точ-ник | Выброс веществ сущ. положение на 2018 г. |  | П Д В |  | Год ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/сек | т/год |  |
|  |  |  |  | г/сек | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вещество 0143 Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0162 | 0,000206 | 0,000234 | 0,000206 | 0,000234 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000206 | 0,000234 | 0,000206 | 0,000234 | 2018 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6074 | 0,000082 | 0,000058 | 0,000082 | 0,000058 | 2018 |
|  |  |  | 6123 | 0,000082 | 0,000099 | 0,000082 | 0,000099 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000164 | 0,000157 | 0,000164 | 0,000157 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000370 | 0,000391 | 0,000370 | 0,000391 | 2018 |
| Вещество 0301 Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0025 | 0,106259 | 0,133886 | 0,106259 | 0,133886 | 2018 |
|  |  |  | 0026 | 0,106259 | 0,133886 | 0,106259 | 0,133886 | 2018 |
|  |  |  | 0162 | 0,001444 | 0,004036 | 0,001444 | 0,004036 | 2018 |
|  |  |  | 0166 | 0,001275 | 0,022944 | 0,001275 | 0,022944 | 2018 |
|  |  |  | 0167 | 0,000532 | 0,000450 | 0,000532 | 0,000450 | 2018 |
|  |  |  | 0168 | 0,000532 | 0,000230 | 0,000532 | 0,000230 | 2018 |
|  |  |  | 0169 | 0,000532 | 0,000450 | 0,000532 | 0,000450 | 2018 |
|  |  |  | 0170 | 0,000663 | 0,011931 | 0,000663 | 0,011931 | 2018 |
|  |  |  | 0171 | 0,000765 | 0,013766 | 0,000765 | 0,013766 | 2018 |
|  |  |  | 0174 | 0,001020 | 0,018355 | 0,001020 | 0,018355 | 2018 |
|  |  |  | 0177 | 0,000918 | 0,016520 | 0,000918 | 0,016520 | 2018 |

продолжение таблицы 3.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0179 | 0,000765 | 0,013766 | 0,000765 | 0,013766 | 2018 |
|  |  |  | 0180 | 0,000918 | 0,016520 | 0,000918 | 0,016520 | 2018 |
|  |  |  | 0190 | 0,060969 | 0,258120 | 0,060969 | 0,258120 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,282851 | 0,644860 | 0,282851 | 0,644860 | 2018 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6088 | 0,032982 | 0,609250 | 0,032982 | 0,609250 | 2018 |
|  |  |  | 6123 | 0,001444 | 0,002912 | 0,001444 | 0,002912 | 2018 |
|  |  |  | 6147 | 0,012633 | 0,015918 | 0,012633 | 0,015918 | 2018 |
|  |  |  | 6164 | 0,006037 | 0,002981 | 0,006037 | 0,002981 | 2018 |
|  |  |  | 6178 | 0,000337 | 0,000144 | 0,000337 | 0,000144 | 2018 |
|  |  |  | 6181 | 1,560000 | 0,960580 | 1,560000 | 0,960580 | 2018 |
|  |  |  | 6183 | 0,000084 | 0,000191 | 0,000084 | 0,000191 | 2018 |
|  |  |  | 6184 | 0,000578 | 0,000262 | 0,000578 | 0,000262 | 2018 |
|  |  |  | 6186 | 0,000532 | 0,000649 | 0,000532 | 0,000649 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 1,614627 | 1,592887 | 1,614627 | 1,592887 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 1,897478 | 2,237747 | 1,897478 | 2,237747 | 2018 |
| Вещество 0304 Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0025 | 0,017767 | 0,021757 | 0,017767 | 0,021757 | 2018 |
|  |  |  | 0026 | 0,017767 | 0,021757 | 0,017767 | 0,021757 | 2018 |
|  |  |  | 0162 | 0,000235 | 0,000656 | 0,000235 | 0,000656 | 2018 |
|  |  |  | 0166 | 0,000207 | 0,003728 | 0,000207 | 0,003728 | 2018 |
|  |  |  | 0167 | 0,000086 | 0,000074 | 0,000086 | 0,000074 | 2018 |
|  |  |  | 0168 | 0,000086 | 0,000037 | 0,000086 | 0,000037 | 2018 |
|  |  |  | 0169 | 0,000086 | 0,000074 | 0,000086 | 0,000074 | 2018 |
|  |  |  | 0170 | 0,000108 | 0,001939 | 0,000108 | 0,001939 | 2018 |
|  |  |  | 0171 | 0,000124 | 0,002237 | 0,000124 | 0,002237 | 2018 |
|  |  |  | 0174 | 0,000166 | 0,002983 | 0,000166 | 0,002983 | 2018 |
|  |  |  | 0177 | 0,000149 | 0,002684 | 0,000149 | 0,002684 | 2018 |
|  |  |  | 0179 | 0,000124 | 0,002237 | 0,000124 | 0,002237 | 2018 |
|  |  |  | 0180 | 0,000149 | 0,002684 | 0,000149 | 0,002684 | 2018 |
|  |  |  | 0190 | 0,009907 | 0,041944 | 0,009907 | 0,041944 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,046961 | 0,104791 | 0,046961 | 0,104791 | 2018 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6088 | 0,005359 | 0,099003 | 0,005359 | 0,099003 | 2018 |
|  |  |  | 6123 | 0,000235 | 0,000473 | 0,000235 | 0,000473 | 2018 |
|  |  |  | 6147 | 0,002053 | 0,002587 | 0,002053 | 0,002587 | 2018 |
|  |  |  | 6164 | 0,000981 | 0,000484 | 0,000981 | 0,000484 | 2018 |
|  |  |  | 6178 | 0,000055 | 0,000023 | 0,000055 | 0,000023 | 2018 |
|  |  |  | 6181 | 0,253500 | 0,156094 | 0,253500 | 0,156094 | 2018 |
|  |  |  | 6183 | 0,000014 | 0,000031 | 0,000014 | 0,000031 | 2018 |
|  |  |  | 6184 | 0,000094 | 0,000043 | 0,000094 | 0,000043 | 2018 |
|  |  |  | 6186 | 0,000086 | 0,000106 | 0,000086 | 0,000106 | 2018 |

продолжение таблицы 3.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,262377 | 0,258844 | 0,262377 | 0,258844 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,309338 | 0,363635 | 0,309338 | 0,363635 | 2018 |
| Вещество 0330 Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6164 | 0,000944 | 0,000490 | 0,000944 | 0,000490 | 2018 |
|  |  |  | 6178 | 0,000043 | 0,000018 | 0,000043 | 0,000018 | 2018 |
|  |  |  | 6181 | 0,244000 | 0,398090 | 0,244000 | 0,398090 | 2018 |
|  |  |  | 6183 | 0,000017 | 0,000033 | 0,000017 | 0,000033 | 2018 |
|  |  |  | 6184 | 0,000136 | 0,000053 | 0,000136 | 0,000053 | 2018 |
|  |  |  | 6186 | 0,000117 | 0,000175 | 0,000117 | 0,000175 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,245257 | 0,398859 | 0,245257 | 0,398859 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,245257 | 0,398859 | 0,245257 | 0,398859 | 2018 |
| Вещество 0333 Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6187 | 0,000012 | 0,000002 | 0,000012 | 0,000002 | 2018 |
|  |  |  | 6188 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000016 | 0,000007 | 0,000016 | 0,000007 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000016 | 0,000007 | 0,000016 | 0,000007 | 2018 |
| Вещество 0337 Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0025 | 0,600726 | 0,756915 | 0,600726 | 0,756915 | 2018 |
|  |  |  | 0026 | 0,600726 | 0,756915 | 0,600726 | 0,756915 | 2018 |
|  |  |  | 0162 | 0,002292 | 0,004702 | 0,002292 | 0,004702 | 2018 |
|  |  |  | 0166 | 0,012386 | 0,222942 | 0,012386 | 0,222942 | 2018 |
|  |  |  | 0167 | 0,005160 | 0,004458 | 0,005160 | 0,004458 | 2018 |
|  |  |  | 0168 | 0,005160 | 0,002229 | 0,005160 | 0,002229 | 2018 |
|  |  |  | 0169 | 0,005160 | 0,004458 | 0,005160 | 0,004458 | 2018 |
|  |  |  | 0170 | 0,006441 | 0,115930 | 0,006441 | 0,115930 | 2018 |
|  |  |  | 0171 | 0,007431 | 0,133765 | 0,007431 | 0,133765 | 2018 |
|  |  |  | 0174 | 0,009909 | 0,178354 | 0,009909 | 0,178354 | 2018 |
|  |  |  | 0177 | 0,008918 | 0,160518 | 0,008918 | 0,160518 | 2018 |
|  |  |  | 0179 | 0,007431 | 0,133765 | 0,007431 | 0,133765 | 2018 |
|  |  |  | 0180 | 0,008918 | 0,160518 | 0,008918 | 0,160518 | 2018 |
|  |  |  | 0190 | 0,421281 | 1,783537 | 0,421281 | 1,783537 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 1,701939 | 4,419006 | 1,701939 | 4,419006 | 2018 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6088 | 0,222942 | 2,595047 | 0,222942 | 2,595047 | 2018 |
|  |  |  | 6123 | 0,000917 | 0,001848 | 0,000917 | 0,001848 | 2018 |
|  |  |  | 6147 | 0,106163 | 0,133765 | 0,106163 | 0,133765 | 2018 |
|  |  |  | 6164 | 0,032465 | 0,013798 | 0,032465 | 0,013798 | 2018 |
|  |  |  | 6178 | 0,027436 | 0,010923 | 0,027436 | 0,010923 | 2018 |
|  |  |  | 6181 | 0,730556 | 0,382823 | 0,730556 | 0,382823 | 2018 |

продолжение таблицы 3.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6183 | 0,000186 | 0,000368 | 0,000186 | 0,000368 | 2018 |
|  |  |  | 6184 | 0,001194 | 0,000469 | 0,001194 | 0,000469 | 2018 |
|  |  |  | 6186 | 0,004304 | 0,008436 | 0,004304 | 0,008436 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 1,126163 | 3,147477 | 1,126163 | 3,147477 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 2,828102 | 7,566483 | 2,828102 | 7,566483 | 2018 |
| Вещество 0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0162 | 0,000047 | 0,000017 | 0,000047 | 0,000017 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000047 | 0,000017 | 0,000047 | 0,000017 | 2018 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6074 | 0,000047 | 0,000015 | 0,000047 | 0,000015 | 2018 |
|  |  |  | 6123 | 0,000047 | 0,000015 | 0,000047 | 0,000015 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000094 | 0,000030 | 0,000094 | 0,000030 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000141 | 0,000047 | 0,000141 | 0,000047 | 2018 |
| Вещество 0410 Метан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0189 | 0,136040 | 0,000002 | 0,136040 | 0,000002 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,136040 | 0,000002 | 0,136040 | 0,000002 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,136040 | 0,000002 | 0,136040 | 0,000002 | 2018 |
| Вещество 0621 Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6182 | 0,045139 | 0,097500 | 0,045139 | 0,097500 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,045139 | 0,097500 | 0,045139 | 0,097500 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,045139 | 0,097500 | 0,045139 | 0,097500 | 2018 |
| Вещество 0703 Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0025 | 6,00E-08 | 7,00E-07 | 6,00E-08 | 7,00E-07 | 2018 |
|  |  |  | 0026 | 6,00E-08 | 7,00E-07 | 6,00E-08 | 7,00E-07 | 2018 |
|  |  |  | 0166 | 1,40E-09 | 2,50E-08 | 1,40E-09 | 2,50E-08 | 2018 |
|  |  |  | 0167 | 2,50E-10 | 5,70E-10 | 2,50E-10 | 5,70E-10 | 2018 |
|  |  |  | 0168 | 2,50E-10 | 5,70E-10 | 2,50E-10 | 5,70E-10 | 2018 |
|  |  |  | 0169 | 2,50E-10 | 5,70E-10 | 2,50E-10 | 5,70E-10 | 2018 |
|  |  |  | 0170 | 7,10E-10 | 1,30E-08 | 7,10E-10 | 1,30E-08 | 2018 |
|  |  |  | 0171 | 8,20E-10 | 1,50E-08 | 8,20E-10 | 1,50E-08 | 2018 |
|  |  |  | 0174 | 1,10E-09 | 2,00E-08 | 1,10E-09 | 2,00E-08 | 2018 |
|  |  |  | 0177 | 1,00E-09 | 1,80E-08 | 1,00E-09 | 1,80E-08 | 2018 |
|  |  |  | 0179 | 8,20E-10 | 1,50E-08 | 8,20E-10 | 1,50E-08 | 2018 |
|  |  |  | 0180 | 1,00E-09 | 1,80E-08 | 1,00E-09 | 1,80E-08 | 2018 |
|  |  |  | 0190 | 4,70E-08 | 2,00E-07 | 4,70E-08 | 2,00E-07 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 1,75E-07 | 0,000002 | 1,75E-07 | 0,000002 | 2018 |

продолжение таблицы 3.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6088 | 2,50E-08 | 9,00E-08 | 2,50E-08 | 9,00E-08 | 2018 |
|  |  |  | 6147 | 1,20E-08 | 1,50E-08 | 1,20E-08 | 1,50E-08 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 3,70E-08 | 3,05E-07 | 3,70E-08 | 3,05E-07 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 2,12E-07 | 0,000002 | 2,12E-07 | 0,000002 | 2018 |
| Вещество 1042 Спирт н-бутиловый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6182 | 0,009375 | 0,020250 | 0,009375 | 0,020250 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,009375 | 0,020250 | 0,009375 | 0,020250 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,009375 | 0,020250 | 0,009375 | 0,020250 | 2018 |
| Вещество 1061 Спирт этиловый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6182 | 0,013194 | 0,028500 | 0,013194 | 0,028500 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,013194 | 0,028500 | 0,013194 | 0,028500 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,013194 | 0,028500 | 0,013194 | 0,028500 | 2018 |
| Вещество 1210 Бутилацетат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6182 | 0,008333 | 0,018000 | 0,008333 | 0,018000 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,008333 | 0,018000 | 0,008333 | 0,018000 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,008333 | 0,018000 | 0,008333 | 0,018000 | 2018 |
| Вещество 1401 Ацетон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6182 | 0,006319 | 0,013650 | 0,006319 | 0,013650 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,006319 | 0,013650 | 0,006319 | 0,013650 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,006319 | 0,013650 | 0,006319 | 0,013650 | 2018 |
| Вещество 1716 Смесь природных меркаптанов (в пересчёте на этилмеркаптан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0189 | 0,000007 | 7,50E-12 | 0,000007 | 7,50E-12 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000007 | 7,50E-12 | 0,000007 | 7,50E-12 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000007 | 7,50E-12 | 0,000007 | 7,50E-12 | 2018 |
| Вещество 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6178 | 0,003326 | 0,001445 | 0,003326 | 0,001445 | 2018 |
|  |  |  | 6186 | 0,000484 | 0,000563 | 0,000484 | 0,000563 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,003810 | 0,002008 | 0,003810 | 0,002008 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,003810 | 0,002008 | 0,003810 | 0,002008 | 2018 |
| Вещество 2732 Керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6164 | 0,006248 | 0,002491 | 0,006248 | 0,002491 | 2018 |

продолжение таблицы 3.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6181 | 1,098000 | 1,990450 | 1,098000 | 1,990450 | 2018 |
|  |  |  | 6183 | 0,000033 | 0,000065 | 0,000033 | 0,000065 | 2018 |
|  |  |  | 6184 | 0,000222 | 0,000091 | 0,000222 | 0,000091 | 2018 |
|  |  |  | 6186 | 0,000425 | 0,000545 | 0,000425 | 0,000545 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 1,104928 | 1,993642 | 1,104928 | 1,993642 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 1,104928 | 1,993642 | 1,104928 | 1,993642 | 2018 |
| Вещество 2735 Масло минеральное нефтяное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6165 | 0,000001 | 2,20E-07 | 0,000001 | 2,20E-07 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000001 | 2,20E-07 | 0,000001 | 2,20E-07 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000001 | 2,20E-07 | 0,000001 | 2,20E-07 | 2018 |
| Вещество 2754 Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчёте на суммарный органический углерод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6187 | 0,004343 | 0,000801 | 0,004343 | 0,000801 | 2018 |
|  |  |  | 6188 | 0,001411 | 0,001869 | 0,001411 | 0,001869 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,005754 | 0,002670 | 0,005754 | 0,002670 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,005754 | 0,002670 | 0,005754 | 0,002670 | 2018 |
| Вещество 2902 Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6182 | 0,028572 | 0,036000 | 0,028572 | 0,036000 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,028572 | 0,036000 | 0,028572 | 0,036000 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,028572 | 0,036000 | 0,028572 | 0,036000 | 2018 |
| Вещество 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 0162 | 0,000019 | 0,000013 | 0,000019 | 0,000013 | 2018 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000019 | 0,000013 | 0,000019 | 0,000013 | 2018 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6074 | 0,000020 | 0,000008 | 0,000020 | 0,000008 | 2018 |
|  |  |  | 6123 | 0,000020 | 0,000008 | 0,000020 | 0,000008 | 2018 |
|  |  |  | 6185 | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0,000002 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000043 | 0,000018 | 0,000043 | 0,000018 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000062 | 0,000031 | 0,000062 | 0,000031 | 2018 |
| Вещество 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | элеватор | 6185 | 0,000008 | 0,000005 | 0,000008 | 0,000005 | 2018 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000008 | 0,000005 | 0,000008 | 0,000005 | 2018 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000008 | 0,000005 | 0,000008 | 0,000005 | 2018 |
| Всего веществ : |  |  |  | 6,642244 | 12,779429 | 6,642244 | 12,779429 |  |
| В том числе твердых : |  |  |  | 0,029012 | 0,036429 | 0,029012 | 0,036429 |  |
| Жидких/газообразных : |  |  |  | 6,613232 | 12,743000 | 6,613232 | 12,743000 |  |

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ ВЫБРОСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Главным в санитарном контроле является исключение случаев загрязнения атмосферного воздуха, превышающего установленные нормы. С этой целью на предприятии должна быть организована система контроля за соблюдением нормативов ПДВ по действующим отраслевым методикам.

Контроль подразделяется на следующие виды:

- непосредственно на источниках выброса;

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных точках (постах) на границе СЗЗ или в селитебной зоне;

- путём проверки хода выполнения плана мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ.

При контроле за соблюдением нормативов ПДВ, концентрацию вредных веществ в атмосферном воздухе следует определять за 20-минутный период, к которому относятся максимально-разовые ПДК.

Если время выброса из источника менее 20 минут, контроль проводят по полному выбросу вредных веществ за это время.

Применительно к условиям предприятия по утверждённому графику должны отбираться и анализироваться на содержание вредных ингредиентов пробы воздуха в заранее намеченных контрольных точках.

Эталонные значения концентраций Сэ сопоставляются с фактическими концентрациями вредных веществ. Если фактические концентрации не превышают Сэ, то режим выбросов данного источника соответствует нормативному. В случае превышения эталонных значений должны быть выявлены и устранены причины, вызывающие эти нарушения.

Контроль за содержанием загрязняющих веществ в воздушной среде цехов, территории предприятия и санитарно-защитной зоны, а также контроль промышленных выбросов в атмосферу на источниках, контроль эффективности работы пылегазоулавливающих установок, осуществляет специализированная организация.

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т. е. категория устанавливается для сочетания для каждого k-го источника и каждого, выбрасываемого им, j-го загрязняющего вещества.

При определении категории выбросов рассчитываются технические параметры Фк и Q, характеризующие влияние выброса вещества из определенного источника выброса на загрязнение воздуха прилегающих к предприятию территорий, по формуле:

| Фк = | М | * | 100 | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н * ПДК |  | 100 - КПД |  |

| Q = qж * | 100 | , |
| --- | --- | --- |
|  | 100 - КПД |  |

| где | М | - | величина выброса, г/сек; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПДК | - | максимально разовая предельно-допустимая концентрация, мг/м3, при ее отсутствии другие действующие критерии качества воздуха, которые использовались при проведении расчетов загрязнения атмосферы выбросами данного предприятия; |
|  | qж | - | максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра) расчетная приземная концентрация данного вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого источника на границе ближайшей жилой застройки, доли ПДК; |
|  | КПД | - | средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазоочистного оборудования (ГОУ), установленного на источнике при улавливании загрязняющего вещества; |
|  | Н | - | высота источника, м. |

Параметры определения категории источников предприятия представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Параметры определения категории источников

| Источник выброса |  |  |  |  | Вещество |  |  |  | Пара-метр Ф k,j |  | Пара-метр Q k,j |  | Кате-гория выброса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площ | цех |  | номер |  | код |  | название |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | 6001 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 0,00010 |  | 0,00000 |  | 4 |
| 1 |  | 1 |  | 0002 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 0,15754 |  | 0,13394 |  | 3Б |
| 1 |  | 1 |  | 0003 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 0,23333 |  | 0,20216 |  | 3Б |
| 1 |  | 1 |  | 6004 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 2,00e-06 |  | 0,00000 |  | 4 |
| 1 |  | 1 |  | 6005 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 0,00298 |  | 0,00000 |  | 3Б |
| 1 |  | 1 |  | 0006 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 2,80371 |  | 0,22680 |  | 3Б |
| 1 |  | 1 |  | 0007 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 4,96075 |  | 0,00000 |  | 3Б |
| 1 |  | 1 |  | 0008 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 0,16672 |  | 0,13594 |  | 3Б |
| 1 |  | 1 |  | 6009 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 2,00e-06 |  | 0,00000 |  | 4 |
| 1 |  | 1 |  | 0010 |  | 2937 |  | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  | 0,05365 |  | 0,05055 |  | 3Б |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0011 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04177 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0012 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05684 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0013 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04103 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0014 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03997 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0015 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04021 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0016 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,06739 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0017 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,06155 | 0,13876 | 3Б |
| 1 | 1 | 0018 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,09491 | 0,21037 | 3Б |
| 1 | 1 | 0019 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03716 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0020 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03701 | 0,07801 | 3Б |
| 1 | 1 | 0021 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,07882 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0022 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,13261 | 0,11182 | 3Б |
| 1 | 1 | 0023 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,15593 | 0,13247 | 3Б |
| 1 | 1 | 6024 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0025 | 0301 | Диоксид азота | 0,03542 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00296 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00801 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00040 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,18210 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0026 | 0301 | Диоксид азота | 0,03542 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00296 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00801 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00040 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,23032 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0027 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04893 | 0,00000 | 3Б |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0028 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,09040 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0029 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,07630 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0030 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,08418 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0031 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05347 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0032 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05059 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0033 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03962 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0034 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,06112 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0035 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,08526 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6036 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0037 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05895 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0038 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05109 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0039 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,10159 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0040 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,09193 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0041 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04357 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0042 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04426 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0043 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04299 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0044 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,06749 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6045 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6046 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0047 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,16743 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0048 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,16744 | 0,10423 | 3Б |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0049 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,17758 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0050 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,13737 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0051 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,13731 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0052 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,12669 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0053 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,17323 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6054 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0055 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,07856 | 0,18024 | 3Б |
| 1 | 1 | 0056 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,17099 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0057 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04397 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0058 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04234 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0059 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05274 | 0,11075 | 3Б |
| 1 | 1 | 0060 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,19645 | 0,07097 | 3Б |
| 1 | 1 | 0061 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,24961 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0062 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,25003 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0063 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,25354 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0064 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,32389 | 0,09447 | 3Б |
| 1 | 1 | 6065 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6066 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0067 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,26549 | 0,14412 | 3Б |
| 1 | 1 | 0068 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 1,31739 | 0,,8993 | 3Б |
| 1 | 1 | 0069 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 1,20795 | 0,26312 | 3Б |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0190 | 0301 | Диоксид азота | 0,01133 | 0,04499 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00092 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00313 | 0,01236 | 3Б |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00017 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6070 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6071 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00003 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0072 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,26515 | 0,15033 | 3Б |
| 1 | 1 | 6073 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6074 | 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) | 0,00037 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0,00164 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные сое-динения (в пересчёте на фтор) | 0,00047 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6075 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00010 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0076 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,22996 | 0,09842 | 3Б |
| 1 | 1 | 6077 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0078 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05864 | 0,05229 | 3Б |
| 1 | 1 | 0079 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04245 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0080 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04245 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0081 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03335 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0082 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03822 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0083 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03045 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0084 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,35235 | 0,26524 | 3Б |
| 1 | 1 | 0085 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,45084 | 0,33991 | 3Б |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0086 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04781 | 0,10574 | 3Б |
| 1 | 1 | 6088 | 0301 | Диоксид азота | 0,01099 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00089 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00297 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00017 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04045 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0090 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,16284 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0091 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,18429 | 0,13089 | 3Б |
| 1 | 1 | 0092 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,32213 | 0,24519 | 3Б |
| 1 | 1 | 0093 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,29472 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0094 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,75216 | 0,05343 | 3Б |
| 1 | 1 | 0095 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,20352 | 0,13448 | 3Б |
| 1 | 1 | 6096 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6097 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0098 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,08410 | 0,18732 | 3Б |
| 1 | 1 | 0099 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,07116 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0100 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03493 | 0,05330 | 3Б |
| 1 | 1 | 0101 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,21333 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0102 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,22874 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6103 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6104 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0105 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,03780 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0106 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,08822 | 0,00000 | 3Б |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0107 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,08123 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0108 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,14066 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0109 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,28052 | 0,21060 | 3Б |
| 1 | 1 | 0110 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,20434 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6111 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6112 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6113 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0114 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,30040 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0115 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,16479 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0116 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,16820 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0117 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,08356 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0118 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,07627 | 0,14406 | 3Б |
| 1 | 1 | 0119 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,11434 | 0,19554 | 3Б |
| 1 | 1 | 6120 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6122 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00003 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6123 | 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) | 0,00068 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0,00164 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0301 | Диоксид азота | 0,00144 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00012 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00004 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные сое-динения (в пересчёте на фтор) | 0,00047 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00001 | 0,00000 | 4 |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6124 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00010 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0125 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,16758 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0126 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,07817 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0127 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,09566 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0128 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,04447 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 0130 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0131 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,07147 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6132 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6133 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00096 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6134 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00072 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6135 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00120 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6136 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00010 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0137 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05496 | 0,39345 | 3Б |
| 1 | 1 | 6138 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0139 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,32080 | 0,21403 | 3Б |
| 1 | 1 | 0140 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,16399 | 0,10514 | 3Б |
| 1 | 1 | 0141 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,16399 | 0,11989 | 3Б |
| 1 | 1 | 6142 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0143 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,06452 | 0,35678 | 3Б |
| 1 | 1 | 6144 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0145 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,05940 | 0,45743 | 3Б |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6146 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6147 | 0301 | Диоксид азота | 0,00421 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00034 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00142 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00008 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,01270 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6148 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00048 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6149 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00084 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6150 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00132 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6151 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00072 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6152 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00010 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0153 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,06435 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6154 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0157 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,09575 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6158 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 2,00e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6159 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00108 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6160 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6161 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00003 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0162 | 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) | 0,00211 | 0,03028 | 3Б |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0,00515 | 0,21292 | 3Б |
|  |  |  | 0301 | Диоксид азота | 0,00180 | 0,03772 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00015 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00011 | 0,00233 | 4 |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные сое-динения (в пересчёте на фтор) | 0,00059 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00002 | 0,00000 | 4 |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6163 | 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) | 0,00788 | 0,20837 | 3Б |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,01875 | 0,05320 | 3Б |
| 1 | 1 | 6164 | 0301 | Диоксид азота | 0,00604 | 0,08607 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00049 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0328 | Сажа | 0,00111 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0330 | Диоксид серы | 0,00038 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00130 | 0,01835 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,00104 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6165 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0166 | 0301 | Диоксид азота | 0,00089 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00007 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00034 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00002 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0167 | 0301 | Диоксид азота | 0,00037 | 0,00525 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00003 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00014 | 0,00212 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 4,17e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0168 | 0301 | Диоксид азота | 0,00030 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00002 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00011 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 3,33e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0169 | 0301 | Диоксид азота | 0,00032 | 0,00732 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00003 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00013 | 0,00336 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 3,66e-06 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0170 | 0301 | Диоксид азота | 0,00066 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00005 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00026 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0171 | 0301 | Диоксид азота | 0,00047 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00004 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00018 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0172 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,02254 | 0,00652 | 3Б |
| 1 | 1 | 0174 | 0301 | Диоксид азота | 0,00062 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00005 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00024 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0175 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,77708 | 1,40997 | 3Б |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6176 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 0,00066 | 0,00734 | 4 |
| 1 | 1 | 0177 | 0301 | Диоксид азота | 0,00088 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00007 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00034 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00002 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6178 | 0301 | Диоксид азота | 0,00084 | 0,01271 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00007 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0330 | Диоксид серы | 0,00004 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00274 | 0,05605 | 3Б |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернис-тый) (в пересчёте на углерод) | 0,00033 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0179 | 0301 | Диоксид азота | 0,00049 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00004 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00019 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 0180 | 0301 | Диоксид азота | 0,00066 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00005 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00025 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6181 | 0301 | Диоксид азота | 1,56000 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,12675 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0328 | Сажа | 0,08519 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0330 | Диоксид серы | 0,09760 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,02922 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,18300 | 0,00000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6182 | 0621 | Толуол | 0,03762 | 0,15256 | 3Б |
|  |  |  | 1042 | Спирт н-бутиловый | 0,04687 | 0,19012 | 3Б |
|  |  |  | 1061 | Спирт этиловый | 0,00132 | 0,00000 | 3Б |
|  |  |  | 1119 | Этилцеллозольв | 0,00516 | 0,02092 | 3Б |
|  |  |  | 1210 | Бутилацетат | 0,04167 | 0,16899 | 3Б |
|  |  |  | 1401 | Ацетон | 0,00903 | 0,03661 | 3Б |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,02857 | 0,14405 | 3Б |
| 1 | 1 | 6183 | 0301 | Диоксид азота | 0,00008 | 0,00059 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0328 | Сажа | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0330 | Диоксид серы | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00001 | 0,00006 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,00001 | 0,00000 | 4 |

продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6184 | 0301 | Диоксид азота | 0,00058 | 0,00152 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00005 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0328 | Сажа | 0,00011 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0330 | Диоксид серы | 0,00005 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00005 | 0,00016 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,00004 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6185 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,00001 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6186 | 0301 | Диоксид азота | 0,00089 | 0,00842 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота | 0,00007 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0328 | Сажа | 0,00006 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0330 | Диоксид серы | 0,00008 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода | 0,00029 | 0,00269 | 4 |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернис-тый) (в пересчёте на углерод) | 0,00003 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,00012 | 0,00000 | 4 |
| 1 | 1 | 6187 | 0333 | Сероводород | 0,00075 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчёте на сум-марный органический углерод) | 0,00217 | 0,01001 | 3Б |
| 1 | 1 | 6188 | 0333 | Сероводород | 0,00025 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчёте на сум-марный органический углерод) | 0,00071 | 0,00311 | 4 |
| 1 | 1 | 0189 | 0410 | Метан | 0,00068 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пересчёте на этилмеркаптан) | 0,03500 | 0,47801 | 3Б |

Для определения периодичности контроля рассматриваются 4 категории (I, II, III, IV) с подразделением I-III категорий на 2 подкатегории (IА, IБ, IIА, IIБ, IIIА, IIIБ).

Исходя из определенной категории сочетания «источник - вредное вещество», устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ:

I категория:

- IА - 1 раз в месяц;

- IБ - 1 раз в квартал;

II категория:

- IIА - 1 раз в квартал;

- IIБ - 2 раза в год;

III категория:

- IIIА - 2 раза в год;

- IIIБ - 1 раз в год;

IV категория - 1 раз в 5 лет.

Согласно п.3.3.2 раздела 3 [11], контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, при этом контролируются основные параметры, входящие в расчётные формулы.

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выброса приведён в таблице 4.2.

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ составлен для всех источников выброса загрязняющих веществ и всех вредных веществ с целью соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха.

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.1 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.2 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.3 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.4 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.5 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.6 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.7 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.8 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.9 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.10 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.11 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.12 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.13 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.14 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.15 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.16 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.17 ИЗ 18)

ТАБЛИЦА 4.2 – ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ (СТР.18 ИЗ 18)

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения  высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. В соответствии с [6-8] в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней опасности.

Предупреждение первой степени опасности составляется в том случае, когда ожидают концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК. Предупреждение второй степени опасности составляется в двух случаях: если после предупреждения первой степени опасности поступающая информация показывает, что принятые меры не обеспечивают необходимую чистоту атмосферы, или в случае обнаружения концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ более 3 ПДК. Предупреждение третьей степени опасности составляется в случае, если после предупреждения второй степени сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы и при этом ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ более 5 ПДК.

Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. Они не приводят к снижению производственной мощности предприятия, носят организационно-технический характер и включают в себя:

- контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделений;

- контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, а также ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- запрещение работы оборудования на форсированном режиме;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- усиленный контроль за параметрами газоочистки, техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок;

- бесперебойную работу всех пылегазоочистных систем и оборудования, исключение их профилактических осмотров и ремонта;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;

- прекращение испытания оборудования, связанного с изменениями технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.

Мероприятия по регулированию выбросов по второму режиму должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40% и включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные с технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением производительности эксплуатируемого объекта. Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают в себя:

- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступление НМУ;

- ограничение движения транспорта и его использование на территории предприятия и города согласно ранее разработанным схемам маршрутов.

Мероприятия по регулированию выбросов по третьему режиму должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%, а в особо опасных случаях – полное прекращение выбросов и включать в себя все мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения производственной мощности предприятия. Мероприятия по сокращению выбросов по третьему режиму включают в себя:

- снижение производственной мощности или полную остановку производств, сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ;

- остановку производств, не имеющих газоочистного оборудования;

- проведение поэтапного снижения нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов);

- остановку технологического оборудования с неисправными газоочистными агрегатами и установками;

- отключение аппаратов и оборудования с законченным технологическим циклом, сопровождающимся значительным загрязнением воздуха;

- запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источниками загрязнения;

- остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

- запрещение выезда на линии автотранспортных средств (включая личный транспорт) с неотрегулированными двигателями.

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, а третьей - свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие переводится на работу по одному из трех режимов.

Для I режима регулирования выбросов осуществляются организационно- технические мероприятия, эффективность которых принимается равной 15%.

Для II и III режимов рассматриваются источники и вредные вещества, которые являются значимыми с точки зрения загрязнения атмосферы на границе ближайшей жилой застройки.

При II режиме сокращение выбросов должно составлять в дополнении к I режиму не менее 20%, при III режиме - не менее 40%.

Эффективность по II и III режимам (ЭII и ЭIII) определяется по формулам:

ЭII = ΔМ2М⋅100,

ЭIII = ΔМ3М⋅100,

| где | М | - | выброс без мероприятий, г/сек; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΔМ2 | - | уменьшение выбросов при втором режиме по сравнению с выбросом без мероприятий, г/сек; |
|  | ΔМ3 | - | уменьшение выбросов при третьем режиме по сравнению с выбросом без мероприятий, г/сек. |

Для выбросов, не оказывающих существенного влияния на загрязнение воздушного бассейна, разработка и осуществление специальных мер по кратковременному их сокращению в периоды неблагоприятных условий не представляются целесообразными.

При первом режиме мероприятия имеют, в  основном, организационный характер. В результате их осуществления, как следует из опыта, может быть достигнут эффект 15%-ого сокращения выбросов. В данном случае организационно-технические мероприятия состоят, в первую очередь, в гарантированном обеспечении бесперебойной работы пылегазоулавливающих установок, а также некоторых других.

При втором и третьем режиме предпринимаются меры, связанные с сокращением производства с той целью, чтобы достичь на значимых источниках сокращение выбросов на 35% в первом случае и 45% - во втором.

По степени воздействия выбросов на атмосферный воздух предприятия подразделяются на четыре категории [11. Согласно разделу 4 [11], мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются для предприятий I и II категорий. Для предприятий I и II категорий также разрабатывается «План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) по измерениям концентраций в атмосферном воздухе» (раздел 3 [11]).

Для ОАО «Еланский элеватор» проведён расчёт категории предприятия по степени воздействия на атмосферный воздух. ОАО «Еланский элеватор» относятся к 3 категории по воздействию выбросов на атмосферный воздух.

Согласно п.3.10.3 [11] контроль за соблюдением нормативов ПДВ по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках рекомендуется для крупных предприятий 1-ой категории с большим количеством источников неорганизованных выбросов. ОАО «Еланский элеватор» является предприятием 3-ей категории, следовательно, план-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ по измерениям концентраций в атмосферном воздухе на специально выбранных контрольных точках в рамках данного проекта нормативов ПДВ не разрабатывается.

Результаты расчёта категории для предприятия представлены в приложении 3.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- ФЗ РФ №96 «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.

- ФЗ РФ №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.

- «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ, в атмосферном воздухе», утверждены приказом Минприроды России №273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»

- ГОСТ 17.2.1.04-77. «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения», Москва, 1977 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-2014. «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями», Москва, 2014 г.

- РД 52.04.186-89. «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», Москва, 1991 г.

- РД 52.04.52-85. «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», Ленинград, 1986 г.

- РД 52.04.306-92. «Охрана природы. Атмосфера. Руководство по прогнозу загрязнения воздуха», Ленинград, 1993 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Новая редакция (с изменениями от 25.04.2014 г.).

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест».

- «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», перераб. и доп., С.-Петербург, 2012 г.

- «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативных допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий», Москва, 1990 г.

- «Перечень методик, используемых в 2017 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (утвержден Генеральным директором АО "НИИ Атмосфера» 30.12.2016 г.)

- Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (ред. от 14.07.2017 г.) «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»

- Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»

- Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 03.10.2016 г. №12-44/26024 «О применении распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 г. №1316-р»

- «Методическое пособие по расчёту выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 2001 г.

- «Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», С.-Петербург, 2015 г.

- Письмо НИИ Атмосфера №1-829/11-0-1 «По вопросу правильности расчётов выбросов и учёта трансформации оксидов азота в программах Фирмы «Интеграл» от 14.04.2011 г.

- «Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей)», С.-Петербург, 2015 г.

- РМ 62-91-90 «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», Воронеж, 1990 г.

- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк, 1997 г. (кроме приложения 4), дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)», С.-Петербург, 1999 г.

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчётным методом)», М., 1998 г.; дополнения к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)», М., 1999 г.

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом)", М., 1998 г.; дополнения и изменения к "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)», М., 1999 г.

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)», Москва, 1998 г.

- СТО Газпром 2-1.19-058-2006. «Инструкция по расчёту и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС», 2006 г.

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)», С.-Петербург, 2015 г.

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом)», М., 1992 г.

- «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час», М., 1999 г.

- «Методические указания по расчёту выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час», М., 1985 г.

- Расчётная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса», С.-Петербург, 2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ГЕНПЛАН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЭКСПЛИКАЦИЯ К ГЕНПЛАНУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СИТУАЦИЯ

| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ЕГО ВЫБРОСОВ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ |
| --- | --- |

Определение категории предприятия необходимо для:

- определения степени его воздействия на атмосферный воздух;

- общей оценки экологической безопасности города (региона) в части оценки состояния выбросов и загрязнения атмосферного воздуха;

- принятия природоохранных решений при разработке перспективных планов развития городов и промышленных комплексов;

- определения периодичности и объема и государственного (инспекторского) контроля воздухоохранной деятельности предприятия;

- и т.д.

По степени воздействия выбросов на атмосферный воздух предприятия подразделяются на четыре категории в зависимости от вклада их выбросов в формируемые в атмосферном воздухе уровни концентраций загрязняющих веществ.

Категория предприятия определяется на основании расчетов рассеивания выбросов с использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА). По результатам расчётов в разрезе каждого j-го загрязняющего вещества, выбрасываемого источниками предприятия, рассчитываются параметр gj.

Параметр gj рассчитывается по формуле:

gj=СНj +Сфj '0      где  СНj >0,1   где  СНj≤0,1

| где | СHj | - | наибольшее значение (в долях ПДКj) максимальной приземной концентрации j-го загрязняющего вещества при наиболее неблагоприятном режиме выбросов на границе территорий, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПДКj | - | наименьшее из значений гигиенических (ПДКмр,j, 10∙ПДКсс,j, ОБУВj) и экологических (ПДКэj) нормативов качества атмосферного воздуха; |
|  | С'фj | - | значение фоновой концентрации j-го загрязняющего вещества в зоне влияния источников выброса этого вещества без учета влияния выбросов других источников, не принадлежащих данному предприятию. |

При определении параметра для k-той группы веществ, обладающих эффектом комбинации их совместного действия (gkгр), суммируются параметры gj для отдельных веществ, входящих в эту группу и сумма умножается на соответствующий коэффициент:

gkгр=1рКсд,к⋅jgj

| где | k | - | номер группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kсд | - | коэффициент комбинации совместного гигиенического действия группы веществ: Kсд; -; для групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия (для большинства групп равен 1);. Kсд=Kкд; -; для групп веществ, обладающих эффектом неполной суммации вредного действия, где Kкд – значение коэффициента комбинированного действия рассматриваемой группы веществ;. Kсд=Kп; -; для групп веществ, обладающих эффектом потенцирования вредного действия, где Kп – значение коэффициента потенцирования рассматриваемой группы веществ.. |
|  | р | - | число веществ в группе, при совместном присутствии которых в атмосферном воздухе проявляется эффект комбинации их совместного гигиенического действия (суммация, неполная суммация, потенцирование). |

Если наибольшие значения концентраций j-го загрязняющего вещества формируются в зонах, к которым в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест» [10] предъявляются повышенные экологические требования (зоны массового отдыха и пр.), то параметр gj следует определять в долях 0,8ПДК.

Параметр gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех gj, по отдельным режимам и веществам (группам веществ):

gпр=MAXj,kgj,gkгр

К 4-й категории относятся предприятия, для которых выполняется условие:

gпр≤0,1

К 3-й категории относятся предприятия, для которых выполняется условие:

0,1<gпр≤1

Для определения предприятий 1-й и 2-й категорий (из числа, не отнесённых к 4-й и 3-й категориям) рассчитывается параметр K:

K=j=1nMj(тгод)ПДКССj

| где | n | - | число веществ, выбрасываемых предприятием; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мj(т/год) | - | значение валового выброса j-го загрязняющего вещества источниками выбросов за год (если ПДКссj для какого-либо вещества не установлена, в знаменателе формулы указывается значение ПДКмр,j или ОБУВj). |

Если одновременно выполняются условия:

gпр>1

предприятия относятся к 1-й категории.

Предприятия, не отнесенные к 1-й категории, для которых одновременно выполняются условия:

gпр>1

относятся ко 2-й категории.

Результаты расчета категории предприятия представлены в таблице 1(пр.3).

Таблица 1(пр.3). Определение категории предприятия по воздействию его выбросов на атмосферный воздух

Существующее положение: 2018 год

| Вещество |  | Суммарный выброс, т/год | Расчётные параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | Kj | Gj |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |  |  |
| 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) | 0,033239 | 0,83098 | 0,23864 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0,000391 | 0,03910 | 0,21292 |
| 0301 | Диоксид азота | 2,237747 | 11,18873 | 0,49380 |
| 0304 | Оксид азота | 0,363635 | 0,90909 | 0,00000 |
| 0328 | Сажа | 0,021350 | 0,14233 | 0,00000 |
| 0330 | Диоксид серы | 0,398859 | 0,79772 | 0,00000 |
| 0333 | Сероводород | 0,000007 | 0,00088 | 0,00000 |
| 0337 | Оксид углерода | 7,566483 | 1,51330 | 0,05767 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) | 0,000047 | 0,00235 | 0,00000 |
| 0410 | Метан | 0,000002 | 4,00e-08 | 0,00000 |
| 0621 | Толуол | 0,097500 | 0,16250 | 0,15256 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 2,03200 | 0,00000 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 0,020250 | 0,20250 | 0,19012 |
| 1061 | Спирт этиловый | 0,028500 | 0,00570 | 0,00000 |
| 1119 | Этилцеллозольв | 0,015600 | 0,02229 | 0,02092 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,018000 | 0,18000 | 0,16899 |
| 1401 | Ацетон | 0,013650 | 0,03900 | 0,03661 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пересчёте на этилмеркаптан) | 7,50e-12 | 0,00000 | 0,47801 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | 0,002008 | 0,00040 | 0,00000 |
| 2732 | Керосин | 1,993642 | 1,66137 | 0,00000 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 2,20e-07 | 4,40e-06 | 0,00000 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчёте на суммарный органический углерод) | 0,002670 | 0,00267 | 0,01312 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,036000 | 0,07200 | 0,14405 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,000031 | 0,00010 | 0,00000 |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,000005 | 0,00001 | 0,00000 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,007920 | 0,19800 | 0,53201 |

Продолжение таблицы 1(пр.3)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2936 | Пыль древесная | 0,165057 | 0,33011 | 0,83922 |
| 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 27,382500 | 54,76500 | 0,98459 |
| Группы веществ, обладающих эффектом суммации: |  |  |  |  |
| 6043 | Группа сумм. (2) 330 333 |  |  | 0,00000 |
| 6204 | Группа сумм. (2) 301 330 |  |  | 0,00000 |
| 6205 | Группа сумм. (2) 330 342 |  |  | 0,00000 |

Итоговые расчетные параметры:

Параметр Gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi по всем режимам и веществам (группам суммации веществ):

Gпр = MAX(Gi) = 0,98459.

Параметр K =СУММА(Ki) = 75,09813.

Так как одновременно выполняются условия: Gпр > 0.1 и Gпр <= 1.0,
 предприятие относится к категории 3.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | ПИСЬМО ФИЛИАЛА ФГБУ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦГМС» О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ |
| --- | --- |

ФОН (СТР.1 ИЗ 1)

| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | КОПИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ №34.12.00.000.Т.000042.10.08 ОТ 02.10.2008 Г. И ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ №142 ОТ 16.09.2008 Г. НА «ПРОЕКТ ОБОСНОВАНИЯ РАЗМЕРА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ОАО «ЕЛАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» |
| --- | --- |

САН-ЭПИД И ЭКСПЕРТНОЕ С ПРОТОКОЛОМ (1 СТР. ИЗ 5)

САН-ЭПИД И ЭКСПЕРТНОЕ С ПРОТОКОЛОМ (2 СТР. ИЗ 5)

САН-ЭПИД И ЭКСПЕРТНОЕ С ПРОТОКОЛОМ (3 СТР. ИЗ 5)

САН-ЭПИД И ЭКСПЕРТНОЕ С ПРОТОКОЛОМ (4 СТР. ИЗ 5)

САН-ЭПИД И ЭКСПЕРТНОЕ С ПРОТОКОЛОМ (5 СТР. ИЗ 5)

| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 | ТАБУЛЯГРАММЫ РАСЧЁТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ |
| --- | --- |