Техническое задание

Общество: ООО «Руднянский Хлеб»

Структурное подразделение: Производственный участок

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ Кривобоков Ю.Е. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ | Генеральный директор | ___________ |  |  | Кузнецов А.В. |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

Р.п. Рудня, 2023.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «Руднянский Хлеб». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «Руднянский Хлеб». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.. Почтовый адрес:; 403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.. Сведения о государственной регистрации:; 1133453000504. ИНН; 3453000477. КПП; 345301001. Банковские реквизиты:; р/с 407 028 106 110 0000 56 44 к/с 301 018 101 00 00000 06 47 в Отделении Сбербанка №8621 России г. Волгоград.. Телефоны:; 8(84453) 7-17-49; 7-13-52.. Электронная почта; y.krivobokov@agroinvest.com. Сайт компании; wwwagroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный инженер Кривобоков Юрий Евгеньевич; тел. 8-906-408-75-87; 8(84453) 7-16-19. e-mail: y.krivobokov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Услуги по обустройству скважины дебитом до 100 м3/сут. С устройством водопроводного колодца и сети водоснабжения в здание по адресу: Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1 . Бурение водозаборной скважины; - Устройство вертикальной скважины дебитом до 100 м3/сутки, глубиной до 100м (до вскрытия водоносного горизонта) – 1шт; - Приобретение и установка насоса ЭЦВ с подачей до 6м3/час (в комплекте эл.кабель и страховочный трос нержавеющий диаметром 4 мм) – 1шт.; - Устройство водопровода скважины до 100м ПНД 32мм; - Приобретение и монтаж щелевого фильтра для защиты насоса от механических примесей; - Реле напряжения с термозащитой – 1 комплект; - Обратный клапан латунный 1” – 1шт; - Кран шаровый ДУ40 – 1шт; - Счетчик воды Норма ИС СВКС-40Г или аналог – 1шт.; - Кран отбора проб 20мм воды – 1шт.; - Манометр – 1шт.; - Реле давления – 1шт.; - Оголовок скважинный пластиковый – 1шт.; - Монтаж скважинного оголовка на обсадную трубу – 1шт; - Пусконаладка насоса и регулировка датчика давления – 1шт; - Кран шаровый ДУ25 – 1шт; - Прессовка трубопровода – 1шт; - Муфты и фитинги ПНД – 8шт; - Упрощенный химический анализ воды – 1шт. - Устройство водопроводного колодца. 2.1. Демонтаж асфальтобетона и выемка грунта для устройства кессонного колодца – 9м3; 2.2. Перемещение грунта до 3 км – 9м3; 2.3. Устройство песчаного основания 100мм – 2,4м3; 2.4. Песок – 2,4м3; 2.5. Обратная засыпка пазух котлована грунтом - 3,0 м3; 2.6. Грунт – 3,0 м3; 2.7. Устройство водопроводного колодца диаметром 1500мм – 1шт; 2.8. КС15-9 – 2шт.; 2.9. 1 ПП15-2 – 2шт.; 2.10. КС-7-3 – 1шт.; 2.11. Люк Т – 1шт.; 2.12. Стремянка С-1 – 1шт.; 2.13. Обмазочная гидроизоляция колодца – 8,5 м2; 2.14. Мастика битумная – 20,0л; - Электрооборудование и электроосвещение. - Устройство освещения и установка силовых розеток, кабели проложить в ПВХ гофрах – комплект; - Щит распред. навесной ЩРН-П-12 «SlimBox» IP41 EKF PROxima или аналог – 1шт.; - Вводной автомат 32А – 1шт.; - Автомат розетки25А – 1шт.; - Электрокабели освещения сечение 1,5мм – 10м/пог.; - Электрокабели розетки сечение 2,5 мм – 12,5 м/пог.; - Выключатель двухклавишный влагозащищённый – 1шт.; - Розетка 16А влагозащищенная – 1шт.; - Гидроаккумулятор 50л – 1шт; - Монтаж гидроаккумулятора – 1шт. - Постановка на учет скважины и получение лицензии на право пользования недрами. - Разработка паспорта скважины – 1шт. - Подготовка документации, необходимой для получения лицензии на право пользования недрами, согласно приказу Комитета № 400-ОД от 02.03.2022 «Об утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование недрами в отношении участков недр местного значения Волгоградской области» - 1шт. - Сопровождение процедуры получения лицензии на право пользования недрами в Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области – 1шт.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Гарантийный срок службы скважины 36 месяцев.

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют.

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия. Материалы должны быть ранее не использованными.

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Отсутствуют

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют

- Требования к комплектности Паспорта на оборудование. Учетная документация - 1экз.

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Всесезонное.

- Требования к упаковке Техническая документация передается в упакованном виде. Поставляемое оборудование должно находиться в упакованном виде.

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Сметную документацию предоставить в действующей базе ФЕР 2021 года с учетом индексов, утвержденных Минрегион России. Коммерческие предложения направлять после посещения и осмотра объекта. Предоставить прайс-листы с обоснованием цены на применяемые материалы. Все работы должны выполняться в соответствии СП, СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. Выполнение работ по получению лицензии и постановке на учет скважины, выполнить согласно Приказу Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области №400-ОД от 02.03.2022 «Об утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование недрами в отношении участков недр местного значения Волгоградской области»

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Отсутствуют

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Всё оборудование и материалы, используемые подрядчиком при выполнении работ, должны иметь надлежащие (действующие) сертификаты, декларации, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации, выданные в соответствии с законодательством РФ, иметь действующие свидетельства поверки, своевременно проходить испытания, осмотр, техническое освидетельствование, и находиться в исправном техническом состоянии.

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Предоставляются акты КС-2, КС-3, счет-фактура, исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве и предоставляется к проверке за 5 рабочих дней до сдачи работ. Приемка работ производится после проведения пуско-наладочных работ и работ по опрессовке. Подписание акта выполненных работ на основании предоставленной лицензии на право пользования недрами.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Лицензия на право пользования недрами. Закрывающие документы согласно бух. Учета.

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Провести 8-часовое обучение персонала заказчика, назначенных ответственных руководством ДО за эксплуатацию скважины. Обучение проводит организация, проводящая монтаж оборудования скважины, на основании разработанной этой же организацией инструкции по эксплуатации скважины и последующей её передачи ответственным лицам ДО под роспись.

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.

- Требования к хранению

Отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

36 месяцев

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Срок выполнения работ: до 01.07.2023г.

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Срок деятельности участника на рынке СМР должен составлять не менее 1 года. Иметь государственную регистрацию на территории РФ в качестве юридического лица 9 для иностранных компаний – в качестве юридического лица-резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также организация-претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с другими участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг), предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг). Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг), специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг). Местонахождение поставщика в Волгоградской области. Исполнитель должен направлять на объект квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ, имеющих все необходимые допуски к производству работ, а так же медицинское освидетельствование с правом допуска на данный вид работ, не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению работ.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1.

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Права на отчет по изысканиям, техническую документацию переходят заказчику с момента оформления акта приема и оплаты работы, услуг подряда.

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Отсутствуют

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствуют

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

По итогам переговоров. Предоставить ЛСР.

- Требования к порядку определения цены

По результатам переговоров.

- Требование к валюте платежа

Российский рубль.

- Прочие требования

Отсутствуют.

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»