Техническое задание

Общество: ООО «Грунин Воргол-АгроИнвест»

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный строитель СР отдела ОКиУ |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик / _______________ Брызгалов А.В. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Грунин Воргол-АИ» | Генеральный директор | ___________ |  |  | Лукъянов Н.В. |  |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
| ООО «АГРОИНВЕСТ» | Начальник отдела ОКиУ | ___________ |  |  | Волков А.В. |  |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
| ООО «АГРОИНВЕСТ» | Начальник отдела СиЭЗиС | ___________ |  |  | Черных А.И. |  |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |

с.Становое, 2023.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «Грунин Воргол-АгроИнвест». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «Грунин Воргол-АгроИнвест». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 399710, Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Становое, ул. Советская, д. 16, пом. 15. Почтовый адрес:; 399710, Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Становое, ул. Советская, д. 16, пом. 15. Сведения о государственной регистрации:. ИНН; 4814016913. КПП; 481401001. Банковские реквизиты:; Расчётный счёт 40702810813000000454 Банк ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042007681 Корр. счёт 30101810600000000681. Телефоны:. Электронная почта. Сайт компании. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Брызгалов Александр Вячеславович 8 960-141-79-29, Региональный строитель СР a.bryzgalov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Выполнить работы по устройству скважины дебитом до 100м3/сут. с устройством павильона над скважиной размерами 2,4х3 м, водопроводного ж/б колодца, сети водоснабжения до колодца, вводу объекта в эксплуатацию и прокладку водопровода для водоснабжения объекта: «МТФ по адресу: Липецкая обл., Становлянский район, с.Грунин Воргол».

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.; Выполнить работы по устройству скважины дебитом до 100м3/сут. с устройством павильона над скважиной размерами 2,4х3 м, водопроводного ж/б колодца, сети водоснабжения до колодца, вводу объекта в эксплуатацию и прокладку водопровода для водоснабжения объекта: «МТФ по адресу: Липецкая обл., Становлянский район, с.Грунин Воргол».; - Буровые работы по устройству скважины, СМР по строительству павильона и внутренних сетей, ж/б колодца, сети водоснабжения до колодца, вводу объекта в эксплуатацию и прокладку водопровода для водоснабжения объекта: «МТФ по адресу: Липецкая обл., Становлянский район, с.Грунин Воргол». -Акт выполненных работ на бурение скважины глубиной от 60 до 100 метров, освидетельствование на скрытые работы и отчет гидрогеологического сопровождения строительства; - Паспорт на скважину; - Исполнительная документация по выполненным работам; - Протокол испытания проб воды; - Учетная карточка буровой скважины; - Код ГВК; - Паспорт на счётчик;; 1; шт. Ведомость объемов работ п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. 1; Устройство вертикальной скважины дебитом до 100 м3/сутки, глубиной до 100м (до вскрытия водоносного горизонта); шт.; 1. 2; Приобретение и установка насоса ЭЦВ с подачей 6м3/час (в комплекте эл. кабель и страховочный трос оцинкованный диаметром от 4 мм); шт.; 1. 3; Устройство водопровода скважины; п.м.; до 100 м. 4; Приобретение и монтаж фильтра из нержавеющей сетки для защиты насоса от механических примесей.; комплект; 1. 5; Станция управления и защиты; комплект; 1. 6; Кран шаровый ДУ50; шт; 1. 7; Счетчик воды Норма ИС СВКС-40Г или аналог, устройство байпаса; шт.; 1. 8; кран ДУ 40; шт; 3. 9; Кран водоразборный ДУ 15 (для отбора проб воды); шт.; 1. 10; Манометр; шт.; 1. 11; Датчик уровня; шт.; 3. 12; Задвижка ДУ 50; шт.; 1. 13; Прессовка трубопровода; к-т; 1. 14; Пусконаладка насоса и регулировка датчиков уровня; к-т; 1. Устройство павильона над скважиной размерами 2,4х3 м и водопроводного колодца. 15; Павильон над скважинный размерами в плане 24000 мм х3000 Н-2500 мм мм (металлический каркас (стойки и балки выполнить из проф трубы 100х100х4, дверные оконные проемы, ремонтный люк выполнить из трубы 40х40х3), обшитый сэндвич панелями толщиной 100 мм, с утеплением из минваты, в кровле предусмотреть ремонтный люк для возможности подъема насоса автокраном 700х700, металлическая дверь 900х2000, окно ПВХ размерами 500х500 мм глухое 2 стекла, 2 светильника по 15вт, 1 уличный светильник над входной дверью, вводной и распределительные автоматы, разводка 220, розеточная группа, 2 розетки, Конвектор электрический Equation LM EQBM-1000 с механическим термостатом 1000 Вт (или аналог); шт; 1. 16; разработка грунта; м3; 13,6. 17; устройство песчаного основания; м3; 13,6. 18; песок строительный; м3; 16,32. 19; укладка пленки полиэтиленовой; м2; 13,6. 20; пленка полиэтиленовая; м2; 14,96. 21; устройство армакаркасов; т; 0,19. 22; Бетонирование плиты; м3; 1,63. 23; монтаж павильона; шт; 1. 24; Контур заземления (наружный и внутренний); комплект; 1. 25; Устройство водопроводного колодца диаметром 1500 мм; шт; 1. 26; Днище ПН-15; шт; 1. 27; КС15-9; шт; 2. 28; КС15-6; шт; 1. 29; 1 ПП15-2; шт; 1. 30; КС-7-3; шт; 1. 31; Люк пластиковый; шт; 1. 32; Стремянка С-1; шт; 1. 33; Обмазочная гидроизоляция колодца; м2; 12,02. 34; Мастика битумная; кг; 24,05. 35; праймер; л; 2,51. Прокладка водопровода. 36; Разработка грунта механизированным способом; м3; 1300. 37; устройство песчаного основания; м3; 65. 38; песок строительный; м3; 78. 39; Укладка труб ПНД; м.п.; 650. 40; ПНД труба ф63 SDR 17; м.п.; 382. 41; ПНД трубе ф50 SDR 17; м.п.; 233. 42; ПНД трубе ф25 SDR 17; м.п.; 35. 43; монтаж колодцев; шт; 5. 44; днище ф1500; шт; 5. 45; люк чугунный; шт; 4. 46; люк пластиковый; шт; 1. 47; монтаж тройников; шт; 5. 48; тройник 63*50*63; шт; 1. 49; тройник 63*63*63; шт; 1. 50; тройник 50*63*50; шт; 1. 51; тройник 25*50*25; шт; 1. 52; обратная засыпка грунтом; м3; 1280. Электромонтажные работы. 53; Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор; шт; 6. 54; Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор; шт; 2. 55; Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор; шт; 2. 56; Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных; шт; 2. 57; Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом; шт; 2. 58; Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника; м; 120. 59; Прокладка проводов (СИП 4х25) по фасаду здания, с шагом крепления 1 м; м; 100. 60; Устройство ввода в здание в стальной трубе, количество проводов в линии: 4; шт; 1. 61; Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1; шт; 3. 62; Светильник, устанавливаемый вне зданий; шт; 3. 63; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (с 1-им автоматическим выключателем 3П на ток до 32А).; шт; 2. 64; Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; шт; 26. 65; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке; м; 26. 66; Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм, длиной 3м; шт; 3. 67; Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2; шт; 20. 68; Установка 3-х полюсного рубильника на ток до 100А; шт; 1. материалы. 69; Провод СИП-4 4х25; м; 220. 70; Кронштейн анкерный СА 25; шт; 8. 71; Зажим анкерный РА 100; шт; 8. 72; Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10; шт; 10. 73; Светильник светодиодный консольный ДКУ 100WDWIP65 6500К; шт; 3. 74; Кронштейн К1П-0,35-0,5 на опору с 2 хомутами; шт; 3. 75; Труба ПНД черная Д20; шт; 26. 76; Фотореле 10А; шт; 3. 77; Авт. выкл. ВА47-29 IР 32А 4,35кА х-ка С ИЭК; шт; 1. 78; Авт. выкл. ВА47-29 IР 25А 4,35кА х-ка С ИЭК; шт; 1. 79; Корпус КАЕDRА 12 мод Iр 54; шт; 2. 80; Наконечник DL25 ал. кабельный ИЭК; шт; 4. 81; Лента бандажная стальная ЛМ-50; м; 8. 82; Скрепа для ленты СГ20 ИЭК; шт; 8. 83; Опоры СВ105-5 с доставкой; шт; 6. 84; Заземлитель вертикальный из уголка 50х50х5мм 3м оцинк; шт; 3. 85; Полоса стальная 40х4 оцинк; м; 20. 86; Ящик силовой ЯБПВУ-100 У3 с ПН-2 медь 100А IP54; шт; 1. 87; Кабель ВВГ 2х2,5; М; 6. 88; Кабель ВВГ нгLS 4х6; м; 20. 89; Прочие материалы, ориентировочной стоимостью (крепёж, фасадные крепления, изолирующие колпачки и т.д.) 7 000 руб..

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) На оборудование по условиям производителя, на строительные работы 3 года.

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Пуско-наладочные работы, получение акта ввода в эксплуатацию

- Требования к материалам и комплектующим оборудования

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам

В соответствии с нормативно-техническими документами на оборудование

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

В соответствии с нормативно-техническими документами на оборудование

- Требования к комплектности

Паспорта на оборудование. На учетную документацию - 1 экз.

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Всесезонные

- Требования к упаковке Техническая документация передается в упакованном папками виде. Поставляемое оборудование должно храниться в упакованном виде.

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)*

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГрК РФ, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Поставляемые расходные и комплектующие материалы должны быть при выгрузке упакованы и складированы под наблюдением в безопасном для хранения месте.

Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Эксплуатацию машин и механизмов внутри помещений осуществлять в присутствии и под наблюдением ответственного за проведение работ персонала ИТР подрядчика.

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве и предоставляется к проверке за 5 рабочих дней до сдачи работ. Приемка работ проводится после проведения пуско-наладочных работ и работ по опрессовке.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве». При приемке выполненных работ передается полный комплект первичной документация (КС, счет-фактура). Вся документация передается по описи в упакованном виде.

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Провести 8-часовое обучение персонала Заказчика с передачей инструкций эксплуатации оборудования.

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Липецкая обл., Становлянский район, с. Грунин Воргол- для монтажных работ.

- Требования к хранению

На период проведения монтажных работ ответственность за сохранность оборудования и материалов несет подрядчик.

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. Гарантия на оборудование в соответствии с гарантией завода изготовителя оборудования, на строительные работы 3 года.

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

60 календарных дней

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Срок деятельности участника на рынке по выполнению СМР должен составлять не менее 3-х лет. Иметь Государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний – юридического лица - резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также, организация претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с иными участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг).Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг) специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

Права на отчет по изысканиям, проектную и техническую документацию, переходят к Заказчику с момента оформления акта приема и оплаты работы, услуг Подрядчика.

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Отсутствует

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

По результатам переговоров

- Требования к порядку определения цены

Отсутствует

- Требование к валюте платежа

Российские рубли

- Прочие требования

Отсутствует

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»