Техническое задание 02-01-02-01-08/ТЗ/657

на предоставление комплексной услуги, по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 г. котельной животноводческого комплекса.

Общество: ООО «Милк-АгроИнвест»

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный энергетик ООО «АГРОИНВЕСТ» ______________ М.А. Асташкин |  |  |  |  |  |
|  | Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Милк-АгроИнвест» | Генеральный директор | ___________ |  |  | Д.Ю. Федько |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

| - Общие сведения о предмете закупки |  |
| --- | --- |
| - Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |  |
| Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «Милк-АгроИнвест». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «Милк-АгроИнвест». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 399877, Липецкая область, м.р-н Лев-Толстовский, с.п. Топовский сельсовет, с. Топки, ул. Советская, д. 2, помещ. 13. Почтовый адрес:; 399877, Липецкая область, м.р-н Лев-Толстовский, с.п. Топовский сельсовет, с. Топки, ул. Советская, д. 2, помещ. 13. Сведения о государственной регистрации:; 1214800013889. ИНН; 4803010420. КПП; 480301001. Банковские реквизиты:; р/с: 40702810513000047872 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810600000000681 БИК 042007681. Телефоны:; 8-927-090-23-18. Электронная почта; d.fedko@agroinvest.com. Сайт компании; www.agroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный энергетик Асташкин Михаил Александрович 89370841790 ( m.astashkin@agroinvest.com ). |
| - Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |  |
| Предоставление комплексной услуги, по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 г. котельной животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада КРС по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Топки. |  |
| - Техническая документация |  |
| - Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |  |
| - Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.; Предоставление комплексной услуги, по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 г. котельной животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада КРС.; Проведение проверки дымовых и вентиляционных каналов котельной.; 1; Услуга. 2.; Проведение измерений и испытаний сетей электроснабжения и электрооборудования котельной: - измерение сопротивления изоляции кабельных линий – 30 шт.; - измерение сопротивления заземляющего устройства – 2 шт.; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами – 8 шт.; - проверка тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей – 15 шт.; 1; Услуга. 3.; Проведение проверки на срабатывание и поверки приборов системы автоматического контроля загазованности в котельной, САКЗ-МК-3 с комплектом датчиков (СО2 – 2 шт., СН4 – 2 шт.) (прим).; 1; Услуга. 4.; Проведение проверки и поверки манометров системы отопления, водоснабжения. - манометр ДМ02-160-1-G – 21 шт.; - манометр ДМ02-100-1-М – 10 шт.; 31 (21+10); Шт.. 5.; Проведение проверки и поверки термометров системы отопления. - термометр БТ5-4 шт.; - термометр ТБ-080-1 – 3 шт.; 7 (4+3); Шт.. 6.; Проведение поверки и поверки манометров системы газоснабжения котельной. - манометр МП-100 – 1 шт.; - манометр MANOTHERM 094501487 – 6 шт.; 7 (1+6); Шт.. 7.; Поставка с заменой трёхходового крана подключения манометров. Кран НВ трехходовой 1/4" RM-MZ для манометров WATTS (прим).; 5; Шт.. 8.; Проведение чистки камеры сгорания топлива котлов. Котлы - Viessmann Vitoplex 100 pv1.; 2; Шт.. 9.; Проведение химической промывки котлов от внутренних отложений. Котлы - Viessmann Vitoplex 100 pv1.; 2; Шт.. 10.; Промывка теплового узла котельной с заменой теплоносителя. Трубопроводы, насосное оборудование, пластинчатые теплообменники alfa laval m3-fg – 2 шт.; 1; Услуга. 11.; Поставка комплекта средств пожаротушения и противопожарного инвентаря котельной. - Огнетушитель ОП-5 с квадратной подставкой П-10 – 2 шт.; - Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10 (з) АВ, летний (до +5°С) – 1 шт.; - щит пожарный ЩПО-К в комплекте с инвентарём открытого типа (прим) – 1 шт.; - ящик с песком, закрытый, 0,5 м3 – 1 шт.; 1; Услуга. 12.; Поставка комплекта средств индивидуальной защиты и оказания первой медицинской помощи котельной (медицинская аптечка, диэлектрически перчатки, диэлектрические коврики, защитные очки, щитки и др.); 1; Услуга. |
| - Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Отсутствуют |  |
| - Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют. |  |
| - Требования к материалам и комплектующим оборудования Все используемые Исполнителем материалы и оборудование в процессе оказания услуги, должны иметь сертификаты соответствия. Не допускается применение и поставка материалов и оборудования бывшего в употреблении, или по письменному согласованию с Заказчиком. |  |
| - Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Точку подключения в котельной к электрической энергии 220/380В, ХВС, предоставляет Заказчик. |  |
| - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют |  |
| - Требования к комплектности Отсутствуют |  |
| - Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Работы производятся на территории ОПО 3-класса опасности. |  |
| - Требования к упаковке Отсутствуют. |  |
| - Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Работы, перечисленные в настоящем техническом задании, должны бить выполнены в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 58095.4-2021, федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", и другие нормативные акты; - ПТЭЭП, ПУЭ, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.11.2013 года, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №115 от 24.03.2003 года и иных НТД; - все работы Исполнитель должен выполнить собственными материалами, своим оборудованием, своими инструментами и своими измерительными приборами. |  |
| - Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Отсутствуют. |  |
| - Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. * В соответствии с установленными требованиями и нормами завода изготовителя |  |
| - Требования к правилам приемки |  |
| - Порядок сдачи и приемки (Требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов). При заключении договора, в соответствии с таблицей 2.1.1 настоящего технического задания: Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика путем подписания двустороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг. После завершения оказания услуг в отчётном месяце, Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством в отношении указанных в акте услуг. |  |
| - Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Закрывающие документы согласно требованиям бухгалтерского учета. Технический отчет о проведенных испытаниях электроустановки. Документы о поверке средств измерений. Акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов. Акты ТО и промывки теплового узла котельной. |  |
| - Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют |  |
| - Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)* |  |
| - животноводческий комплекс на 1200 голов дойного стада КРС по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Топки. |  |
| - Требования к хранению |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)* |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |  |
| Работы должны быть завершены не позднее 15.09.2023 г. |  |
| - Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* |  |
| Наличие действующих допусков для выполнения работ, перечисленных в настоящем ТЗ, Исполнитель вправе привлекать 3-х лиц для оказания комплексной услуги (электроизмерительные работы, поверка дымоходов, услуги центров стандартизации и метрологии). |  |
| - Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |  |
| Отсутствуют |  |
| - Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Отсутствуют |  |
| - Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)* |  |
| Перед подачей коммерческого предложения участнику закупки необходимо прибыть на объект Заказчика для ознакомления с оборудованием и объёмами работ. |  |
| - Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |  |
| Приложение №1 Аксонометрия сетей газоснабжения |  |
| - Коммерческая документация |  |
| - Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |  |
| Предпочтительна 100% постоплата по факту оказания услуг, в течение 20 к.д. |  |
| - Требования к порядку определения цены |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требование к валюте платежа |  |
| Российские рубли |  |
| - Прочие требования |  |
| Отсутствуют |  |

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»