.

Техническое задание  02-01-02-01-08/ТЗ/667

На поставку и монтаж системы охранной телевизионной (далее СОТ)

Структурное подразделение ООО «Ракшинский  элеватор» Объект монтажа СОТ ООО «Ракшинский элеватор»  (53.509061  41.559928).

РАЗРАБОТАНО

Руководитель структурного подразделения

/ Функциональный заказчик                                    _______________                      Т. А. Якименко

Подпись, дата                                            Ф.И.О.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __ УВК___ | __И.о. начальника___ |  | ___________ | И.Е Лидовских |
| Подразделение | Должность |  | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| ______УРИ_______ | ___начальник___ |  | __________ | Д. Г. Воропаев |
| Подразделение | Должность |  | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| _________________ | _________________ |  | ___________ | _____________ |
| Подразделение | Должность |  | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  | г. Воронеж, 2023. |  |  |  |

| 1. Общие сведения о предмете закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |  |  |  |
|  | Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «АгроИнвест- Ракшинский элеватор» |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «АгроИнвест-Ракшинский элеватор» |  |
|  | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 393900, Тамбовская область, Моршанский район, поселок Центральный, Хлебная улица, дом 1, каб. 3 |  |
|  | Почтовый адрес: | 393900, Тамбовская область, Моршанский район, поселок Центральный, Хлебная улица, дом 1, каб. 3 |  |
|  | Сведения о государственной регистрации: |  |  |
|  | ИНН | 6809007138 |  |
|  | КПП | 680901001 |  |
|  | Банковские реквизиты: | р/с: 40702810313000005726 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. ВОРОНЕЖ К.с. 30101810600000000681 |  |
|  | Телефоны: |  |  |
|  | Электронная почта |  |  |
|  | Сайт компании | http://www.agroinvest.com/ |  |
|  | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный специалист ИЦК ООО «ВДАИ» Андрей Еременко +7 (910) 280 0137 a.eremenko@agroinvest.com |  |
| 1.2. Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |  |  |  |
| Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной (далее СОТ) выполняющей функции контроля и фиксации событий в контролируемых зонах |  |  |  |

2Техническая документация

2.1.Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

2.1.1.Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм..

|  | 1. | Приобретение оборудования для системы видеоконтроля |  | Согласно п. 2.1.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Монтаж оборудования на объекте |  | Согласно п. 2.1.3; п. 2.1.5; п. 2.1.12 |  |  |  |
|  | 2. | Пусконаладочные работы |  | Согласно п. 2.1.3 |  |  |  |
|  | 3. | Подготовка исполнительной документации |  | Согласно п. 2.2 |  |  |  |
| 2.1.2 Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не менее 5 лет c даты установки оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3 Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |
| • |  | Устанавливаемое оборудование должно осуществлять передачу данных по локальной вычислительной сети (ЛВС) по протоколу IP. |  |  |  |  |  |
| • |  | Со стороны информационного порта RJ-45 – 3 метра (запас кабеля должен быть уложен в кольцо); |  |  |  |  |  |
| • |  | Со стороны patсh-панели коммутационного центра – 2 метра (запас кабеля должен быть уложен в коммутационный шкаф или пространство над фальшь-потолком витками диаметром не менее 30 см. |  |  |  |  |  |
| • |  | Магистральная подсистема СКС с длиной кабельной трассы более 90 метров должна быть выполнена с использованием волоконно-оптического кабеля (Многомодовым волоконно-оптическим кабелем (50/125 мкм) с характеристиками не хуже класса ОМ2, при длине кабельной трассы до 550 метров) или радиомоста; |  |  |  |  |  |
| • |  | Вывод видеоизображения на экраны мониторов без искажения в различных форматах экрана; |  |  |  |  |  |
| • |  | Предусмотреть размещение оборудования в помещении «Пост охраны», для онлайн отображения информации (на контрольном мониторе) о состоянии зон контроля объекта с возможностью просмотра до 16 камер. |  |  |  |  |  |
| • |  | Тип экрана предлагаются Исполнителем и выбираются, исходя из необходимости одновременного просмотра не менее 8 камер, с возможностью различить перемещение человека в кадре при одновременном просмотре максимально предусмотренного количества камер. |  |  |  |  |  |
| • |  | Обеспечение контроля в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, с хранением информации в течение 60 календарных суток локально и 180 календарных суток на удаленном сервере/(перспектива); |  |  |  |  |  |
| • |  | Фиксация несанкционированного проникновение на территорию охраняемого периметра и мест хранения материальных ценностей; |  |  |  |  |  |
| • |  | Фиксация возможных мошеннических или иных противоправных действий при совершении взвешивания автотехники на весовом узле, как со стороны посетителей, так и со стороны персонала; |  |  |  |  |  |
| • |  | Идентификация номерных знаков въезжающего автотранспорта (опционально); |  |  |  |  |  |
| • |  | Передача информации о состоянии контролируемых зон (помещений и территории объекта) на монитор пункта наблюдения (в специально выделенное помещение / пост охраны); |  |  |  |  |  |
| • |  | Удаленный доступ к серверу хранения информации, а также просмотр информации в режиме онлайн в соответствии с правами доступа; |  |  |  |  |  |
| • |  | Фиксация и предотвращения доступа к локальной системе регистрации и хранения видеоинформации с целью ее уничтожения, отключения или иных действий, препятствующих выполнению СОТ своих функций; |  |  |  |  |  |
| • |  | Постоянная автоматическая цифровая запись видео и аудио, а также событий, происходящих в поле зрения видеокамер с указанием времени, даты и номера камеры. |  |  |  |  |  |
| • |  | Возможность подключения к единому удаленному центру обработки данных (сервер с ПО «Трассир»); |  |  |  |  |  |
| • |  | Количество камер – 6 шт. (IP). Примерное расположение камер, направление, характеристики зон контроля, прокладка линий связи шкафов согласно Приложению № 1 и Таблицы № 1; Камеры, подлежащие установке - №1,2,7,8,9,10; |  |  |  |  |  |

2.1.4 Требования к материалам и комплектующим оборудования • Видеорегистратор сетевой, следующих моделей: - NVR Hikvision DS-7616NI-K2; - Тип камер – IP, камеры должны быть следующих моделей: уличные камеры: - Hikvision DS-2CD2043G0-I; - Hikvision DS-2CD2023G0-I; камеры для помещений: - Hikvision DS-2CD2143G0-IU; - Hikvision DS-2CD2543G0-IWS(D)/встроенный микрофон; - Управляемый POE коммутатор, в случае использования, должен быть Cisco, TFortis, Hikvision, количество портов рассчитывается по формуле: количество камер +2. - Кабель, экранированный с заземляющим проводником не ниже категории 5е, медь; - Экранированные коннекторы RJ-45 (подключение и заземление); - Молниезащита с обоих концов кабеля с подключением к заземлению (осуществляется силами подрядчика); - HDD типа SkyHawk ST6000VX001 или WD Purple; - Возможность подключения сетевого оборудования к существующей локальной сети; - Административный доступ к сетевому оборудованию (ip-камеры, коммутатор, точки доступа и т.п.). - Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х520), съемные стенки, дверь стекло (для внутренней установки). - Источник бесперебойного питания типа ИБП Powercom RAPTOR RPT-2000AP LCD; (для внутренней установки) - Источник бесперебойного питания типа SKAT-PoE.48DC-120VA (для внешней установки с аккумуляторами 12А); - Карты памяти для камер 128 Гб, (типа SanDisk Ultra microSDXC 128GB);

2.1.5 Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам • Электропитание СОТ осуществляется по первой категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220В, 50Гц, от отдельной группы электрощита с использованием ИБП и УЗМ (типа УЗМ 51М).

2.1.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Не предъявляются

2.1.7 Требования к комплектности согласно п.2.1.3 и 2.1.4 и тех документации завода изготовителя

2.1.8 Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Эксплуатация оборудования (камеры, СКС) предполагается в неблагоприятных условиях окружающей среды (-35 +45)

2.1.9 Требования к упаковке Обеспечивает сохранность во время транспортировки и хранения

2.1.10 Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* В соответствии с ГОСТ Р 51558-2014 (Средства и системы охранные телевизионные), ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок), СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства), ГОСТ Р 50571.5.52-2011. (Электроустановки низковольтные).

2.1.11 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.) * • Осуществляется силами Подрядчика

2.1.12 Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. * - Для магистральной подсистемы СКС вне помещений должен быть использован самонесущий кабель, со встроенным в конструкцию несущим элементом, только для наружного применения, внешняя оболочка которого должна быть выполнена из материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры окружающей среды объекта Заказчика в данной климатической зоне. (от -35° до +40°) - Трассировка кабельной структуры СКС вне помещений должна быть осуществлена только с использованием монтажных материалов (распред. коробки, гофра, хомуты и т. п.) для наружного применения, устойчивые к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур в климатической зоне данного объекта. (от -35° до +45°)

2.2 Требования к правилам приемки

2.2.1 Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) - Производится включение и тестирование системы видеоконтроля, проверка соответствия технический параметров оборудования требованиям ТЗ. - Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, схему размещения видеокамер и оборудования, технические замеры параметров настройки системы при подписании акта приемки выполненных работ, таблицы настроек и программирования системы. - Техническая документация на оборудование должна быть на русском языке, выполняется в 2-х экземплярах, которые после завершения работ передаются собственнику объекта. - Пояснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы, инструкцию по эксплуатации. - Документы согласно бух учета.

2.2.2 Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации - До подписания договора Подрядчик предоставляет смету с перечнем поставляемого оборудования и видами работ. - Вместе с технико-коммерческим предложением (ТКП, образец в Приложении 3), Подрядчик предоставляет схему размещения видеокамер, оборудования и телекоммуникационных шкафов, а также предполагаемое расположение кабелей сети ЛВС и её метраж по типам кабелей. - Проект системы видеоконтроля, включающий план размещения элементов системы видеонаблюдения, расчеты и иное обоснование выбора состава и типов применяемых технических средств системы, спецификация оборудования.

2.2.3 Требования по техническому обучению персонала заказчика Инструкция, инструктаж.

2.3 Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.) *

Россия, Тамбовская область, Моршанский район, поселок Центральный, Хлебная улица, дом 1, каб. 3 (53.509061 41.559928). (Приложение 1)

| 2.4 Требования к хранению |
| --- |
| На месте проведения монтажных работ хранение оборудования обеспечивается силами Подрядчика |
| 2.5 Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий |
| - Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев. (в т. ч. гарантия включает провис кабеля в результате некачественного крепления). - Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. • Срок гарантии на оборудование не менее 12 месяцев с даты установки. • В течение гарантийного срока, с момента приемки комплекса СОТ в эксплуатацию, монтажная организация обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования. - Исчисление гарантийного срока начинается с момента приёмки Заказчиком всего объёма работ по Договору. |
| 2.6 Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования) * |
| - Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации. - Технические средства СОТ, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект. - Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065. - Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007. |
| 2.7 Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| Срок выполнения работ не позднее 01.11.2023 |
| 2.8 Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* |
| • Опыт работы в области аналогичных работ не менее трех лет. (приложить в свободной форме перечень исполненных договоров.) |
| 2.9 Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |
| Не предъявляются |
| 2.9.1 Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Не предъявляются |
| 2.10 Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор) * |
| - Материалы и оборудование и др. расходные материалы, используемые для организации системы видеонаблюдения приобретаются за счет Подрядчика. - Технические характеристики и параметры оборудования и расходных материалов |
| согласовываются отдельно до начала работ с Заказчиком; • Обязательное посещение объекта подрядной организацией до выставления финального коммерческого предложения. |
| 2.11 Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Приложение 1 (Схема объекта с необходимыми зонами контроля) Приложение№2 Шаблон договора Заказчика |
| 3 Коммерческая документация |  |
| 3.2 Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |  |
| Предпочтительна 100% постоплата по факту выполнения и приемки работ в течение 20 кал дней |  |
| 3.3 Требования к порядку определения цены |  |
| Не предъявляются |  |
| 3.4 Требование к валюте платежа |  |
| рубли |  |
| 3.5 Прочие требования |  |
| Не предъявляются |  |

8

7

10

9

Ракшинский элеватор

К

ПОГРУЗКА

СУШИЛКА

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

2

1

Пост охраны

автовесовая

Камера      1 – автовесовая (вн)                                       Камера  9 – склады, зона погрузки, прилегающая территория Камера      2 – лаборатория (вн)                                      Камера 10 – склад, проезды, прилегающая территория Камеры     3-6 – автовесовая (установлены)

Камера      7 - территория ж/д погрузки Камера      8 – ж/д весовая (вн)