Таблица 3.6 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

| Загрязняющее вещество |  | № контрольной точки | Допустимый вклад Сд в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК | Источники, дающие наибольший вклад |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № ис-точ-ников на карте-схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОАО «Еланский элеватор» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 режим работы – тёплый период года |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,07 | 6163 | 92,1 | Токарный цех: станки |
|  |  |  |  |  | 0162 | 7,9 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
| 0123 | Железа оксид (в пересчёте на железо) (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,24 | 6163 | 87,3 | Токарный цех: станки |
|  |  |  |  |  | 0162 | 12,7 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
| 0143 | Марганец и его соеди-нения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,05 | 0162 | 100,0 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
| 0143 | Марганец и его соеди-нения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,21 | 0162 | 100,0 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
| 0301 | Диоксид азота (с учётом фона) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,46 | - | 84,8 | фон |
|  |  |  |  |  | 6164 | 9,3 | Открытая стоянка |
|  |  |  |  |  | 0162 | 3,7 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
|  |  |  |  |  | 6186 | 1,1 | Гараж |
| 0301 | Диоксид азота (с учётом фона) (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,49 | - | 73,4 | фон |
|  |  |  |  |  | 6164 | 17,4 | Открытая стоянка |
|  |  |  |  |  | 0162 | 7,6 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
|  |  |  |  |  | 6186 | 1,1 | Гараж |
| 0304 | Оксид азота | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0328 | Сажа | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 | Диоксид серы | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0337 | Оксид углерода | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газооб-разные соединения (в пересчёте на фтор) | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0621 | Толуол (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,15 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 0621 | Толуол (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,14 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 0703 | Бенз/а/пирен | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 1042 | Спирт н-бутиловый (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,19 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 1042 | Спирт н-бутиловый (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,18 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 1061 | Спирт этиловый | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 1119 | Этилцеллозольв | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,17 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 1210 | Бутилацетат (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,16 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 1401 | Ацетон | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пере-счёте на этилмеркап-тан) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,44 | 0189 | 100,0 | ШРП – технологическое оборудование |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (в пере-счёте на этилмеркап-тан) (в жилой зоне) | 9 | 0,0 | 0,48 | 0189 | 100,0 | ШРП – технологическое оборудование |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2754 | Углеводороды пре-дельные C12-C19 (в пересчёте на сум-марный органичес-кий углерод) | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,14 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 2902 | Взвешенные вещества (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,13 | 6182 | 100,0 | Окраска зданий и помещений |
| 2908 | Пыль неорганичес-кая: 70-20% двуокиси кремния | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,16 | 6163 | 100,0 | Токарный цех: станки |
| 2930 | Пыль абразивная (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,53 | 6163 | 100,0 | Токарный цех: станки |
| 2936 | Пыль древесная (на границе СЗЗ) | 8 | 0,0 | 0,18 | 0175 | 99,3 | Столярный цех: станки |
|  |  |  |  |  | 6176 | 0,7 | Столярный цех: выгрузка пыли |
| 2936 | Пыль древесная (в жилой зоне) | 11 | 0,0 | 0,84 | 0175 | 99,1 | Столярный цех: станки |
|  |  |  |  |  | 6176 | 0,9 | Столярный цех: выгрузка пыли |
| 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (на границе СЗЗ) | 3 | 0,0 | 0,91 | 0068 | 18,7 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0069 | 18,5 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0067 | 7,3 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0139 | 5,9 | Зерносклады №10-13 (МБ) – петкус |
|  |  |  |  |  | 0060 | 5,5 | Элеватор №1 (с. к. №4) – насыпной лоток ленточного конвейера №8 |
|  |  |  |  |  | 0064 | 5,5 | Элеватор №1 (с. к. №4) – свипер |
|  |  |  |  |  | 0048 | 5,0 | Элеватор №1 (с. к. №4) – щелевая ас-пирация ленточно-го конвейера №14 и сбрасывающей тележки |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2937 | продолжение Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (на границе СЗЗ) | - | - | - | 6076 | 4,4 | Элеватор №2 (авто-приём) – насыпные лотки ленточных конвейеров №1, 2 |
|  |  |  |  |  | 0141 | 3,9 | Зерносклады №10-13 (МБ) – башмаки норий №1, 2 |
|  |  |  |  |  | 0140 | 3,8 | Зерносклады №10-13 (МБ) – башмаки норий №3, 4 |
|  |  |  |  |  | 0095 | 3,5 | Элеватор №2 (РБ) – свипер, башмак нории №4 |
|  |  |  |  |  | 0094 | 2,8 | Элеватор №2 (РБ) – сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №6, 7 |
|  |  |  |  |  | 0072 | 2,0 | Элеватор №1 (ж.-д. отпуск) – головка нории №8, башмак нории №8, насып-ные лотки ленточ-ных конвейеров №20, 21 |
|  |  |  |  |  | 0085 | 1,6 | Элеватор №2 (РБ) – сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №1, 2 |
|  |  |  |  |  | 0137 | 1,5 | Зерносклады №10-13 (автоприём) – башмак нории №5, насыпные лотки ленточного конвей-ера, сбрасывающая коробка ленточного конвейера |
|  |  |  |  |  | 0098 | 1,1 | Элеватор №2 (с. к. №1) – разгрузочная тележка ленточ-ного конвейера №8 |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (в жилой зоне) | 12 | 0,0 | 0,98 | 0139 | 15,4 | Зерносклады №10-13 (МБ) – петкус |
|  |  |  |  |  | 0069 | 11,4 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0068 | 11,4 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0141 | 10,4 | Зерносклады №10-13 (МБ) – башмаки норий №1, 2 |
|  |  |  |  |  | 0140 | 9,6 | Зерносклады №10-13 (МБ) – башмаки норий №3, 4 |
|  |  |  |  |  | 0137 | 4,8 | Зерносклады №10-13 (автоприём) – башмак нории №5, насыпные лотки ленточного конвей-ера, сбрасывающая коробка ленточного конвейера |
|  |  |  |  |  | 0067 | 4,6 | Элеватор №1 – зер-носушилка ЛСО-50 |
|  |  |  |  |  | 0064 | 4,0 | Элеватор №1 (с. к. №4) – свипер |
|  |  |  |  |  | 0060 | 3,9 | Элеватор №1 (с. к. №4) – насыпной лоток ленточного конвейера №8 |
|  |  |  |  |  | 0048 | 3,3 | Элеватор №1 (с. к. №4) – щелевая ас-пирация ленточно-го конвейера №14 и сбрасывающей тележки |
|  |  |  |  |  | 0095 | 2,6 | Элеватор №2 (РБ) – свипер, башмак нории №4 |
|  |  |  |  |  | 3 | 2,0 | Элеватор №1 (автоприём) – приёмные бункеры |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2937 | продолжение Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) (в жилой зоне) | - | - | - | 0072 | 1,9 | Элеватор №1 (ж.-д. отпуск) – головка нории №8, башмак нории №8, насып-ные лотки ленточ-ных конвейеров №20, 21 |
|  |  |  |  |  | 0094 | 1,6 | Элеватор №2 (РБ) – сбрасывающие коробки ленточных конвейеров №6, 7 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | Элеватор №1 (авто-приём) – головка нории №9, башмак нории №9, насып-ные лотки ленточ-ного конвейера №26, сбрасываю-щая коробка лен-точного конвейера №24 |
|  |  |  |  |  | 0055 | 1,2 | Элеватор №2 (с. к. №2) – сбрасываю-щая коробка лен-точного конвейера №2 |
| - | Группа суммации 6043 (0330, 0333) | Данная суммация не рассматривалась, так как все входящие в неё вещества имеют максимальную концентрацию менее 0,1 ПДК (п.2.4 [11]) |  |  |  |  |  |
| - | Группа суммации 6204 (0301, 0330) | Данная суммация не рассматривалась, так как все входящие в неё вещества имеют максимальную концентрацию менее 0,1 ПДК (п.2.4 [11]) |  |  |  |  |  |
|  | Группа суммации 6205 (0330, 0342) | Данная суммация не рассматривалась, так как все входящие в неё вещества имеют максимальную концентрацию менее 0,1 ПДК (п.2.4 [11]) |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 режим работы – холодный период года |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Диоксид азота (с учётом фона) (на границе СЗЗ) | 4 | 0,0 | 0,46 | - | 82,6 | фон |
|  |  |  |  |  | 6164 | 8,9 | Открытая стоянка |
|  |  |  |  |  | 0162 | 2,9 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
|  |  |  |  |  | 0166 | 1,9 | Подсобное поме-щение №1: котлы |
|  |  |  |  |  | 6186 | 1,1 | Гараж |
|  |  |  |  |  | 0167 | 0,6 | Лаборатория: водонагреватель |
|  |  |  |  |  | 0170 | 0,6 | Весовая: котёл |
|  |  |  |  |  | 0174 | 0,4 | Административное здание: котлы |
|  |  |  |  |  | 0169 | 0,2 | Административное здание: водонагреватель |
|  |  |  |  |  | 0177 | 0,2 | Пожарное депо: котёл |
|  |  |  |  |  | 0171 | 0,1 | Лаборатория приёма зерна: котёл |
| 0301 | Диоксид азота (с учётом фона) (в жилой зоне) | 5 | 0,0 | 0,49 | - | 75,5 | фон |
|  |  |  |  |  | 6164 | 17,0 | Открытая стоянка |
|  |  |  |  |  | 0162 | 3,5 | Сварочный учас-ток: пост сварки |
|  |  |  |  |  | 6186 | 1,6 | Гараж |
|  |  |  |  |  | 0166 | 0,7 | Подсобное поме-щение №1: котлы |
|  |  |  |  |  | 0170 | 0,5 | Весовая: котёл |
|  |  |  |  |  | 0177 | 0,4 | Пожарное депо: котёл |
|  |  |  |  |  | 0174 | 0,3 | Административное здание: котлы |
|  |  |  |  |  | 0178 | 0,3 | Пожарное депо: автотранспорт |
|  |  |  |  |  | 0168 | 0,2 | Подсобное поме-щение №2: котлы |
|  |  |  |  |  | 0169 | 0,2 | Административное здание: водонагреватель |
| 0304 | Оксид азота | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0337 | Оксид углерода | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен | Сумма максимальных концентраций < 0,1 ПДК |  |  |  |  |  |

Основной вклад в загрязнение – «пыли» (выделено цветом). На основании СанПиН СП 1.1.1058-01 для предприятий 3 класса – 30 замеров в год по химии + шумовое воздействие посезонно.

Берем минимальное кол-во точек на границе СЗЗ по румбам: С, Ю, В, З – 4 шт., они как раз попадают на границу жилой застройки.