- Приложение № 9

к Регламенту по процессу

«Выбор поставщика/подрядчика для

закупки материально-производственных ресурсов»

Форма технического задания

Техническое задание

Общество: ООО «Городище-АгроИнвест»

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный строитель СР отдела ОКиУ |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик / _______________ Брызгалов А.В. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Городище-АИ» | Генеральный директор | ___________ |  |  | Рогожин В.В. |  |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
| ООО «ВДАИ» | Начальник отдела СиЭЗиС | ___________ |  |  | Черных А.И. |  |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |

г.Волгоград, 2021.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «Городище-АгроИнвест». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «Городище-АИ». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1. Почтовый адрес:; 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1. Сведения о государственной регистрации:. ИНН; 3455055778. КПП; 345501001. Банковские реквизиты:; 40702810811000006126 Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоград. Телефоны:. Электронная почта. Сайт компании. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Брызгалов Александр Вячеславович 960-141-79-29, Региональный строитель СР a.bryzgalov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Выполнить работы по устройству скважины дебитом до 100м3/сут. с устройством павильона над скважиной размерами 3х3 м, водопроводного ж/б колодца и сети водоснабжения до колодца и вводу объекта в эксплуатацию для водоснабжения объекта: «Комплекс хранения овощей по адресу: Волгоградская обл., Городищенский район, территория администрации Песковатского сельсовета на территории земельного уч-ка с кадастровым 34:03:040004:10».

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.; Проведение изысканий на разработку проекта по обустройству скважины дебитом до 100м3/сут., устройство скважины дебитом до 100м3/сут. с устройством павильона над скважиной размерами 3х3, водопроводного ж/б колодца и сети водоснабжения до колодца и вводу объекта в эксплуатацию для водоснабжения объекта: «Комплекс хранения овощей по адресу: Волгоградская обл., Городищенский район, территория администрации Песковатского сельсовета на территории земельного уч-ка с кадастровым 34:03:040004:10».; - Акт о приемке выполненных работ по сопровождению ООО «Городище-АИ» в получении лицензии на недропользование; - буровые работы по устройству скважины, СМР по строительству павильона и внутренних сетей, ж/б водопроводного колодца и сети водоснабжения до колодца -Акт выполненных работ на бурение скважины глубиной от 60 до 100 метров, освидетельствование на скрытые работы и отчет гидрогеологического сопровождения строительства; - Паспорт на скважину; - Схема водопотребления и водоотведения; - Исполнительная документация по выполненным работам; - Свидетельство о регистрации скважины в ЕРПС; - Заключение санитарно-эпидемиологического исследования проб; - Карта учета скважины; - Акт ввода скважины в эксплуатацию; - Сводный отчет по скважине.; 1; шт. Рис. 1 Принципиальная схема устройства скважины Ведомость объемов работ п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. 1; Устройство вертикальной скважины дебитом до 100 м3/сутки, глубиной до 100м (до вскрытия водоносного горизонта); шт.; 1. 2; Приобретение и установка насоса ЭЦВ с подачей до 6м3/час ( в комплекте эл. кабель и страховочный трос оцинкованный диаметром от 4 мм); шт.; 1. 3; Устройство водопровода скважины; п.м.; до 100 м. 4; Приобретение и монтаж фильтра из нержавеющей сетки для защиты насоса от механических примесей.; комплект; 1. 5; Станция управления и защиты; комплект; 1. 6; Устройство водопровода из стальной трубы ГОСТ 3262-75 ДУ 50 из ВЗУ в колодец ж/б; п.м.; 35. 76; Кран шаровый ДУ50; шт; 1,00. 7; Счетчик воды Норма ИС СВКС-40Г или аналог; шт.; 1. 8; Кран трехходовой шаровый Ду 50 2'' (для отбора проб воды); шт.; 1. 9; Манометр; шт.; 1. 10; Реле давления; шт.; 1. 11; Задвижка ДУ 50; шт.; 1. 12; Прессовка трубопровода; к-т; 1. 13; Пусконаладка насоса и регулировка датчиков уровня; к-т; 1. Устройство павильона над скважиной размерами в плане 3х3м высотой 3м и водопроводного колодца. 14; Выемка грунта для устройства фундамента; м3; 117,65. 15; Перемещение грунта до 3 км; м3; 141,18. 16; Устройство песчаного основания 100 мм; м3; 3,75. 17; Песок; м3; 4,50. 18; Устройство ленточного фундамента; м3; 7,68. 19; Бетон В20F150W6; м3; 7,83. 20; Арматура 8А500С; т; 0,23. 21; Обмазочная гидроизоляция фундамента; м2; 43,20. 22; Праймер; л; 10,80. 23; Мастика битумная; кг; 103,68. 24; Обратная засыпка пазух котлована грунтом; м3; 73,20. 25; Грунт; м3; 87,84. 26; Устройство каркаса из профильных труб; т; 0,42. 27; Труба профильная 100х100х3; м/пог.; 29,70. 28; Труба профильная 60х40х3; м/пог.; 27,35. 29; Лист t=10 мм; т; 0,03. 30; Бурение отверстий диаметр 14 глубиной 250; шт.; 28,00. 31; Шпилька М12; шт; 28,00. 32; Гайка М12; шт; 56,00. 33; Шайба М12; шт; 56,00. 34; Клеевой анкер HIT-RE 500 V3/500/1; шт; 2,00. 35; Монтаж сэндвич-панелей; м2; 53,44. 36; Сэндвич панель толщиной 100мм (минвата) кровельная ral 6005; м2; 13,88. 37; Сэндвич панель толщиной 100мм (минвата) стеновая ral 6005; м2; 39,56. 38; Нащельники, уголки, обрамление окон и дверей ral 6005; п.м.; 92,42. 39; Установка технического кровельного люка; шт.; 1,00. 40; Люк кровельный 1000х700 мм утепленный; шт.; 1,00. 41; Установка окон 1200х800 мм; шт.; 2,00. 42; Окно пвх однокамерное с открытием и проветриванием 1200х800 мм; шт.; 2,00. 43; Установка двери 1х2,1 м; шт.; 1,00. 44; Дверь глухая наружная металлическая утепленная с размером по ширине 1х2,1; шт.; 1,00. 45; Устройство щебеночного основания; м3; 1,35. 46; Щебень фракции 20-40; м3; 1,76. 47; Устройство песчаной подготовки 100 мм; м3; 0,68. 48; Песок; м3; 0,81. 49; Устройство подбетонки 50 мм; м3; 0,34. 50; Бетон В7,5; м3; 0,33. 51; Обмазочная гидроизоляция; м2; 6,76. 52; Праймер; л; 1,69. 53; Мастика битумная; кг; 16,22. 54; Утеплитель Экструдированный пенополистирол 50 мм; м3; 0,34. 55; Пленка ПВХ; м2; 7,44. 56; Устройство жб плиты; м3; 0,81. 57; Бетон В15F75W6; м3; 0,83. 58; Сетка электросварная 100х100х4; м2; 7,03. 59; Стяжка из самовыравнивающейся смеси 20 мм; м2; 6,76. 60; Смесь самовыравнивающаяся Волма; кг; 169,00. 61; Устройство отмостки шириной 1 м по периметру павильона; м2; 17,60. 62; Бетон В15F75W6; м3; 1,80. 63; Сетка электросварная 100х100х4; м2; 18,30. 64; Доска 120х20; м3; 0,31. 65; Устройство водопроводного колодца диаметром 1500 мм; шт; 1,00. 66; Днище ПН-15; шт; 1,00. 67; КС15-9; шт; 1,00. 68; КС15-6; шт; 1,00. 69; 1 ПП15-2; шт; 1,00. 70; КС-7-3; шт; 1,00. 71; Люк Л; шт; 1,00. 72; Стремянка С-1; шт; 1,00. 73; Обмазочная гидроизоляция колодца; м2; 10,02. 74; Праймер; л; 2,51. 75; Мастика битумная; кг; 24,05. Электрооборудование и электроосвещение. 76; Устройство освещения, и установка силовых розеток, кабели проложить в ПВХ лотках; комплект; 1. 77; Щит распред. навесной ЩРН-П-12 "SlimBox" IP41 EKF PROxima или аналог; шт.; 1. 78; Влагозащищенный светильник E27 белый круг 60Вт IP54 устанавливается два на потолок внутри павильона и один над входной дверью снаружи.; шт.; 3. 79; Вводной автомат 32 А; шт.; 1. 80; Автомат освещение 16 А; шт.; 1. 81; Автомат розетки 22А; шт.; 1. 82; Автомат для обогревателя 16 А; шт.; 1. 83; Электрокабели освещение сечение 1,5 мм; м/пог.; 10. 84; Электрокабели розетки сечение 2,5мм; м/пог.; 20. 85; Инфракрасный обогреватель "ТЕПЛОФОН" ЭРГ НА 700 или аналог; шт.; 6. 86; Выключатель двух клавишный влагозащищенный; шт.; 1. 87; Розетки 16А влагозащищенные; шт.; 2. 88; Контур заземления (наружный и внутренний); комплект; 1.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) На оборудование по условиям производителя, на строительные работы 3 года.

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Пуско-наладочные работы, сопровождение в получении акта ввода в эксплуатацию

- Требования к материалам и комплектующим оборудования

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам

В соответствии с нормативно-техническими документами на оборудование

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

В соответствии с нормативно-техническими документами на оборудование

- Требования к комплектности

Паспорта на оборудование. На учетную документацию - 1 экз.

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Всесезонные

- Требования к упаковке Техническая документация передается в упакованном папками виде. Поставляемое оборудование должно храниться в упакованном виде.

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)*

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГрК РФ, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Поставляемые расходные и комплектующие материалы должны быть при выгрузке упакованы и складированы под наблюдением в безопасном для хранения месте.

Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Эксплуатацию машин и механизмов внутри помещений осуществлять в присутствии и под наблюдением ответственного за проведение работ персонала ИТР подрядчика.

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве и предоставляется к проверке за 5 рабочих дней до сдачи работ. Приемка работ проводится после проведения пуско-наладочных работ и работ по опрессовке.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве». При приемке выполненных работ передается полный комплект первичной документация (КС, счет-фактура). Вся документация передается по описи в упакованном виде.

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Провести 8 часовое обучение персонала Заказчика с передачей инструкций эксплуатации оборудования.

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Волгоградская обл., Городищенский район, х. Песковатка, земельный участок с кадастровым № 34:03:040004:10- для монтажных работ.

- Требования к хранению

На период проведения монтажных работ ответственность за сохранность оборудования и материалов несет подрядчик.

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. Гарантия на оборудование в соответствии с гарантией завода изготовителя оборудования, на строительные работы 3 года.

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

60 календарных дней

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Срок деятельности участника на рынке по выполнению СМР должен составлять не менее 3-х лет. Иметь Государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний – юридического лица - резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также, организация претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с иными участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг).Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг) специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

Права на отчет по изысканиям, проектную и техническую документацию, переходят к Заказчику с момента оформления акта приема и оплаты работы, услуг Подрядчика.

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Отсутствует

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

План расположения объектов – приложение №1. Градостроительный план – приложение №2.

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

По результатам переговоров

- Требования к порядку определения цены

Отсутствует

- Требование к валюте платежа

Отсутствует

- Прочие требования

Отсутствует

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»