Техническое задание 02-01-02-01-08/ТЗ/411

Общество:__ ОАО «Еланский элеватор»

Структурное подразделение____ Инженерная служба

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ _Симбулетов.М.А. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ | Генеральный_директор | ___________ |  |  | ___ Кузьмин С.А. |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

р.п. Елань 2022.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Открытое акционерное общество «Еланский элеватор». Сокращенное фирменное наименование:; ОАО «Еланский элеватор». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; Россия, 403731, Волгоградская обл., Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.. Почтовый адрес:; Россия, 403731, Волгоградская обл., Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.. Сведения о государственной регистрации:; Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Волгоградской области. ИНН; 3406001748. КПП; 340601001. Банковские реквизиты:; ОГРН:1023400507976,ОКПО: 00938025;ОКТМО: 18610151;ОКВЕД: 52.10.3Расч. счет: 40702810011300100085 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8621 ПАО СБЕРБАНК Г.ВОЛГОГРАД, Кор. счет: 30101810100000000647, БИК 041806647. Телефоны:; 8-84452 генеральный директор – 5-76-72; главный инженер – 5-78-15; главный бухгалтер – 5-74-80. Электронная почта; E-mail. v.koshevaya@agroinvest.com. Сайт компании. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный инженер Симбулетов М.А., 8 927 500 48 94, m.simbuletov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Оказание услуг по демонтажу нории НЦ 100 х 2/15 и установке нории ленточной сдвоенной УН -100 х 2-15

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.; Замена нории НЦ 100 х 2/15 на норию УН -100 х 2-15; Замена нории НЦ-100 х 2/15 (установлена у торца скл. №10) на норию УН -100 х 2-15, год выпуска 2020: 1. Демонтаж нории НЦ 100 х 2/15 2. Монтаж нории УН -100 х 2-15. (с подготовкой норийной ленты: набивка норийных болтов и установка ковшей, предоставляемых Заказчиком) 3.Монтаж самотечного оборудования Материал подрядчика: - Сектор СС9 - Клапан КОР-9 перекидной ф300*45 Материал Заказчика: -Нория УН -100 х 2-15 - Труба самотечная СТ-3; 1 1 1 20 2 1 12; усл усл усл шт шт шт шт.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Не менее 3 лет

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Секции труб нории должны быть соосны. Отклонение отдельных секций норийных труб по вертикали не должно превышать 0,002 высоты секции нории, а общее отклонение не должно быть более 15мм.

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Отсутствуют

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Заказчик предоставляет точки подключения к инженерным сетям электроснабжения на объекте. Обеспечивает на время исполнения монтажных работ Подрядчика энергоресурсами, необходимыми для выполнения работ, водой и электроэнергией, включая общее освещение и напряжение 220/380 В.

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют

- Требования к комплектности Отсутствуют

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Отсутствуют

- Требования к упаковке Отсутствуют

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* - Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять работу собственными силами, средствами и с использованием своих материалов, изделий, конструкций и оборудования: - 1.Демонтаж нории НЦ-100х2/15, установленной в торце зернового склада №10, с подводящими самотечным оборудованием головки и башмака нории. Утилизация нории производится силами Заказчика 2. Подрядчик должен выполнить монтаж нории УН-100х2-15 в соответствии с Приложением №1 План, схема.; Приложением №2 Паспорт нории УН -100 х 2-15; Приложением №3 Фото места установки нории - Нория находится в материальном складе заказчика, в разобранном виде. Для монтажа нории Подрядчику необходимо подготовить норийную ленту для набивки болтов, набить норийные болты. Установить башмак нории, головку нории, норийные трубы и установить норийные ковши на ленту. На установленную норию провести работы по обвязке башмака и головки нории самотечным оборудованием (самотечные трубы СТ3 предоставляет Заказчик, а сектора СС9 и перекидной клапан КОР9 –поставка Подрядчика) При выполнении газоопасных, огневых и ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться: "Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" Приказ от 20 ноября 2017 года N 485; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2012, N 29, ст. 3997; 2013, N 27, ст. 3477); Инструкциями Заказчика. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы работ. Обеспечивает в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности во время проведения работ.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Выполнение дополнительных работ согласовывается с Заказчиком и оформляется доп. Договором. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Отсутствуют

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) По завершении работ Исполнитель и Заказчик подписывают акт выполненных работ.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Закрывающие документы согласно бух. учёта

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

ОАО «Еланский элеватор», 403731, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.

- Требования к хранению

Отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Своевременное устранение всех дефектов, недоделок, выявленных при производстве работ и в период гарантийной эксплуатации объекта(в течении 1 года).

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Сроки выполнения работ не позднее 15.07.2022

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Успешная работа на рынке не менее 3-х лет. Предоставление референт листа. Наличие собственных квалифицированных трудовых и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ. Наличие у сотрудников Исполнителя группы допуска при работах на высоте, удостоверение сварщика

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Отсутствуют

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Отсутствуют

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Отсутствуют

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Приложение №1 План, схема. Приложение №2 Паспорт нории УН -100 х 2-15 Приложение №3 Фото места установки нории Приложение №4 Шаблон договора

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

Оплата по факту выполнения работ

- Требования к порядку определения цены

По результатам переговоров.

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

Отсутствуют

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»